Výtahy a lešení

ZADÁNÍ:

- Popište, k čemu slouží výtahy (funkce výtahů). (2b.)

- Popište, dle jakých podmínek se určí počet výtahů v bytových domech. (3b.)

- Nakreslete a popište hlavní části výtahu. (5b.)

- Popište, k čemu slouží lešení (funkce lešení). (2b.)

- Schematicky nakreslete a popište části žebříkového lešení. (5b.)

- Schematicky nakreslete a popište části stavebnicového lešení (HAKI). (5b.)

- Popište bezpečnostní předpisy pro montáž a užívání lešení. (6b.)

- Vysvětlete nebo nakreslete pojmy: (8b.)

  - Nůžkové výtahy

  - Kozové lešení

  - Žabka (u lešení)

  - Páternoster

  - Nosnost výtahu

  - Trakční výtah

  - Hydraulický výtah

  - Zdvih (u výtahu)

ŘEŠENÍ:

- Popište, k čemu slouží výtahy (funkce výtahů). (2b.)

Řešení:

-  	strojní zařízení, které slouží k dopravě osob nebo nákladů ve svislém směru mezi jednotlivými podlažími

- 	doplňují u vyšších budov schodiště a u budov vícepodlažních se stává hlavní komunikační tepnou

- Popište, dle jakých podmínek se určí počet výtahů v bytových domech. (3b.)

Řešení:

    - s více než čtyřmi nadzemními podlažími (výjimkou je půdní nástavba 5. NP)

    - 5 – 8 podlaží – min. 1 výtah pro 4 osoby

    - 8 a více (nebo výšce větší než 22,5 m) - počet výtahů odvozen ze špičkového provozu (nejméně však dva - z toho jeden vybavený pro stěhování nábytku a nemocného na nosítkách)

    - u domů s bezbariérovými byty musí být výtah vždy

- Nakreslete a popište hlavní části výtahu (5b.)

Řešení:

Obrázek [1]:  Schéma osobního výtahu

(1 - výtahová šachta, 2 - prohlubeň, 3 - strojovna, 4 - výtahová kabina, 5 - lana, 6 - vyvažovací zařízení, 7 - výtahový stroj, 8 - ocelové montážní nosníky, 9 - nárazník)

- Popište, k čemu slouží lešení (funkce lešení). (2b.)

Řešení:

- dočasné stavební konstrukce určené pro práce ve výškách vně a uvnitř stavby

- musí mít dostatečnou únosnost, být bezpečná, co nejjednodušší a nejlevnější

- Schematicky nakreslete a popište části žebříkového lešení (5b.)

Řešení:

- lehké lešení z nosných žebříků a pracovní podlahy

- vzdálenost žebříku 2,5 – 4 m, výška podlaží 2 m, celková výška max. 14 m

- žebříky se nesmí nastavovat

- kotvení ve svislém směru po 4 m

Obrázek [2]:  Příklad žebříkového lešení

- Schematicky nakreslete a popište části stavebnicového lešení (HAKI) (5b.)

Řešení:

- skládá se z několika typových dílů

- snadná a rychlá montáž

- umožňuje mnohonásobné použití

- univerzálnost

- při montáži je nutné dodržovat instrukce výrobce a BOZP

Obrázek [3]:  HAKI lešení

- Popište bezpečnostní předpisy pro montáž a užívání lešení. (6b.)

Řešení:

    - Při montáži lešení musí být na všech pracovních podlahách lešení udržován pořádek a montážní materiál i nářadí musí být zabezpečeny proti náhodnému pádu.

    - Pokud montážník pracuje na podlaze lešení bez zábradlí, musí být zajištěn ochranným pásem.

    - Staví-li se lešení v blízkosti elektrického vedení, musí být před montáží vypnut elektrický proud nebo musí být zajištěno náhradní spolehlivé zabezpečení proti dotyku při stavbě lešení.

    - Montáž a demontáž a vůbec všechny práce na lešení musí být okamžitě přerušeny při začínající bouřce nebo při silnějším větru (39 až 49 km.h-1).

    - Pokud je lešení převedeno kolem rohu budovy a pracovní podlahy jsou v různých úrovních, je třeba na nároží lešení zřídit klínový přechod podlah v délce 200 až 250 mm.

    - Všechny otvory v pracovních podlahách lešení musí být zajištěny ochranným zábradlím proti pádu pracovníků.

    - Výstup z jedné pracovní úrovně na druhou úroveň lešení je zajištěn pomocí žebříků. Otvory 
pro výstup v podlahách lešení nesmějí být situovány nad sebou.

    - Pod místy zvedání a spouštění materiálu musí zůstat u lešení volný prostor bez provozu 
a obsluha zdvihacího zařízení musí být kryta ochrannou stříškou z fošen.

- Vysvětlete nebo nakreslete pojmy: (8b.)

  - Nůžkové výtahy

Řešení:

Obrázek [4]: Příklad nůžkového výtahu

  - Kozové lešení

Řešení:

- lehké pracovní lešení

- použití hlavně pro vnitřní úpravy

- řadové nebo prostorové

Obrázek [5]: Příklad kozového lešení

  - Žabka (u lešení)

Řešení:

= upínací spojka k trubkovému lešení

Obrázek [6]: Příklad žabky

  - Páternoster

Řešení:

= oběžný výtah, nepřerušovaný chod, max. 2 osoby v kabině, max. rychlost 0,3 m.s-1.

- u budov s větší dopravou osob

- v budovách musí být kromě nich instalovány i výtahy s přerušovaným provozem 
(pro náklady, tělesně postižené apod.)

  - Nosnost výtahu

Řešení:

- největší dovolená hmotnost dopravovaného břemene (hmotnost jedné osoby se uvažuje 80 kg)

  - Trakční výtah

Řešení:

- pohon je pomocí výtahového stroje – elektrického motoru

  - Hydraulický výtah

Řešení:

- vyvozují zdvižnou sílu pomocí hydraulických pístů, které jsou obvykle umístěny 
pod výtahem

  - Zdvih (u výtahu)

Řešení:

= vzdálenost mezi nejnižší a nejvyšší úrovní stanice výtahu

### Seznam použitých zdrojů

[1] HÁJEK,V. a kol. Pozemní stavitelství II Praha: Sobotáles, 1999. s. 113-138

[2] HÁJEK,V. Pozemní stavitelství II Praha: SNTL, 1987. s. 166-184

Obrázek [1]: Schéma osobního výtahu (Dostupné z: [cit. 2014-01-22]. <http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/obr_pos/imagepos210.gif>.)

Obrázek [2]: Příklad žebříkového lešení (Dostupné z: [cit. 2014-01-22].

<http://www.kos-kv.cz/editor/filestore/Image/leseni.jpg>.)

Obrázek [3]:  HAKI lešení (Dostupné z: [cit. 2014-01-22].

<http://www.haki.cz/obrazek/2/zakladni-kostka-leseni-png/>.)

Obrázek [4]: Příklad nůžkového výtahu (Dostupné z: [cit. 2014-01-22]. <http://www.vytahy-vmc.cz/wp-content/uploads/2011/11/n%C5%AF%C5%BEkov%C3%A1-plo%C5%A1ina.jpg>.)

Obrázek [5]: Příklad kozového lešení (Dostupné z: [cit. 2014-01-22]. <http://www.mueba.de/images_artikel/10640_4.jpg>.)

Obrázek [6]: Příklad žabky (Dostupné z: [cit. 2014-01-22]. <http://www.rudolfleseni.cz/sites/default/files/imagecache/980-980/upload/uvodni-fotka/produkt/2011/10.jpg>.)