Zakládání objektů

ŘEŠENÍ:

- Vysvětlete, popište, a na příkladu nakreslete základní rozdíly mezi zakládáním na základových pasech a základových patkách. (6 bodů)

Řešení:

### Základové pásy

- používají se pro založení konstrukčních systémů stěnových i skeletových

- základový pás tvoří souvislý nosník o průřezu, který má tvar obdélníkový, stupňovitý, žebrový

- rozměry základových pásů vyplývají ze zatížení, které působí na základovou půdu a z přípustného namáhání základové půdy

- zhotovují se z betonu nebo železobetonu - materiál, který je odolný vůči účinkům vlhkosti

- zhotovují se zpravidla bez bednění, přímo do vykopané rýhy (kromě železobetonu)

- provádí se jednostupňové nebo dvoustupňové pásy

Obrázek [1]: Příklady základových pasů (h - výška základového pásu, a - převislá část základového pásu, t - tloušťka nadzákladového zdiva, α - roznášecí úhel stanovený výpočtem)

### Základové patky

- nejlevnější a nejjednodušší způsob založení objektů s prutovými prvky v nosné konstrukci (skeletů)

- u staveb občanských, průmyslových, zemědělských nebo inženýrských

- tam, kde prutové prvky (sloupy) vyvozují bodová zatížení základů a základová půda je požadované únosnosti v dosažitelné hloubce

- základová půda musí být málo stlačitelná a musí mít požadovanou únosnost

- nutné je navrhovat patky tak, aby sedaly pokud možno stejně (velmi obtížné), tak aby nedošlo při různém dosedání k porušení stavby

- únosnost základové půdy pod patkami lze změnit velikostí a tvarem patek nebo kombinací použitím základových pásů nebo roštů (dále viz. kapitola o zlepšování únosnosti základové půdy)

- půdorys patky je nejčastěji čtvercový a obdélníkový (max- poměr stran 1:3), možný tvar je 
i kruhový (vyvozuje nejmenší sedání, ale těžká proveditelnost na stavbě)

- čtvercové patky se navrhují při centrickém zatížení, při excentrickém zatížení lze umístit základovou patku vzhledem k ose sloupu nesymetricky, tak, aby těžiště základové spáry bylo totožné se středem působení tlaku

- tvarové, materiálové i rozměrové řešení patek může být ovlivněno způsobem kotvení sloupů nebo jiných konstrukcí, které jsou na patce uloženy (technologie provádění základových patek monolitických a montovaných)

Rozdělení patek:

- podle výšky (průřezu):

  - jednostupňové

  - vícestupňové

  - patky tvaru komolého jehlanu

- dle materiálu:

  - betonové

  - železobetonové

  - ocelové (pro ocelové konstrukce)

- podle technologie

  - monolitické

  - montované z prefabrikovaných dílců

    - kalichové

    - plné

- patky montovaných skeletů jsou zpravidla prefabrikované (např. kalichová patka)

Obrázek [2]: Příklady základových patek: a - patka z prostého betonu jednostupňová, b - patka 
z prostého betonu dvoustupňová, c - železobetonová patka, (v - výška patky, a - převislá část patky,

b - šířka sloupu, α - roznášecí úhel stanovený výpočtem)

- Vysvětlete a nakreslete rozdíly mezi opřenými, vetknutými a plovoucími pilotami. (3 body)

Řešení:

- opřené (tlačené) piloty - přenášejí zatížení špičkou, kterou se opírají o únosné podloží

- piloty vetknuté - přenášejí zatížení špičkou vetknutou do únosné půdy a třením na plášti

- piloty plovoucí - přenášejí zatížení převážně třením v celé ploše

Obrázek [3]: Piloty tlačené (opřené), vetknuté a plovoucí

- Vysvětlete, popište a nakreslete zakládání na základových studnách. (4 body)

Řešení:

### Základové studny

- válcová nebo hranolová dutá tělesa, ze železobetonu

- použití: únosná zemina ve větší hloubce, při zakládání pod HPV a ve zvodnělých zeminách

- těžení zeminy se provádí pod ochranou pláště, který se sestavuje z dutých prvků, obvykle betonových skruží, opatřených ve spodní části břitem

- skruže se spouštějí až na únosnou vrstvu tím, že se zemina těží z jejich vnitřního prostoru

- skruže se podkopávají a klesají vlastní tíhou

- po spuštění pláště na únosnou zeminu se jeho vnitřní prostor zabetonuje

- studny se obvykle navrhují při hloubce základové spáry větší než 5,0 m pod terénem

- hloubka spouštění studny dosahuje 10-30 m, dosáhlo se však i hloubky 80 m

- výhody:

  - přenesení zatížení do únosných vrstev podloží,

  - jednoduchá technologie provádění,

  - vysoké hodnoty svislé i vodorovné únosnosti základu,

  - minimální objem zemních prací, a vyplývající požadavky na dopravu deponie (mezideponie) výkopku,

- nevýhody:

  - obtížná ochrana vnějšího povrchu studně proti agresivním vlivům,

  - obtíže při spouštění studní v tekutých píscích a v zemním prostředí se silným přítokem podzemní vody,

  - obtíže při spouštění v balvanitých zeminách a v antropogenních násypech.

Obrázek [3]: Postup spouštění základových studní, 1 – neúnosná zemina, 2 – únosná zemina

- Vysvětlete, popište používání mikropilot. (3 body)

Řešení:

#### Mikropiloty

(průměr 0,08m – 0,25 m)

- používáme především tam, kde jsou geologické poměry nevhodné pro jiný druh pilot, dále jako samostatné základové prvky k zakládání objektů, k podchycování stávajících objektů nebo se spojují do mikropilotých stěn sloužících k pažení staveních jam nebo sanací sesuvných území

- vyplňují se kvalitním betonem

- únosnost závisí na účinném proinjektování, zajišťuje dokonalý kontakt pláště piloty a zeminy

- po uložení betonové směsi se po několika hodinách provádí tlaková injektáž cementovým mlékem kořenové části piloty

- do předem zhotoveného vrtu se osadí výztuž tvořená buď ocelovou trubkou, nebo 3 - 4 kusy výztužných prutů s injektážní trubkou

- po zatvrdnutí zálivky se provede vysokotlaká injektáž otvory, překrytými manžetami

- Vysvětlete základní rozdíly mezi zakládáním plošným a hlubinným a popište, na čem závisí volba typu základové konstrukce. (6 bodů)

Řešení:

Volba typu základové konstrukce závisí zejména na:

- zatížení stavbou

- stavebně konstrukčním řešením horní stavby a prostorové tuhosti budovy, geologickém profilu podloží

- hydrogeologických poměrech

- fyzikálně mechanických vlastnostech základové půdy (únosnosti, sedání, atd.)

- ekonomickém provádění (výkopových prací a základů samotných)

Objekty musí být vždy založeny tak, aby základy přenesly bezpečně veškerá zatížení horní stavbou. Pro volbu konstrukce a navrhování tvarů základů používáme normy.

Zatížení vyvozené objektem se přenáší základovou konstrukcí do zeminy plochou nebo pomocí nosných sloupů (pilot).

Základové konstrukce se proto dělí na:

- plošné - zatížení je roznášeno na větší plochu základové půdy

- hlubinné - zatížení je přenášeno bodově do hloubky prostřednictvím vertikálních základových prvků, kterými jsou podporovány plošné základy

#### Hloubka založení plošného základu se určuje s ohledem na:

- stabilitu a sedání stavby

- klimatické vlivy

- účel stavby

- stabilitu sousedních základů

- úroveň zeminy vhodné pro zakládání

- úroveň HPV

## Hlubinné (vertikální) základy se používají:

- při nedostatečné únosnosti povrchových vrstev, nachází-li se únosná půda ve větší hloubce 
pod základem

- přenášejí tíhu stavby do hloubky prostřednictvím vertikálních prvků

- podstatou je přenést zatížení stavbou pomocí ŽB základového překladu nebo bloku do sloupů nebo pilířů

- Vysvětlete pojmy (celkem 8 bodů):

  - Keson (1 bod)

Řešení:

- slouží k zakládání pod HPV (= hladinou podzemní vody)

- velkoplošné studně uzavřené stropem, který vytváří pracovní komoru zabezpečenou proti vnikání vody přetlakem vzduchu

- pod ochranou kesonu lze provádět stavební práce pod hladinou vody nebo v zeminách nasycených podzemní vodou

  - Základový rošt (1 bod)

Řešení:

- soustava navzájem kolmých základových pásů

- pro vícepodlažní skeletové konstrukce založené na nestejnoměrně stlačitelných zeminách 
(v poddolovaném území apod.)

- obdélníkový průřez nebo tvar obráceného písmene T (žebrový)

- montuje se z jednotlivých prefabrikovaných dílců

Obrázek [4]: Základový rošt

  - Vháněná pilota (1 bod)

Řešení:

  - vháněné (prefabrikované) – zhotoví se předem a do zeminy se zarážejí beraněním, vibrováním, vibroúdernou metodou, zatlačováním, vplachováním, šroubováním

  - Vrtaná pilota (1 bod)

Řešení:

  - vrtané – zhotovované na místě do vrtu pro pilotu, se provádějí jako pažené nebo nepažené a betonují se do provedeného otvoru

  - Bentonitová suspenze (1 bod)

Řešení:

  - používá se při provádění pilot

  - prostor piloty je vyvrtán a do vrtu je vháněna bentonitová suspenze, která zapaží vrt

  - poté je pomocí speciální technologie spouštěn beton, který vytlačuje z vrtu bentonitovou suspenzi

  - Kořenová pilota (1 bod)

Řešení:

(průměr 0,08m – 0,25 m)

- mají charakter plovoucí piloty

- jsou namáhány na tlak, tah a ohyb

- postup provádění: vyvrtání zemního otvoru, do kterého se vloží výztuž a celá vrt se vyplní betonovou směsí, v kořenové části piloty, která je určena pro přenášení zatížení do zeminy se provede tlaková injektáž

Obrázek [5]: Příklad kořenových mikropilot

  - Vrtané piloty – systém FRANKI (2 body)

Řešení:

- provádí se pomocí beranice, betonové zátky a beranidla, kterým piloty vyhloubíme 
a následně vybetonujeme - po nasypání první dávky betonu se zátka vyrazí rázy beranidla 
a beton se roztlačí v rozšířenou patku

- betonáž dříku patky se provádí pod ochranou výpažnice, která se betonováním současně vytahuje

- výhoda tohoto systému spočívá ve větší únosnosti piloty v důsledku rozšíření paty piloty 
a třením o nerovný plášť piloty.

Obrázek [6]: Vrtané piloty - systém FRANKI

### Seznam použitých zdrojů

[1] HÁJEK, P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 154-163

[2] HÁJEK, V. Pozemní stavitelství II, Praha: SNTL, 1987. s. 44-59

[3] Základové konstrukce, [online]. 2006. [cit. 2014-03-04]. 
Dostupné z WWW: <http://fast10.vsb.cz/perina/ps1/zakladove-konstrukce.html>.

[4] MACEKOVÁ, V. Pozemní stavitelství II (S) - Zakládání staveb, Hydroizolace spodní stavby, Brno: FAST, 2006. s. 63-100

Obrázek [1]: Příklady základových pasů (Dostupné z: HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 155)

Obrázek [2]: Příklady základových patek, [online]. 2006. [cit. 2014-03-04]. 
Dostupné z: <http://fast10.vsb.cz/perina/ps1/pict/014.JPG>

Obrázek [3]: Postup spouštění základových studní (Dostupné z: HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 162)

Obrázek [4]: Základový rošt, [online]. 2006. [cit. 2014-03-04]. 
Dostupné z: <http://fast10.vsb.cz/perina/ps1/zakladove-konstrukce.html>

Obrázek [5]:  Příklad kořenových mikropilot, [online]. 2006. [cit. 2014-03-04]. 
Dostupné z: <http://fast10.vsb.cz/perina/ps1/piloty.html>

Obrázek [6]: Vrtané piloty - systém FRANKI (Dostupné z: HÁJEK,V. Pozemní stavitelství II Praha: SNTL, 1987. s. 52)