Zemní práce

ŘEŠENÍ:

- Napište, co víte o geologickém průzkumu (k čemu slouží, fáze průzkumu, způsoby průzkumu, cíle). (6 bodů)

Řešení:

Účelem geologického průzkumu je zjištění základových podmínek v místě vybraného stanoviště.

Podklady pro geologický průzkum:

- situace stavby (s vrstevnicemi)

- údaje o druhu konstrukce (včetně hlavních kót)

- pevné body pro výškové zaměření

- předpokládaný způsob založení

#### A) Předběžný průzkum

Slouží jako podklad pro výběr staveniště. Provádí se studiem geologických map, výsledků předešlých průzkumů u sousedních objektů, prohlídkou území, zahrnuje údaje o podzemních vodách, druzích porostu apod.

#### B) Podrobný průzkum

Zpravidla doplňuje a zpřesňuje výsledky předběžného průzkumu na vybraném staveništi. Úkolem podrobného průzkumu je určit inženýrskogeologické poměry staveniště tak, aby byly podkladem 
pro bezpečný a hospodárný návrh založení stavby (má vliv na volbu konstrukce a na provedení stavby).

Průzkum provádíme pomocí:

• kopané sondy - se provádí jen pro menší objekty do hloubky max. 3 m. Provádějí se jako stupňovitá jáma se stupni po 0,6 m a min. šířkou výkopu 1,2 m.

• vrtané sondy - se provádí vrtnou soupravou tzv. jádrovými vrty o průměru 150 - 300 mm, které se označí a uloží do speciálních boxů (minimální počet sond jsou 3 sondy, lépe 5, nesmí být prováděny v jedné přímce).

Ze sond se odebírají vzorky, které se zasílají do laboratoří k vyhodnocení.

#### C) Provozní průzkum

- průzkum prováděný při stavbě, pomocí tohoto průzkumu se kontrolují údaje z podrobného průzkumu

- Uveďte a popište alespoň čtyři stavební stroje, které se používají pro zemní práce a jejich práci popište. (8 bodů)

Řešení:

Rypadla

- hl. pracovní nástroj je lopata, drapák a vlečný koreček, určena k těžení velkých kubatur hornin soustředěných na krátkém pracovním úseku, pracují dobře v nesoudržných i soudržných zeminách

- s výškovou lopatou – pracuje v zářezu, tj. těží zeminu nad úrovní svého podvozku a nakládá ji 
do vozidel, která jsou přistavována také v zářezu, výška záběru je alespoň 3 m, ze všech rypadel největší výkon, boční záběr používáme při těžení na svazích

- s hloubkovou lopatou – pracuje nahoře na terénu, vhodné ke hloubení rýh, k těžení 
pod hladinou povrchové i podzemní vody

- s drapákovou lopatou – vhodné v omezených prostorech i zapažených jámách a šachtách, ale 
v lehkých písčitých zeminách, těží i pod hladinou vody

- s korečkovým kolesem – vhodné pro lehčí zeminy, zároveň i upravuje svahy

Dozery (shrnovač)

- hl. pracovní nástroj je radlice nesená vpředu, při těžení rýpe a hrne zeminu v tenkých vrstvách

- Buldozer – čelní shrnovač

- Angledozer – boční s.

- Tiltdozer

Grejdr (srovnávač)

- zákl. pracovní nástroj je radlice umístěná mezi předními a zadními koly, úprava a srovnávání svahů, pracuje s přesností až na 2 cm

Skrejpr (škrabák)

- traktorový stroj, hl. pracovní část je korba s břitem a výtlačnou deskou, pro plošné stavby. Pracuje za jízdy, ve výkopišti zeminu v tenkých vrstvách odřezává, naloží do korby, odveze 
na výsypiště a tam ji opět v tenkých vrstvách rozprostírá a pojížděním také hutní.

Rozrývače

- stroje nebo zařízení opatřené trny, jimiž lze rozrušovat nesnadno rozpojitelné horniny

Válce

- stroje sloužící k hutnění zemních těles

- Vysvětlete na obrázku a popište, jak se vytváří a k čemu slouží „Štětové stěny“. (6 bodů)

Řešení:

- k hloubení výkopů se používají štětovnice, tj. speciální nosníky ze dřeva nebo z oceli zaberaněné do zeminy těsně vedle sebe a tak vytvoří nepropustnou štětovou stěnu, která zachycuje nejen tlak vody, ale i zemní tlak

- velmi často se štětové stěny používají jako části tzv. jímek, které se uplatňují zejména 
ve vodním stavitelství

- u staveb pozemního stavitelství se lze setkat zejména se stěnou provedenou ze zaberaněných ocelových štětovnic typu LARSEN. Beraní se do hloubky 20 m a navzájem jsou spojeny zámky, které zaručují vodotěsnost štětové stěny – po skončení práce se strojně vytáhnou a znovu použijí.

Obrázek [1]: Ocelové štětovnice LARSEN

- Vysvětlete na obrázku a popište, jak se vytváří a k čemu slouží „Roubení s pažením do zápor“. 
(6 bodů)

Řešení:

- použití - při provádění rozměrných a hlubokých stavebních jam v soudržných zeminách

- po obvodě budoucí stavební jámy se zaberaní válcované ocelové tyče průřezu I ve vzdálenosti 
do 2 m a do hloubky nejméně 1,5 m pod úroveň předpokládaného dna stavební jámy

- po zaberanění zápor se postupně hloubí stavební jáma a do přírub zaberaněných zápor se zasouvají vodorovné pažiny, které se uklínují

Obrázek [2]: Roubení s pažením do zápor (část půdorysu, řez a detail) 1 - pažina, 2 - klín, 3 - zápora,

4 - rozpěra

- při hloubce stavební jámy větší než 3,5 m se musí zápory nahoře rozepřít nebo kotvit, kotvy musí zasahovat až za úhel vnitřního tření zeminy, kotvy se injektují betonovou směsí 

Obrázek [3]: Roubení s pažením do zápor, zápory kotveny kořenovými pilotami
1 - zápora, 2 - pažina, 3 - klín, 4 - kotva opatřená na konci rozpěrkou umístěná v šikmém vrtu nebo 
v injekční trubce, 5 - těsnění vrtu, 6 - proinjektovaná část horniny - kořen táhla, 7 - kotvení předpjatého táhla

- Vysvětlete na obrázku a popište, jak se vytváří a k čemu slouží „Milánské stěny“. (6 bodů)

Řešení:

- podzemní stěny tvořené průběžnou rýhou tloušťky 400 až 1500 mm a hloubku do 40 m

- jejich stavba je plně mechanizována, používají se speciální stroje, které z úrovně terénu postupně hloubí rýhu paženou výplachem bentonitovou suspenzí, která se pak zabetonuje

- postup v etapách (po úsecích) – nejprve vybereme 2 m zeminy, bentonit vyplní původní zeminu, vložíme armovací koš a hned zabetonujeme

- pokud hloubíme pod úhel vnitřního tření, musíme Milánské stěny kotvit (pomocí táhel + cementové mléko)

- použití: zajištění stěn výkopů, i obvodové zdivo budoucí spodní stavby

Obrázek [4]: Zřizování Milánské stěny

- Vysvětlete pojmy (celkem 8 bodů):

  - Geotechnické kategorie (3 body)

Řešení:

1. GK (geotechnická kategorie) – jednoduché zákl. poměry, nenáročná stavba

2. GK – náročná stavba v jednoduchých základových poměrech nebo nenáročná stavba 
ve složitých zákl. poměrech

3. GK – náročná stavba ve složitých zákl. poměrech

Základové poměry:

- jednoduché – jednotlivé vrstvy jsou vodorovné, bez podzemní vody

- složité – zákl. poměry se mění, vrstvy nejsou vodorovné, podzemní voda ovlivňuje založení

Stavba:

- nenáročná – stavba do dvou podlaží, není citlivá na nestejnoměrné sedání

- náročná – tří a vícepodlažní stavba, citlivá na sedání

  - Ornice (1 bod)

Řešení:

- živná půda, hodnotná pro obdělávání, je nutno ji z národohospodářského hlediska využít (+- 200 mm)

  - Nezámrzná hloubka (1 bod)

Řešení:

- nezámrzná hloubka – 0,9 m (0,8 m), u soudržných zemin 1,2 – 1,5 m, vnitřní zdi 0,6 m

  - Základová spára (1 bod)

Řešení:

- plocha v níž se stýká zákl. konstrukce se zákl. půdou

  - Vysvětlete rozdíl mezi stavební jámou a stavební rýhou (2 body)

Řešení:

- stavební jáma – převládá plocha výkopu, je vykopávka pod úrovní přilehlého terénu se svislými nebo šikmými stěnami, min. rozměr na povrchu je 2 x 2 m

- stavební rýha – převládá délka výkopu, je vykopávka pod úrovní přilehlého terénu se svislými nebo šikmými stěnami, max. šířka je 2 m, max. hloubka je16 m

### Seznam použitých zdrojů

[1] HÁJEK, P. a kol. Pozemní stavitelství I, Praha: Sobotáles, 2005. s. 139-153

[2] HÁJEK, V. Pozemní stavitelství II, Praha: SNTL, 1987. s. 13-43

[3] SKULINOVÁ, Darja; PEŘINA, Zdeněk. Pozemní stavitelství - Základové konstrukce, [online]. 2006. [cit. 2014-03-03]. Dostupné z WWW: <http://fast10.vsb.cz/perina/ps1/zakladove-konstrukce.html>.

[4] MARŠÁL, p. Technologie staveb I, modul2 :Technologie provádění zemních prací, Brno : FAST VUT, 2005

Obrázek [1]: Ocelová štětovnice LARSEN (Dostupné z: HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 151)

Obrázek [2]: Roubení pažením do zápor (Dostupné z: HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 147)

Obrázek [3]: Roubení pažením do zápor, zápory kotveny kořenovými pilotami (Dostupné z: HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 148)

Obrázek [4]: Zřizování Milánské stěny (Dostupné z: HÁJEK, V. Pozemní stavitelství II, Praha: SNTL, 1987. 
s. 36)