Svislé nenosné konstrukce - příčky

ZADÁNÍ:

- Vysvětlete a popište včetně schematu, co víte o akustických požadavcích na příčku. (4 body)

- Rozdělte příčky dle technologie provádění a dle použitého materiálu. (3 body)

- Uveďte využití sádrokartonové příčky, její výhody a nevýhody. Popište její montáž a zakreslete ji 
na schematickém řezu a její části popište. (9 bodů)

- Napište, co víte o využití sklobetonových příček a popište způsob provádění. Zakreslete ji 
na schematickém řezu. (6 bodů)

- Popište, jaká pravidla musíme dodržet při vyzdívání zděné příčky. (4 body)

- Vysvětlete a nakreslete následující příčky (celkem 14 bodů):

  - Monierka (3 body)

  - Rabicka (3 body)

  - Posuvná příčka (2 body)

  - Shrnovací příčka (2 body)

  - Skládací příčka (2 body)

  - Skříňová příčka (2 body)

ŘEŠENÍ:

- Vysvětlete a popište včetně schematu, co víte o akustických požadavcích na příčku. (4 body)

Řešení:

Akustické požadavky = Ochrana proti šíření hluku:

- jeden z nejvýznamnějších požadavků na příčky

- jedná se zejména o příčky, které vymezují místnosti tzv. akusticky chráněné, tj. místnosti, 
u kterých je předepsána maximální přípustná hladina hluku (např. ložnice obytných budov, divadelní a koncertní sály, atd.)

- dostatečnou neprůzvučnost příčky lze zajistit velkou plošnou hmotností, zdvojením konstrukce nebo akustickým obkladem

- akustická energie se může šířit příčkou do prostoru dvěma způsoby:

  - přímým přenosem - tj. přenášením vzduchem (vlněním se zvuk šíří vzduchem a rozkmitá příčku, odkud akustická energie vyzařuje do prostoru)

  - nepřímým přenosem - tj. vedením zvuku hmotou, což může probíhat třemi cestami:

    - nepřímo bočními stěnami - akustická energie vniká do bočních stěn, do stropu 
a do podlahy a v prostoru je těmito stěnami vyzařována

    - nepřímo z bočních stěn do příčky - akustická energie, která vnikla do bočních stěn 
a stropů, se přenáší do příčky a z ní vyzařuje do prostoru

    - nepřímo z příčky do bočních stěn -akustická energie vniká vzduchem do příčky, příčkou se přenáší do bočních stěn a do stropu a odtud vyzařuje do prostoru

Obrázek [1]: Šíření zvuku příčkou (1 - přímý přenos, 2 - nepřímo bočními stěnami do chráněného prostoru, 3 - nepřímo z bočních stěn do příčky a odtud do chráněného prostoru, 4 - nepřímo 
z příčky do bočních stěn a odtud do chráněného prostoru)

- Rozdělte příčky dle technologie provádění a dle použitého materiálu. (3 body)

Řešení:

- podle technologie provádění:

  - zděné

  - monolitické

  - montované

- podle použitého materiálu:

  - cihelné

  - tvárnicové – betonové, keramické

  - skleněné, sklobetonové – skleněné tvárnice

  - z izolačních desek

  - betonové

  - dřevěné

  - sádrokartonové

  - kovové

- Uveďte využití sádrokartonové příčky, její výhody a nevýhody. Popište její montáž a zakreslete ji na schematickém řezu a její části popište. (9 bodů)

Řešení:

- obvykle se připevňují mezi nosné části konstrukce stropů, podlaha a případný zavěšený podhled dobíhá k příčce

- nosná kostra je tvořena tenkostěnnými ocelovými pozinkovanými profily tvaru C nebo U, či se skládá ze dřevěných hranolů

- plášťovací sádrokartonové (SDK) desky tl. 12,5 mm mají sádrové jádro potažené oboustranně kartonem; připevňují se k nosné kostře samořeznými šrouby

- použití: především v suchém prostředí

- pro umístění ve vlhkém prostředí (např. koupelny) se vyrábějí SDK desky s impregnovaným jádrem se zmenšenou nasákavostí

- kde jsou kladeny požadavky na požární odolnost - použití desky se sádrovým jádrem vyztuženým minerálními vlákny

- Používané SDK desky:

- šedá barva - základní

- zelená barva - vlhké prostředí

- šedá barva + červený popis - protipožární

- modrá - akustická

- spoje desek se začišťují spárovací hmotou a vyztužují spárovací páskou

- prostor mezi plášti je vyplněn zcela nebo částečně izolační hmotou, nejčastěji na bázi minerálních vláken

- příčky se navrhují jednoduché s jednonásobným nebo dvojnásobným pláštěm, který zvyšuje vzduchovou neprůzvučnost a požární odolnost nebo dvojité – mají zdvojenou nosnou kostru

- instalační příčky mají mezi dvě samostatné kostry umístěnou vzduchovou mezeru, ve které mohou být vedeny instalační rozvody

## Výhody:

- + rychlá, suchá a jednoduchá montáž

- + lehká konstrukce

- + dobrá odolnost proti požáru

- + dobrá zvuková izolace

- Nevýhody: omezená možnost dodatečného zavěšování těžších předmětů

## MONTÁŽ:

- vyměříme a zakreslíme příčku

- připevníme UW profily ke stropu a podlaze (včetně utěsnění tmelem)

- osazení C profilů (u zdiva tmel + hmoždinky) – osová vzdálenost 625 mm

- na jednu stranu přišroubujeme SDK desky (10 mm nad podlahou), vzdálenost šroubu

- cca 250 mm, vodorovné přesazení desek min. 400 mm, u dvojitého opláštění překryjeme spáry, všechny hrany desek musí mít zkosenou hranu

- vložíme izolace (minerální vata – ROCKWOOL, ORSIL)

- provedení rozvodů

- provedení druhé strany stejným způsobem (s prostříkáním spar)

- přespárování spar

- finální úprava povrchu (= nátěry, omítky, tapety, keramické obklady) – je zakázáno používat všechny prvky obsahující vápno, vodní sklo a silikáty

Obrázek [2]: Řez příčkou kotvenou na CW profily a na dřevěné profily

- Napište, co víte o využití sklobetonových příček a popište způsob provádění. Zakreslete ji 
na schematickém řezu. (6 bodů)

Řešení:

    - ze skleněných tvárnic

    - kladou se do železobetonového rámu, do U profilů nebo rovné na lepící pásku

    - musíme věnovat zvýšenou pozornost na deformace (možnost popraskání tvarovek), proto příčku provádíme až po ukončení sedání objektu

    - používají se v občanské a průmyslové výstavbě a to tam, kde potřebujeme oddělit jednotlivé prostory, avšak chceme zachovat prostup světla

    - kromě celých sklobetonových příček je možné navrhnout i prosvětlovací pásy

    - při výšce příčky nad 3 m musíme provést ŽB rámeček, který rozdělí příčku po výšce

    - velké příčky musíme rozdělit na dilatační celky o max. ploše 12 m2

    - u příček větších než 6 m2 se doporučuje obvodový rám uložit do drážky hluboké nejméně 
50 mm a alespoň o 10 mm širší, než je tloušťka skleněné stěnovky; na dno drážky se vloží pružná dilatační vložka a po stranách drážky oddělující nepískovaná lepenka

Obrázek [3]: Úprava sklobetonové příčky u ostění s drážkou (1 - spára s výztuží, 2 -skleněná tvarovka, 3 - vodorovná výztuž, 4 - betonový rám, 5 - omítka, 6 - lepenka)

Postup provádění:

- postavíme jednostranné bednění

- připravíme výztuž dolního spodního rámu a přichytíme k němu výztuž svislých rámů

- vybetonujeme spodní část rámu

- vyzdíváme příčku z tvárnic a doplňujeme vodorovnou výztuž, popřípadě svislou

- příčku ukončíme v dostatečné vzdálenosti od stropní konstrukce, abychom mohli provést uložení výztuže a vybetonovat horní část rámu

- ihned po dokončení příčky se musí vyspárovat a umýt

    - kde nelze vytvořit obvodovou drážku, osadí se ocelový nosník tvaru U

    - u vyšších a delších příček se do ložných a styčných spár vkládá výztuž z páskové oceli 
150/ 0,7 mm nebo z kruhové oceli průměru 5 mm

    - spáry mají tloušťku cca 6 mm

- Popište, jaká pravidla musíme dodržet při vyzdívání zděné příčky. (4 body)

Řešení:

- Příčky se vyzdívají po provedení všech nosných konstrukcí včetně střechy a střešního pláště.

Postup práce:

    - příčky tl. 125 a 150 mm se vyzdívají běžným způsobem na běhounovou vazbu

    - při vyzdívání příček musíme vytyčit polohu příčky

    - osazení vodícího zařízení

    - osazení a zajištění zárubně proti posunutí

    - založení příčky – zarovnání povrchu stropní konstrukce, položení zvukové izolace, kterou zakryjeme lepenkou, a rozprostření malty první ložné spáry na lepenku (pruh malty max. 50 mm)

    - pokládka cihel na rozprostřenou maltu, cihly se přitisknou k vodícímu zařízení

Instalace ve zděných příčkách:

- v příčce tl. min. 100 mm, hloubka souvislé rýhy nesmí být větší než 1/3 tloušťky cihly

- pozor při osazování zařizovacích předmětů – doporučná tl. příčky 150 mm (vedení instalací)

- Vysvětlete a nakreslete následující příčky  (celkem 14 bodů):

  - Monierka (3 body)

Řešení:

    - vyztužuje se sítí z ocelových prutů průměru 5 mm, oka 300x300 mm

    - výztuž se zakotví do kapes ve zdivu a ke stropní konstrukci se přichytí pomocí úchytek nebo svorek a spon

    - betonuje se do oboustranného bednění, před betonáží je nutné vložit do bednění latě pro drážky, prostupy apod. pro rozvody instalace

    - použití: má-li nést těžké zařizovací předměty nebo v průmyslových prostorech, kde je předepsána pro svou pevnost

    - nevýhoda: velmi těžká, poměrně pracná, špatně tepelně izoluje a nedají se v ní dodatečně prosekávat rýhy

Obrázek [4]: Moniérova příčka

  - Rabicka (3 body)

Řešení:

    - použití dříve - jako tenké dělící příčky mezi místnostmi

    - nehodí se však do trvale vlhkého prostředí a pro obkládání obkladačkami

    - konstrukce rabicky jako konstrukce moniérky - nosnou kostru tvoří ocelové dráty průměru 5 až 15 mm, které tvoří čtvercovou síť o straně čtverce 600 až 800 mm; ocelové dráty se musí řádně upnout mezi nosné zdi, strop i podlahu

    - při menších rozměrech příčky (do 10 m2) stačí zachytit ocelové dráty do nosného zdiva, při větších rozměrech je nutná 50 mm hluboká rýha

    - na kostru se připevní pletivo z pozinkovaného ocelového drátu

    - na pletivo se nanáší dostatečně hustá vápenosádrová malta s použitím jednostranného bednění nebo i bez něho

    - celková tloušťka rabicové příčky je 50 mm

Obrázek [5]: Rabicová příčka

(1 - uchycovací drát průměru 4 až 5 mm, 2 - přichycení ke zdi skobou, 3 - vázáno drátem, 4 - napínací drát průměru 12 mm, 5 - rabicové pletivo, 6 - zdivo)

  - Posuvná příčka (2 body)

Řešení:

    - je vytvořená z deskových dílů, které jsou zavěšené ve vodící kolejnici. V podlaze jsou díly posuvné příčky vedeny v drážce; jednotlivé díly příčky se zasouvají 
do bočních krycích dílů nebo se „parkují“ k boční vymezující stěně, což je umožněno speciálním systémem kolejnic.

Obrázek [6]: Posuvná příčka zasouvací ( 1 - pevný plášť, 2 - zasouvací díl)

  - Shrnovací příčka (2 body)

Řešení:

    - má svislé profily (sloupky) zavěšené pomocí ložisek v nosném pojezdovém profilu připevněném na stropě; v podlaze není zpravidla žádné vodící zařízení; na sloupcích je připevněn tvarově poddajný plášťovací materiál

## Obrázek [7]: Shrnovací příčka (1 - přední pojezdový profil, 2 - sloupky, 3 - zdaní pevný profil, 4 - dřevěné obložení, 5 - dorazový profil z ocelového plechu, Š - šířka otvoru)

  - Skládací příčka (2 body)

Řešení:

    - je konstrukčně provedena obdobně jako posuvná, jednotlivé dílce jsou ale mezi sebou spojené a při skládání se otáčejí kolem svislé osy

Obrázek [8]: Skládací příčka ( 1- princip skládání, 2 - řez)

  - Skříňová příčka (2 body)

Řešení:

    - přemístitelná prostorová dělící konstrukce, jejichž vnitřní prostor je využit pro další funkci, např. skladovací, instalační apod.

Obrázek [9]: Stěnová skříňová příčka ( 1 - profily JAKL, 2  - dílce z dřevotřísky, 3 - pevný plášť, 4 - dveřní křídla)

### Seznam použitých zdrojů

[1] HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 98-113

[2] PTÁČEK, Petr. Pozemní stavitelství, [online]. 2002-2004. [cit. 2014-02-03]. 
Dostupné z WWW: <http://www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz/pos22.php>.

Obrázek [1]: Šíření zvuku příčkou 
(Dostupné z: HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 98)

Obrázek [2]: Řez příčkou kotvenou na CW profily a na dřevěné profily 
(Dostupné z: HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 109)

Obrázek [3]: Úprava sklobetonové příčky u ostění s drážkou 
(Dostupné z: HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 104)

Obrázek [4]: Moniérova příčka - pohled na příčku a řez 
(Dostupné z: HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 105)

Obrázek [5]: Rabicova příčka 
(Dostupné z: HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 106)

Obrázek [6]: Posuvná příčka zasouvací 
(Dostupné z: HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 112)

Obrázek [7]: Shrnovací příčka 
(Dostupné z: HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 112)

Obrázek [8]: Skládací příčka 
(Dostupné z: HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 113)

Obrázek [9]: Stěnová skříňová příčka 
(Dostupné z: HÁJEK,P a kol. Pozemní stavitelství I Praha: Sobotáles, 2005. s. 111)