| Název školy | Střední škola hotelová Kroměříž |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0911 |
| Autor | Bc. Pavel Sedlák |
| Název šablony | VY_32_INOVACE SAZ |
| Název DUMu | SAZ.1607.1U |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední vzdělání s výučním listem, odborné učiliště |
| Vzdělávací oblast | Základy strojírenství, obrábění kovů, montážní práce |
| Vzdělávací obor | Stroje a zařízení |
| Vzdělávací okruh | Test – šroubové spoje |
| Druh učebního materiálu | Dokument Word |
| Cílová skupina | Žák, 16 - 19 let |
| Anotace | Šroubové spoje |
| Speciální vzdělávací potřeby | - ano - |
| Klíčová slova | Šroubové spoje, závity, podložky, montáž |
| Datum | 17. 8. 2012 |

Stroje a zařízení - spoje

Test – Šroubové spoje

- Spoje rozdělujeme na

- Lehké – těžké

- Rozebíratelné – nerozebíratelné

- Měkké – tvrdé

- Fyzikální – mechanické

- Mezi spoje s materiálovým stykem nepatří

- Svarový spoj

- Pájený spoj

- Lepený spoj

- Šroubový spoj

- Šroubový spoj je

- Rozebíratelný

- Lehký

- Nerozebíratelný

- Málo používaný

- Závit s více šroubovicemi nazýváme

- Levý

- Pravý

- Vícechodý

- Jednochodý

- Levý závit je značen

- Číslicí 2

- Písmenem r

- Písmenem L

- Číslicí 0

- Mezi závity nepatří závit

- Whitwortův

- Rokvelův

- Lichoběžníkový

- Edisonův

- Metrický závit má vrcholový úhel

- 60°

- 55°

- 50°

- 45°

- Závit nelze zhotovit

- Honováním

- Soustružením

- Vytlačováním

- Válcováním

- Šrouby do dřeva nazýváme

- Samořezné

- Svorníky

- Vruty

- Imbusové

- Podložka u šroubového spoje slouží k

- Vedení šroubu

- Rozložení tlaku

- Vystředění matice

- Upnutí

- Šroubový spoj nezajištujeme

- Drátem

- Závlačkou

- Zalepením

- Rozklepáním

- K montáži šroubového spoje nepoužíváme

- Kladivo

- Hákové klíče

- Imbusové klíče

- Ploché klíče

- Šrouby mohou mýt hlavu

- Korunovou

- Kuželovou

- Křídlatou

- Uzavřenou

- Lichoběžníkové závity značíme

- S nebo Tr

- G nebo KG

- M nebo W

- RD nebo E

- Nezajištěný spoj se povoluje z důvodu

- Chvění a otřesů

- Velkého namáhání

- Nekvality spoje

- Konstrukce spoje

Řešení

1)b

2)d

3)a

4)c

5)c

6)b

7)a

8)a

9)c

10)b

11)d

12)a

13)b

14)a

15)a