| Název školy | Střední škola hotelová Kroměříž |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0911 |
| Autor | Bc. Pavel Sedlák |
| Název šablony | VY_32_INOVACE SAZ |
| Název DUMu | SAZ.1612.1U |
| Stupeň a typ vzdělávání | Střední vzdělání s výučním listem, odborné učiliště |
| Vzdělávací oblast | Základy strojírenství, obrábění kovů, montážní práce |
| Vzdělávací obor | Stroje a zařízení |
| Vzdělávací okruh | Test – Klínové, perové, svěrné a kolíkové spoje |
| Druh učebního materiálu | Dokument Word |
| Cílová skupina | Žák, 16 - 19 let |
| Anotace | Klínové, perové, svěrné a kolíkové spoje |
| Speciální vzdělávací potřeby | - ano - |
| Klíčová slova | Klíny, pera, kolíky |
| Datum | 18.8.2012 |

Stroje a zařízení - spoje

Test – Klínové, perové, svěrné a kolíkové spoje

- Klínový spoj používáme

- Často

- Zřídka

- Tam kde vyžadujeme přesné uložení

- Jen u dřevěných součástí

- Klíny dělíme na

- Měděné - hliníkové

- Lepené - pájené

- Malé - velké

- Příčné - podélné

- Mezi klíny nepatří klín

- třecí

- ploský

- svěrný

- drážkový

- Klín má úkos

- 1:25

- 1:50

- 1:100

- 1:1000

- Perový spoj je

- nerozebíratelný

- zhotoven zatepla

- rozebíratelný

- dnes nepoužívaný

- Pero přenáší zatížení

- Přes své boky jako klín

- Přes své boky na rozdíl od klínu

- Přes horní a dolní část jako klín

- Přes horní a dolní část na rozdíl od klínu

- Pera

- Umožnují posun náboje po hřídeli

- Neumožnují posun náboje po hřídeli

- Nezeslabují hřídele

- Tlumí rázy a chvění

- Mezi pera nepatří pero

- volné

- těsné

- výměnné

- úsečové

- Drážkovaný hřídel nemá drážkování

- jemné

- rovnoboké

- revolverové

- evolventní

- Kolíkový spoj je

- Nerozebíratelný

- Rozebíratelný

- Vhodný jen pro hřídele

- Dnes nepoužívaný

- Kolíky je možné použít jako

- Pružiny

- Pera

- Elektrické pojistky

- Střižné pojistky

- Kolíky známe

- Válcové, kuželové, rýhované, pružné

- Měkké - tvrdé

- Prstencové, kulové, trojhranné, čtyřhranné

- Plastové, hliníkové, měděné

- Vystružovat nemusíme pro kolík

- válcový

- pružný

- trojhranný

- oblý

- Kolík nelze použít

- Pro přenos velkých zatížení

- Pro zajištění polohy součástí

- K zabránění posuvu součástí

- K ochraně před přetížením

- Spojovací čepy

- Mají větší Ø než kolíky

- Mají menší Ø než kolíky

- Přenesou menší zatížení než kolíky

- Nemohou přenášet zatížení

Řešení

1)b

2)d

3)c

4)c

5)c

6)b

7)a

8)a

9)c

10)b

11)d

12)a

13)b

14)a

15)a