Kondenzátory

- Doplňte následující tabulku popisující parametry deskového kondenzátoru a velikost intenzity elektrického pole, které mezi deskami vzniká.

| Napětí | Náboj | Kapacita | Intenzita el. pole | Vzdálenost desek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 V | 2,4 C | 200 mF | 600 V/m | 2 cm |
| 200 V | 4 mC | 20 μF | 20 kV/m | 10 mm |
| 400 V | 10 μC | 25 nF | 10 000 V/m | 4 cm |

C1 = 10 nF

C2 = 40 nF

U = 40 V

Určete celkovou kapacitu elektrických obvodů a celkový náboj elektrických obvodů:

1C=1C1+1C2	Q=C∙U

1C=110+140	Q=8∙10-9∙40

C=8 nF	Q=3,2∙10-7C

C1 = 10 nF

C2 = 40 nF

U = 40 V

C=C1+C2	Q=C∙U

C=10+40	Q=5∙10-8∙40

C=50 nF	Q=2∙10-6 C

C4 = 30 nF

C3 = 20 nF

C1 = 40 nF

C2 = 60 nF

C4

C3

C2

C1

C4

C3

C2

C1

Rozhodněte, které zapojení kondenzátorů má vyšší kapacitu.

Zapojení první:

1C5=1C1+1C2	1C6=1C3+1C4	C=C5+C6

1C5=140+160	1C6=120+130	C=24+12

1C5=3+2120	1C6=3+260	C=36 nF

C5=24 nF	C6=12 nF

Zapojení druhé:

C5=C1+C3	C6=C2+C4	1C=1C5+1C6

C5=40+20	C6=60+30	1C=160+190

C5=60 nF	C6=90 nF	1C=3+2180

C=36 nF

Obě zapojení kondenzátorů mají stejnou kapacitu.