Povrchy a objemy těles

- Jaké množství betonu je třeba objednat pro vybetonování základů rodinného domu obdélníkového půdorysu o rozměrech 15 m × 12,6 m při použití ztraceného bednění (viz obrázek). Hloubka základů tvořených ztraceným bedněním je stanovena na 80 cm. Použitý beton tvoří 80 % objemu tvárnice.

Zdroj obrázku: Betonová tvárnice ztraceného bednění ZB 20-30 500x300x200 mm. <i>STAVOSPOL</i> [online]. c2013 [cit. 2013-11-13]. Dostupné z: http://www.stavospol.cz/produkty/18040109-ztracene-bedneni-zb-20-30-500x300x200mm-presbeton-bystrovany-1pal-35-5ks/

Určete celkovou cenu realizace, jestliže jedna tvárnice stojí 30 Kč a 1 m3 betonu 1 800 Kč.

Objem jedné tvárnice:

V=0,5∙0,2∙0,3=0,03 m3

Objem betonu pro naplnění jedné tvárnice:

V=0,03∙0,8=0,024 m3

Počet potřebných tvárnic:

N1=15 :0,5=30
N2=12 :0,5=24
----------------------------------

N=4∙2N1+2N2=432 tvárnic

Celkové množství betonu:

V=432∙0,024=10,368 m3

Rozpočet:

Beton	10,368∙1 800=18 662 Kč
Tvárnice	432∙30=12 960 Kč

Celková cena realizace je 31 622 Kč.

- Určete množství oranžové barvy, které bylo potřeba na opravu nátěru věžiček Kočičího hrádku u Slatiňan po poškození skupinou vandalů v roce 2012.

Kužel		A
výška: 120 cm
délka boční hrany: 130 cm

Kužel		E
průměr: 40 cm
délka boční hrany: 25 cm

Spotřeba barvy je přibližně 0,25 kg/m2. K výsledku (povrchu kuželů a jehlanů se čtvercovou podstavou) přidejte ještě 15 % rezervu pro nátěr částí, jejichž povrch jsme nedokázali spočítat.

Jehlan			C
výška: 40 cm
výška boční stěny: 50 cm

Jehlan			D
délka boční hrany: 25 cm
výška boční stěny: 15 cm

Jehlan		B
výška: 60 cm
délka podstavy: 60 cm

2x Kužel	F
průměr: 80 cm
výška: 80 cm

Zdroj obrázku: vlastní

#### r2=1,32-1,22
r=0,5 m
SA=πrs=π∙0,5∙1,3=2,04 m2

- va2=0,62+0,32
va=0,67 m
SB=4∙a∙va2=4∙0,6∙0,672=0,8 m2

- a22=0,52-0,42
a=0,6 m
SC=4∙a∙va2=4∙0,6∙0,52=0,6 m2

- a22=0,252-0,152
a=0,4 m
SD=4∙a∙va2=4∙0,4∙0,152=0,12 m2

- SA=πrs=π∙0,2∙0,25=0,16 m2

- s2=0,42+0,82
s=0,89 m
SF=πrs=π∙0,4∙0,89=1,12 m2

S=SA+SB+SC+SD+SE+2SF
S=5,96 m2

Plocha včetně rezervy: 6,854 m2

Hmotnost potřebné barvy:

6,854∙0,25=1,71 kg

Při opravě Kočičího hrádku u Slatiňan bylo potřeba přibližně 1,71 kg barvy.