[image: image1.jpg][] o O 0 O 0o 0O
+5V__ GND +5V___ GND +5_ GND@ _©+5V
-8+ TN -3+ TN -8+ oo [ O

O ®8 oyo | lo® ©
O o8 o——e°/ooe
O ®8 oo 1 -1 X
O @6 o o° LY X}

L H L H
O o8 oo 1 Y X
O ®0 oo °lod e H
O ®8 oo I o® 8
O ®0 o o° LY X}
LOG.SELECTOR 7400 LOG.PROBE





Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Autor:
Aleš Nalezen

Tematická sada:  Elektronika – číslicová technika pro výuku odborného výcviku 

Téma:
Úvod do číslicové techniky

Číslo materiálu:
VY_52_INOVACE_06_03_NAAL
Anotace: Materiál pro praktickou výuku žáků číslicové techniky. Předpokládaná délka práce žáků 120 minut.   

03.

Ověření činnosti hradel
Pro ověření činnosti hradel je nejvýhodnější použít integrovaných obvodů (IO) logické stavebnice TTL (Transistor Transistor Logic). Tato stavebnice je relativně nejvíce odolná vůči začátečnickým přehmatům. K jejímu napájení je použito stejnosměrné stabilizované napětí +5,0V (tolerance ± 0,25 V). 
Lze doporučit také modulovou stavebnici DOMINOPUTER od firmy RC, ze které vychází tato první cvičná práce. Je osazena IO stavebnice TTL, navíc má ve svojí struktuře zabudovány ochrany proti přepólování 
a jiným chybám v zapojení.
Rozložení jednotlivých částí i jejich propojení lze vyčíst z následujícího obrázku:
[image: image2.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





Jako první je zapojen osmikanálový volič logických stavů – LOG.SELECTOR. Za ním následuje zkoumané hradlo – 7400. Posledním modulem je osmikanálová logická sonda – LOG.PROBE. Propojení je patrné z obrázku. Dva výstupy voliče logických stavů jsou přivedeny na dva vstupy (A, B) libovolného ze čtyř hradel modulu 7400. Výstup téhož hradla (Y) je propojen s libovolným vstupem logické sondy. Všechny moduly jsou propojeny s napájecím napětím (+5V, GND) na pracovní liště. Tato je připojena na zdroj napájecího napětí +5V.
	7400 – 4x NAND

	B
	A
	Y

	0
	0
	

	0
	1
	

	1
	0
	

	1
	1
	


Pomocí voliče logických stavů budeme přivádět na vstupy hradla NAND

logické úrovně (všechny čtyři možné kombinace)  podle tabulky uvedené 

vpravo. Do sloupce Y pak budeme vpisovat logické úrovně, které nám

vyhodnotila logická sonda.

Stejným způsobem provedeme měření hradel v dalších IO, které jsou
součástí stavebnice DOMINOPUTER – 7402, 7408, 7432 a 7486.  
Ke každému IO nakreslíme stejnou tabulku, vyplníme název IO a typ hra-

del, který vydedukujeme z tabulky Funkce dvou proměnných.
Toto považujte jako námět ke cvičné práci na seznámení se s hradly stavebnice TTL.
