[image: image4.png]5 U1[v]

18V180 YNVZYNYZ

-

U2 v]

5]




Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Autor:
Aleš Nalezen

Tematická sada:  Elektronika – číslicová technika pro výuku odborného výcviku 

Téma:
 Měření vlastností invertoru

Číslo materiálu:
VY_52_INOVACE_06_05_NAAL

Anotace: Materiál pro praktickou výuku žáků číslicové techniky. Předpokládaná délka práce žáků 150 minut.   

Ilustrace – archiv autora

5.

Charakteristika invertoru TTL

[image: image1.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




Bylo vysvětleno, že se invertor chová jako invertující stejnosměrný zesilovač s poměrně značným zesílením. Jeho lineární oblast je však považována za pásmo nestability a průchod touto oblastí by měl být co nejkratší. Vyplývá to z rychlosti stavebnice TTL, která se pohybu-
je – podle údajů výrobce v rozmezí 15 ÷ 22 ns. 
Našim úkolem je změřit převodní charakteristiku invertoru sestaveného z diskrétních součástek. 

Do kontaktního nepájivého pole (KNP) zapojte invertor podle následujícího vyobrazení. Tranzistory jsou nejvýhodnější spínací (KSY62, KSY71, KSY21), ale vyhoví libovolné typy univerzální s nižším zesilovacím činitelem h21E (KC507, BC547A). Pracoviště bude vypadat následovně:
[image: image2.png]uce

L+ ooGno




Invertor připojíme na napájecí napětí VCC = +5V. Na stejné napájecí napětí připojíme odporový trimr – nejlépe typu TP116 (není podmínkou) hodnoty 470 ÷ 1kΩ. Jeho rotor připojíme na vstup A (1) invertoru. Odporový trimr nám slouží k nastavování vstupního napětí invertoru – U1 (UA) měřeného voltmetrem M1. Toto napětí budeme zvyšovat od 0 do cca 2,5 V po 0,1 V a současně budeme měřit hodnotu výstupního napětí invertoru U2 (UY) voltmetrem M2. (Lze 
použít jediný voltmetr!!!).

Obě napětí zapíšeme do tabulky, která bude vypadat takto:

	U1 (UA) [V]
	U2 (UY)[V]

	0,0
	

	0,1
	

	0,2
	

	
	

	
	

	2,5
	


Ze získaných hodnot napětí U1 a U2 nakreslíme grafickou závislost U2 na U1. (U2 – osa Y, U1 – osa X). Do grafu též vyznačíme zakázanou oblast.

Pro porovnání provedeme stejná měření na invertoru IO 7404. Získané hodnoty vykreslíme do stejného grafu.

Přibližný tvar převodní charakteristiky invertoru:

[image: image3.png]RT1
*viz text

Q+5v

INVERTOR

M1

GND
M2 O




