[image: image3.png]Oblast Oblast
indikace L indikace H
T T T T Uin
1 2 3 4 5[V]
ul u2




Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Autor:
Aleš Nalezen

Tematická sada:  Elektronika – číslicová technika pro výuku odborného výcviku 

Téma:
 Logická sonda, vlastnosti, použití
Číslo materiálu:
VY_52_INOVACE_06_07_NAAL
Anotace: Materiál pro praktickou výuku žáků číslicové techniky – ověření práce a funkčnosti zapojení pomocí logické sondy. Předpokládaná délka práce žáků 180 
minut.
Ilustrace – archiv autora

7.

Logická sonda

Logická sonda plní v číslicové technice funkci měřicího přístroje. Většinou nepotřebujeme znát přesnou velikost napětí, stačí, když zjistíme, jaká je v měřeném bodě logická úroveň. Logická sonda bývá vybavena dvěma LED diodami. Většinou červenou (indikuje úroveň H) a zelenou (úroveň L). Někdy bývá logická sonda doplněna pomocnými obvody jako např. indikace neurčitého stavu (žlutá LED), čítač pro počítání jednotlivých pulzů, rozšíření pro stavebnici CMOS, akustická indikace stavů, … 

Uvedené zapojení patří k těm nejjednodušším, avšak pro naše účely (výuku číslicové techniky) plně vyhovujícím.

[image: image1.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





Úkol:


Výše uvedené zapojení realizujte v kontaktním poli. Ověřte jeho funkčnost následovně:


Na vstupní konektor IN přiveďte úroveň H (VCC). Musí se rozsvítit LED2 (červená).


Na vstupní konektor IN přiveďte úroveň L (GND). Musí se rozsvítit LED1 (zelená).


Mezi VCC a GND zapojte odporový trimr – hodnoty 470 ÷ 1000Ω. Jeho rotor připojte na vstupní svorku IN. Postupným otáčením trimru z jedné krajní polohy do druhé sledujte okamžik, kdy zhasíná zelená LED a okamžik, kdy se rozsvěcuje LED červená. Změřené hodnoty napětí na vstupu IN odpovídající zhasnutí zelené (U1) a rozsvícení červené LED (U2) si zapište do tabulky. 
	U1
	U2

	
	


Tyto hodnoty představují charakteristické parametry logické sondy. Viz následující graf:
[image: image2.png]QVvece
101A
il ry
3
2]
7400
R1 R2 m
NO— 1 1
Tk 5k
KSY71
=l
- 7400 o =g
100nF
470R 101P








Na základě vědomostí a znalosti činnosti hradel NAND vyřešte v daném zapojení připojení třetí LED diody (žluté), která by indikovala zakázanou oblast – neurčitý stav. (svítila by v okamžiku, kdy by nesvítila ani červená, ani zelená LED dioda). 

Nápověda: budete potřebovat pouze žlutou LED diodu a zbývající volné hradlo NAND IO 7400…

Navrhněte připojení antiparalelní (dvojvývodové – červeno-zelené) LED diody která by zastoupila dvojici LED diod z původního zapojení…

