[image: image4.png]RS vee
— 1 101C °©
72 Iz
S
10 sL1
72
100nF [ ]R3
RS %2
—__ 1+ T4
%2 101D | B
[1000F [ |Ra 101P
22 B 1k2 "
OGND
7400 7400 BC547




Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Autor:
Aleš Nalezen

Tematická sada:  Elektronika – číslicová technika pro výuku odborného výcviku 

Téma:
 Postupné oživování

Číslo materiálu:
VY_52_INOVACE_06_10_NAAL

Anotace: Materiál pro praktickou výuku žáků číslicové techniky – postupné oživení elektronických obvodů zapojených v kontaktním poli. Předpokládaná délka práce žáků 150 minut.   

10.

Postupné oživování elektronických obvodů

Postupné oživování je metoda, kterou minimalizujeme počet závad, které mohou vzniknout při oživování složitějšího elektronického obvodu. Každý elektronický obvod se skládá z několika dílčích celků, které jsou schopny pracovat samostatně. Z toho vychází popisovaná metoda.

Jednotlivé dílčí celky oživíme samostatně a na závěr provedeme jejich propojení, případně je propojíme postupně.

[image: image1.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





1. V kontaktním poli zapojte následující obvod: Pomocí dvojice hradel NAND IO 7400 zapojte astabilní klopný obvod – multivibrátor – pracující na f = 1 ÷ 2 Hz – Indikováno diodou LED (může být libovolného typu i provedení). Zapojení pracuje v širokém rozsahu tolerance součástek R a C (spolehlivě -50 + 100% uvedených hodnot).
2. [image: image2.png]R1
2k2

R2
2k2




S využitím druhých dvou hradel stejného IO zapojte další multivibrátor. Jeho činnost je indikována akusticky – sluchátkem. Kmitočet f = 500 Hz ÷ 2 kHz (dáno tolerancí součástek R1R2 a C1C2). Multivibrátor lze zablokovat připojením vstupní svorky IN na svorku GND. Proveďte tuto kontrolu – pronikavý tón ze sluchátka umlkne. Současně musí fungovat i první multivibrátor – LED dioda bliká.  

3. Na závěr provedeme propojení výstupu OUT prvního obvodu se vstupem IN obvodu druhého. Výsledkem je přerušovaný tón ze sluchátka doprovázený blikáním LED diody. (LED dioda svítí v době trvání akustického signálu ze sluchátka).
Zapojení pak bude vypadat takto:

[image: image3.png]NG

101C

R1

2k2

R2

2k2

100nF
13]

Iz
3
10}
100nF[
101D == 2

R4
1k2

=S

O

1P

GND

7400

BC547

OGND




Cílem této úlohy je dodržení postupu oživování obvodu podle bodů 1.→ 2.→ 3.

