[image: image3.png]16
e

o

s
B





Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Autor:
Aleš Nalezen

Tematická sada:  Elektronika – číslicová technika pro výuku odborného výcviku 

Téma:
 Dekodéry – princip, účel, použití

Číslo materiálu:
VY_52_INOVACE_06_12_NAAL

Anotace: Teoretická výuka, žáci si zapojení nakreslí do instrukčního sešitu a odvodí funkční (pravdivostní) tabulku dekodéru

12.

Dekodéry
jsou integrované obvody které převádí jeden kód vstupní na jiný kód výstupní.

Kódem se rozumí pravidlo, podle něhož přiřazujeme určité kombinaci 0 a 1 na vstupu jinou kombinaci 0 a 1 na výstupu. Dekodéry patří do skupiny kombinačních integrovaných obvodů (stav výstupu je jednoznačně funkčně závislý pouze na stavech na vstupech). Na vstup dekodéru přivádíme nejčastěji binární kód nebo kód BCD. Na jeho výstupech pak získáváme jiný kód. Významnou skupinu dekodérů tvoří dekodéry 1 z x. Nejjednodušším typem pak je dekodér 1 ze 4. Jeho zapojení je následující:

[image: image1.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI













	VSTUPY
	V Ý S T U P Y

	A
	B
	Q0
	Q1
	Q2
	Q3

	0
	0
	0
	1
	1
	1

	1
	0
	1
	0
	1
	1

	0
	1
	1
	1
	0
	1

	1
	1
	1
	1
	1
	0


Přivádíme-li na vstupy A a B binární kód jak je patrné z funkční tabulky, aktivuje se vždy jeden výstup (ze čtyř) a to logickou 0. Zbývající výstupy jsou na úrovni logická 1. 

[image: image2.png]S404 >300



Tento dekodér se vyrábí jako IO v logické stavebnici TTL pod označením 74139 v pouzdru DIP16 (DIL16). IO obsahuje dekodéry dva, jejichž struktura je prakticky shodná s výše uvedeným zapojením. Navíc je vybaven blokovacím vstupem G. Aby dekodér pracoval dle funkční tabulky, musí být tento vstup připojen na logickou 0 (úroveň L). Přivedeme-li na tento vstup logickou 1 (úroveň H), nastaví se všechny výstupy Q na logickou 1 (úroveň H), dekodér je zablokován.
Ilustrace – archiv autora

