[image: image4.png]20A ano
o o [

Slalelalolollelglolo|ol oo

or-amtvonon2TNR T

Q
=}

<

G2

o O D_ _m

o
&l

al & &l [®)

R

0

19





Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Autor:
Aleš Nalezen

Tematická sada:  Elektronika – číslicová technika pro výuku odborného výcviku 

Téma:
 Měření vlastností invertoru
Číslo materiálu:
VY_52_INOVACE_06_14_NAAL

Anotace: Teoretická výuka – žáci si nakreslí do instrukčního sešitu, vyučující vyvětlí práci jednotlivých dekodérů.
14.

Další dekodéry 1 z x
[image: image1.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





Obdobnou strukturu jako dekodér 1 ze 4 má i dekodér 1 z 8. Aby bylo možno obsáhnout všech 8 kombinací aktivovaných výstupů, bylo nutno zvýšit počet informačních vstupů na 3. Tento obvod se vyrábí ve stavebnici TTL pod označením 74138 v pouzdru DIP16. Má tři blokovací vstupy. Aby tento dekodér pracoval dle funkční tabulky, musí být vstup G1 připojen na logickou 1 (úroveň H) a alespoň jeden ze vstupů Ga a Gb na logickou 0 (úroveň L).
[image: image2.png]Q QI owx

A8 o lobile

DC

16
=S

o

_8_
GND



Dekodér, který je přizpůsoben naší desítkové soustavě, tedy dekodér 1 z 10 se vyrábí ve stavebnici TTL pod oz-načením 7442 v pouzdru DIP16. Bylo nutno zvýšit opět počet informačních vstupů na 4. Nemá žádné blokovací vstupy. Zablokovat jej lze přivedením binárního čísla většího než 9 (1001) na vstupy. Tím se všechny výstupy nastaví na logickou 1 (úroveň H) – dekodér je zablokován.
[image: image3.png]BlEls

I~

[STo1=-F

DC

16
=S

o

_8_
GND



Využitím všech čtyř informačních vstupů můžeme vytvořit 16 kombinací aktivování jednoho z výstupů. Takto jsme získali dekodér 1 z 16. Vyrábí se pod označením 74154 v pouzdru DIP24S (šířka řad vývodů 7,62 mm), nebo v pouzdru DIP24W (šířka řad vývodů 15,24 mm).
Aby tento dekodér pracoval dle funkční tabulky, musí být oba blokovací vstupy připojeny na logickou 0 (úroveň L).

Ilustrace – archiv autora

