[image: image2.png]101

104
pcloo b

e zzid
SR e
5 ¥ I‘
11
82 310 KIK I‘
ca| Jospl 54—
Gb Q7 DLﬁK
R3|

74138

LED1-LED8

R1] R2

3k3| 10k

g| ow»

—] NE555

c1

I+

I~ 1-100uF =400

Qvee

ol Tlo s 2o
E E R OF

+ C2
101P 102P 103P 104P 2
1-100uF
e e e

g 2 2 2
~z ol ©

QOGND




Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Autor:
Aleš Nalezen

Tematická sada:  Elektronika – číslicová technika pro výuku odborného výcviku 

Téma:
 Využití dekodéru 1 z 8

Číslo materiálu:
VY_52_INOVACE_06_15_NAAL

Anotace: Materiál pro praktickou výuku žáků číslicové techniky – složitější zapojení s dekodérem. Předpokládaná délka práce žáků 180 minut.   

Ilustrace – archiv autora

15.

Zapojení s dekodéry – běžící světlo

Libovolný z výše uvedených dekodérů lze použít v zapojení zvaném běžící světlo. Následující zapojení využívá dekodér 1 z 8 typu 74138. IO3 typu 74193 je synchronní binární vratný čítač – bude probrán v následujících lekcích stejně jako IO1 - časovač NE555.
[image: image1.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




Zapojení:
Úkol: 

V kontaktním poli realizujte výše uvedené zapojení. Rychlost zdánlivého pohybu „běžícího světla“ je dána kapacitou elektrolytického kondenzátoru C1 (vyhovující rychlost – nutno vyzkoušet změnou kapacity kondenzátoru v rozsahu 1 ÷ 100µF).

Poznámky: 
Napájecí napětí (Vcc) je +5 V (±0,25V).



Pořadí jednotlivých hradel IO2 (7400) lze libovolně měnit



LED diody jsou zcela libovolného typu – na vzhledu či barvě nezáleží



Kondenzátor C2 lze vynechat



Obdobné zapojení s 10 LED diodami lze realizovat s dekodérem 7442



Obdobné zapojení se 16 LED diodami lze realizovat s dekodérem 74154


