[image: image4.png]



Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Autor:
Aleš Nalezen

Tematická sada:  Elektronika – číslicová technika pro výuku odborného výcviku 

Téma:
 Monostabilní klopné obvody (MKO)

Číslo materiálu:
VY_52_INOVACE_06_20_NAAL

Anotace: Teoretická  příprava pro práci s monostabilními klopnými obvody – žáci si uvedenou látku zapíší do instrukčního sešitu
20.

Monostabilní klopné obvody – běžně označované jako MKO jsou klopné obvody s jedním stabilním stavem. Do stavu druhého je můžeme překlopit většinou dynamicky pomocí náběžné, nebo sestupné hrany spouštěcího impulzu. Můžeme si je představit jako schodišťový spínač. Na popud aktivačního tlačítka se sepne obvod žárovky, která svítí dobu nastavenou na schodišťovém spínači.
Monostabilní klopné obvody – MKO  – se nejčastěji používají jako zdroje pulsů definované doby trvání (délky). Zapojují se dnes výhradně pomocí logických integrovaných obvodů – hradel a invertorů, případně speciálních integrovaných obvodů, pracujících jako monostabilní klopné obvody.

[image: image1.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





Nejjednodušším typem je MKO se stejnosměrnou vazbou, využívající zpoždění jednotlivých invertorů k vytvoření krátkého záporného pulsu.

Jeho zapojení je vlevo. Pro logickou stavebnici TTL je charakteristické zpoždění 15 ÷ 22 ns. Na analýze průběhů vidíme postupné zpož-ďování pulsu v bodech A, B a C vždy o dobu t1, t2 a t3. Doba trvání výstupního pulsu na výstupu OUT je dána součtem zpoždění na jednotlivých invertorech:


t4 = t1 + t2 + t3
MKO s dobou trvání výstupního pulsu 45÷66 ns má však jen velmi malé uplatnění. Proto se můžeme častěji setkat se zapojením MKO s vazebním RC členem. Doba trvání výstupního pulsu (doba kyvu) je pak dána časovou konstantou vazebního RC členu.

[image: image2.png]IN

=)

=]

ouT

oy



Monostabilní klopný obvod s vazebním RC členem:

Je-li spouštěcí impuls kratší než časová konstanta R1C1, je výstupní impuls ukončen současně s ukončením vstupního pulsu bez ohledu na časovou konstantu RC členu. Proto lze toto zapojení použít pouze pro zkrácení  výstupního pulsu.

[image: image3.png]


Uvedený nedostatek je odstraněn zavedením zpětné vazby (z výstupu na jeden ze vstupů hradla NAND), která odstraňuje závislost výstupního pulsu na vstupním. Toto zapojení lze použít jak pro zkrácení, tak pro prodloužení výstupního pulsu. Doba jeho trvání je závislá pouze na časové konstantě R1C1.

Tento princip je využit u integrovaných monostabilních klopných obvodů vyráběných pod označením 74121 a 74123.

Ilustrace – archiv autora

