[image: image3.png]INO

101 DISP1
A JeTfoa Al = Pec
LB [1o]eB B '_’
b |oc c n
fro] Jop D Y oo
ARg
2RO
A RO
102 DISP2
1 -
LA ICT|QA A jvee VCC
A8 [0 |aB s| L} %
. c "l wlg wlg
4 R9| QD D | &8 oo >
AR 101P 102P
2RO o
i ro 26 =
OGND
2x 7490 2x MODUL_PJ




Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Autor:
Aleš Nalezen

Tematická sada:  Elektronika – číslicová technika pro výuku odborného výcviku 

Téma:
Dvojmístná počítací jednotka
Číslo materiálu:
VY_52_INOVACE_06_29_NAAL

Anotace: Materiál pro praktickou výuku žáků číslicové techniky – realizace zapojení dvojmístné čítací jednotky v kontaktním poli. Předpokládaná délka práce žáků je 60 minut.   

Ilustrace – archiv autora

29.

[image: image1.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




[image: image2.png]


Zapojení:

    1. Multivibrátor – generátor hodinových pulzů

2. Vlastní počítací jednotka

Úkol:
1. 
Podle výše uvedených schémat zapojte nejprve multivibrátor. LED dioda bliká 
frekvencí cca 1Hz. 

2.
Zapojte počítací jednotku s dvojicí dekadických čítačů 7490. Jako zobrazovací modul DISP1 (jednotky) a DISP2 (desítky) použijte zásuvný modul s dekodérem 7447 (D147D) a sedmisegmentovkou LQ425.

3.
Propojte VCC → VCC, GND → GND a OUT → IN multivibrátoru a počítací jednotky. Na sedmisegmentovkách se musí zobrazovat čísla desítkové soustavy od 00 do 99.

4.
Odpojte IO2 – 7490 a zobrazovací modul DISP2. Odpojte vodiče připojené na R9R9 (vývody 6 a 7) dekadického čítače IO1 – 7490. IO1 (7490) nahraďte binárním čítačem 7493 (není třeba provádět změny v zapojení).


Připojte napájecí napětí. Sedmisegmentovka musí zobrazovat čísla v hexadeci-mální soustavě (od 0 do F). Rychlost počítání je dána frekvencí multivibrátoru.
