[image: image2.png]102A 1028 1048
p[T]e Aplt]e Q Q Q Apft]e
w o | w @ « < x| w0 « © |— x| ~
_ %a = %a %a %a %a g E i
B °| sl B B B | &d7] ;4
R = M9 = = = = =
s ap’ {0 s ap® ap’ ap® a {19 s aps
7474 7474 7474 7474 7474
R4 R5 R6 R7 R8 RY
1 1 1 1 1 1
| — —J —J —J | — | —
220R 220R 220R 220R 220R 220R
Ovee
Hlo [5) [5) =3
g T8 Tg T8
ERN =B A
R3 I01P 102P 103P 104P
220R
s o e |
-z g ~z ~[g
(OGND




Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Autor:
Aleš Nalezen

Tematická sada:  Elektronika – číslicová technika pro výuku odborného výcviku 

Téma:
 Posuvné registry – kruhový registr
Číslo materiálu:
VY_52_INOVACE_06_34_NAAL

Anotace: Materiál pro praktickou výuku žáků číslicové techniky – realizace zapojení s kopnými obvody a proměření průběhů na výstupech.. Předpokládaná délka práce žáků je 60 minut.   

Ilustrace – archiv autora

34.

Tato práce navazuje na práci č.33 – posuvné registry. Předpokládá již realizované předchozí zapojení v NKP.

Propojíme-li vstup D prvního KO (v předchozí úloze označený IN) s negovaným výstupem posledního KO (je na něm opačná logická úroveň), získáme tzv. kruhový registr, někdy též nazývaný Johnsonův čítač.
[image: image1.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




Zapojení:

Úkol:
Na původním zapojení proveďte propojení negovaného výstupu posledního KO se vstupem D prvního KO. Doplňte LED diodou a rezistorem (LED1, R3). Posouvání úrovní L i H bude nepřetržité, rychlostí danou kmitočtem hodinových pulzů multivibrátoru

Na hotové práci proveďte stejné změření průběhů na výstupech – pomocí logického ana-lyzátoru  měřícího systému UNIMA, jako u předchozí úlohy.
