Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova 97

Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou

nejvyšší úrok

Autor: Ing. Jaroslav Pospíšil

Tématická sada: Laboratorní cvičení z elektrotechnických měření

Téma: Ověření základních metod pro výpočet elektrotechnických obvodů.

Pracovní sešit

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_02_18_PJAR

Anotace:

Materiál je určen pro 3.ročníky studijního oboru 26-41-M / 01 elektrotechnika v předmětu Elektrotechnická měření.

Jedná se o pracovní sešit k úloze „Praktické ověření základních elektrotechnických zákonů“.

Tato úloha je zaměřena na problematiku praktického měření, na jednoduchých elektrotechnických obvodech na opakování základních metod výpočtu elektrotechnických obvodů. Cílem cvičení je osvojit si praktické zkušenosti se zapojováním el. obvodů, získat správné návyky v rychlém a přesném nastavování elektrických veličin a jejich správném čtení na digitálním měřicím přístroji (V-metru). Úloha je méně náročná na zapojování, ale náročnější na početní a grafické zpracování technické zprávy.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Jméno a příjmení:          					Třída:

Datum měření:

Název úlohy:

Ověření základních metod pro výpočet lineárních obvodů.

Zkoušený předmět

Daný měřený obvod zapojený dle schématu.

UZ1 =…….V,   UZ2 = …….V,     R1 = ……..Ω,     R2 = ……..Ω,   R3 = ……..Ω

Pozn.

Zadání úlohy

Určete napětí na rezistoru R3  výpočty pomocí smyčkových

proudů, uzlových napětí a metodou superpozice

    Hodnotu napětí na uvedeném rezistoru ověřte měřením pomocí

elektronického V-metru

Pro ověření metody superpozice změřte také napětí na rezistoru R3

zvlášť pro jednotlivé zdroje UZ1 a UZ2

Naměřené a vypočítané hodnoty zaneste do tabulky.

Zjištěné výsledky a rozdíly ve výpočtech a měření patřičně formulujte

v závěru

Schéma zapojení

Teoretický rozbor úlohy

Teoretický rozbor úlohy vypracujte za domácí přípravu.

Postup měření

Zapojte obvod podle schématu s oběma zdroji:

Proveďte výpočet obvodu metodou smyčkových proudů

Proveďte výpočty pomocí metody uzlových napětí

Výsledky obou metod by měly být stejné (až na zanedbatelné

rozdíly)

Proveďte výpočet napětí U3Z1 na rezistoru R3 metodou superpozice

pouze pro zdroj UZ1

Proveďte výpočet napětí U3Z2 na rezistoru R3 metodou superpozice

pouze pro zdroj UZ2

Proveďte výpočet napětí U3 na rezistoru R3 metodou superpozice

pouze pro oba zdroje  (je to součet obou předchozích napětí

U3 = U3Z1 + U3Z2 )

Zkontrolujte zda vypočtená hodnota napětí U3 pomocí superpozice

odpovídá vypočteným hodnotám napětí U3 pomocí smyčkových

proudů a uzlových napětí

Pokud vypočítané hodnoty napětí U3  všemi  třemi metodami jsou

téměř shodné tak i tyto hodnoty odpovídají skutečnosti

   Nyní změřte napětí U3 na rezistoru R3 elektronickým V-metrem.

Pokud i tato hodnota odpovídá vypočítaným napětím, jsou správné

jak početní metody, tak naměřená hodnota napětí U3 a tedy i

zapojení měřicího obvodu

Změňte zapojení pouze se zdrojem UZ2, tak, že odpojte zdroj UZ1

a svorky, kde byl tento zdroj původně připojen zkratujte. Pozor !!!

zdroj musíte nejdříve odpojit a pak následně provést zkrat. Vlastní

zdroj nesmíte ZKRATOVAT. Potom změřte napětí na rezistoru R3

elektronickým V-metrem

V následujícím kroku „odstraňte zkrat zdroje UZ1“. (Tento zdroj

zapojte zpět se stejným původním napětím). Dále odpojte zdroj UZ2

a svorky, kde byl tento zdroj původně připojen zkratujte.

   Znovu změřte napětí U3 na rezistoru R3 elektronickým V-metrem

Proveďte kontrolu, zda součet obou změřených napětí s jedním

zdrojem odpovídá změřenému napětí s oběma zdroji.

Naměřené a vypočtené výsledky patřičně zhodnoťte v závěru

a zdůvodněte rozdíly.

Použité vztahy

Pro metodu smyčkových proudů:

Ia * R1 + R3* (Ia – Ib) – U1 = 0   	[A; Ω; Ω; A; A; V ]			(1)

Ib * R2 + R3* (Ib – Ia) + U2 = 0         [A; Ω; Ω; A; A; V ]			(2)

I3 = Ia – Ib					[A; A; A ]					(3)

U3 = UA= Ua= U = R3* I3		[V; V; V; V; Ω; A				(4)

Pro metodu uzlových napětí:

I1+ I2 – I3 = 0				[A; A; A ]					(5)

[ V; V; Ω; V; V; Ω; V; Ω; ]		(6)

U3 = UA = Ua 				[ V; V; V]					(7)

Pro metodu superpozice:

[ A; V; Ω; Ω; Ω; Ω; Ω ]		(8)

U3Z1 = UZ1 – IZ1 * R1	 		[ V; A; Ω ]					(9)

[ A; V; Ω; Ω; Ω; Ω; Ω ]			(10)

U3Z2 = UZ2 – IZ2 * R2			[ V; A; Ω ]					(11)

U3    = U3z1+U3Z2				[ V; V; V ]					(12)

Pro všechny metody vypočítáme  I3  podle Ohmova zákona

[ V; A; Ω ]					(13)

Výpočty a zpracování vypočítaných a naměřených hodnot

Zde proveďte podrobně veškeré výpočty smyčkovými proudy, uzlovými napětími a superpozicí

Výpočet napětí U3 a proudu I3 metodou smyčkových proudů:

Výpočet napětí U3 a proudu I3 metodou uzlových napětí:

Výpočet napětí U3 a proudu I3 metodou superpozice:

Zpracování naměřených a vypočítaných hodnot

Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot pro ověření metod výpočtů lineárních obvodů:

ϑ…….….ºC

Příklad výpočtu

U této úlohy by veškeré výpočty měly být provedeny před tabulkou a následně do ní zapsány

Závěr

Princip  jednotlivých  výpočetních  metod  byl/nebyl  výpočty  i experimentálně  potvrzen.

Případné odchylky jsou/nejsou způsobeny nepřesnostmi měření (a kde se vzaly).

Před odchodem z laboratoře ETM je třeba mít:

a)   Zapsány veškeré výpočty jednotlivých metod (výpočty rovnic 1-12)

b)   Zapsány veškeré naměřené a vypočítané hodnoty (zcela

vyplněnou tabulku naměřených a vypočítaných hodnot včetně

teploty)

c)   Zapsány veškeré přístroje a pomůcky včetně identifikačních

čísel, čísla a názvu úlohy dle rozpisu pro daný školní rok, čísla

pracoviště a data měření

12  Seznam použité literatury:

Vlastní zdroje.

Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot pro ověření metod výpočtů lineárních obvodů pro záznam během měření:

UZ1 =…….V,   UZ2 = …….V,     R1 = ……..Ω,     R2 = ……..Ω,   R3 = ……..Ω

ϑ…….….ºC

Číslo a název úlohy:

Datum:

Pracoviště:

Třída:

Jednotlivá jména všech studentů skupiny:

Podpis vyučujícího:    ……………………………….

Tuto stránku vykopírujte a vložte do protokolu