Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou

nejvyšší úrok

Autor: Ing. Jaroslav Pospíšil

Tématická sada: Laboratorní cvičení z elektrotechnických měření

Téma: Důkaz Theveninovy věty

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_02_19_PJAR

Anotace:

Materiál je určen pro 3.ročníky studijního oboru 26-41-M / 01 elektrotechnika v předmětu Elektrotechnická měření.

Jedná se o výkladovou prezentaci k problematice praktického důkazu (ověření měřením) Theveninovy věty. Cílem cvičení je experimentálně dokázat platnost  Theveninovy věty. Dále stanovit rozdíly mezi naměřenými hodnotami původního a náhradního obvodu. Případně zdůvodnit chyby, které při měření a vzniknou. Úloha je vhodná pro všechny studijní obory.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0521

- Název úlohy

Důkaz Theveninovy věty

- Zkoušený předmět

Daný měřený obvod zapojený dle schématu.

U = 10 V,  R1 = 10 000 Ω, R2 = 2 000 Ω, R3 = 1 000 Ω

3   Zadání

- Vypočítejte napětí naprázdno a proud nakrátko u obou obvodů

- Změřte napětí naprázdno, proud „skoro nakrátko“ a graficky odečtěte proud nakrátko

- Změřte zatěžovací charakteristiku původního obvodu

- Zadaný obvod nahraďte ekvivalentním obvodem podle Theveninovy věty (vypočítejte Uth a Rth)

- Zadaný obvod nahraďte ekvivalentním obvodem podle Theveninovy věty (vypočítejte Uth a Rth)

- Zapojte náhradní obvod a ověřte výpočty bod 1

- U náhradního obvodu ověřte měřením bod 1

- Změřte zatěžovací charakteristiku náhradního obvodu podle Theveninovy věty

- Zjištěné výsledky měření patřičně formulujte v závěru

4   Schéma zapojení

Původní obvod

Náhradní obvod

5   Rozbor úlohy

Podle Theveninovy věty lze každý lineární obvod vzhledem k dvěma svorkám nahradit ideálním zdrojem napětí a jeho vnitřním odporem. Velikost napětí tohoto zdroje je rovna výstupnímu napětí mezi danými svorkami naprázdno.

Napětí Uth se tedy vypočítá:

Vnitřní odpor náhradního zdroje se pak vypočítá tak, že se vynechají (odpojí) proudové a zkratují napěťové zdroje a vypočte se odpor zbylého obvodu vůči daným svorkám:

Proud nakrátko:

Výsledkem úpravy je obvod, který má stejnou zatěžovací charakteristiku jako původní obvod, tedy má stejnou závislost výstupního napětí na odebíraném proudu.

6   Postup měření

- Zapojte první (původní) obvod dle schématu

- Vypočítejte „Theveninův odpor“ Rth, „Theveninovo napětí“ Uth a proud

nakrátko  IK

- Změřte hodnoty napětí naprázdno (U0) a proudu „skoro nakrátko“ (Vždy při měření ISK zkratujte obě dekády zátěže vodičem).

- Proveďte kontrolu na vypočítané napětí Uth a U0 (Uth = U0, až na minimální nepřesnost měření) a vypočítaný proud  IK  (je o něco málo větší než

ISK – vlivem úbytku napětí na vnitřním odporu ampérmetru RA).

- Změřte celou zatěžovací charakteristiku původního obvodu a tuto vyneste do grafu.

- Zapojte náhradní obvod podle schématu, nastavte na zdroji hodnotu napětí naprázdno a hodnotu „Theveninova odporu“

- Změřte celou zatěžovací charakteristiku náhradního obvodu a tuto vyneste do grafu.

7   Použité vztahy

[ V; V;Ω; Ω; Ω ]         (1)

[ Ω; Ω; Ω; Ω; Ω ]       (2)

[ A;V; Ω ]		        (3)

8   Zpracování naměřených hodnot

Výpočet ekvivalentního obvodu podle Theveninnovy věty:

(1)

(2)

Výpočet proudu nakrátko obou obvodů:

(3)

Tabulka naměřených hodnot pro ověření Theveninovy věty:

Nastavované konstantní  hodnoty původního obvodu:

U = 10 V,  R1 = 10 000 Ω, R2 = 2 000 Ω, R3 = 1 000 Ω

Nastavené konstantní  hodnoty náhradního obvodu podle Theveninovy věty:

Uth = 8,33 V,   Rth = 2666,66 Ω

ϑ = 22ºC

| Původní obvod |  |  | Ekvivalentní obvod |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD | Iz | Uz | RD | Iz | Uz | RD Odpor nastavený na dekádě |
| [Ω] | [mA] | [V] | [Ω] | [mA] | [V] | IK = 3,125 mA vypočítané z Th. Věty |
| 0 | 3,12 | 0,00 | 0 | 3,12 | 0,00 | IK Odečteno z grafu (RZ = 0Ω) |
| 0 | 3,05 | 0,24 | 0 | 3,05 | 0,22 | ISK RZ = 0 + RA odpor mA-metru |
| 280 | 2,78 | 1,00 | 79 | 2,95 | 0,50 | Uth = 8,33 V, Rth = 2 666,66 Ω |
| 667 | 2,36 | 2,00 | 493 | 2,60 | 1,50 | IK – ISK = 0,07mA |
| 1337 | 2,01 | 3,00 | 974 | 2,19 | 2,50 |  |
| 2298 | 1,64 | 4,00 | 1774 | 1,82 | 3,50 |  |
| 3837 | 1,26 | 5,00 | 2975 | 1,44 | 4,50 |  |
| 6695 | 0,88 | 6,00 | 5023 | 1,07 | 5,50 |  |
| 13770 | 0,50 | 7,00 | 9310 | 0,70 | 6,50 |  |
| 64220 | 0,13 | 8,00 | 23880 | 0,31 | 7,50 |  |
| ∞ | 0,00 | 8,33 | ∞ | 0 | 8,33 | Napětí naprázdno |

9   Závěr

Měřením jsme prokázali platnost Theveninovy věty. Zatěžovací charakteristiky obou obvodů jsou téměř shodné. Rovněž naměřené hodnoty proudů nakrátko a napětí naprázdno u obou obvodů jsou shodné. Tímto byla Theveninova věta experimentálně potvrzena.

Jelikož se jednalo o lineární  obvody  tak zatěžovací charakteristiky jsou přímky protínající osy v hodnotě napětí naprázdno a proudu nakrátko. Proud nakrátko nešel změřit přímou metodou (mA-metrem) jelikož jeho vnitřní  odpor nešlo zanedbat. Rozdíl obou proudů IK a ISK byl 0,07mA při úbytku napětí na mA-metru 0,24V a při proudu 3,05mA.

10  Použité přístroje

Pozn. Je vhodné, použít odporové dekády.

U =…….V,   R1 = ……..Ω, R2 = ……..Ω, R3 = ……..Ω

11  Po ukončení cvičení v lab. ETM je třeba mít:

Zapsány veškeré naměřené a vypočítané hodnoty (zcela vyplněnou

Tabulku naměřených a vypočítaných hodnot včetně teploty

Zapsány veškeré přístroje a pomůcky včetně identifikačních čísel,

čísla pracoviště a data měření

Od ruky zakreslené obě zatěžovací charakteristiky v jednom grafu

12  Seznam použité literatury

Vlastní zdroje.