Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova 97

Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou

nejvyšší úrok

Autor: Ing. Jaroslav Pospíšil

Tématická sada: Laboratorní cvičení z elektrotechnických měření

Téma: Ověření základních předpokladů chování cívky se železným jádrem v obvodu střídavého proudu.

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_02_23_PJAR

Anotace:

Materiál je určen pro 3.ročníky studijního oboru 26-41-M/01 elektrotechnika v předmětu Elektrotechnická měření.

Jedná se o výkladovou prezentaci k problematice praktického ověření chování cívky se železným jádrem v obvodu střídavého proudu.

Cílem cvičení je dokázat měřením platnost  zákonů platících pro indukčnost se železným jádrem v obvodu střídavého proudu.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Úloha č. ………

Měření impedance cívky s Fe jádrem (transformátoru naprázdno)

Zkoušený předmět:

Daná cívka (transformátor) se železným jádrem

Zadání úlohy:

- Změřte odpor vinutí (RVINUTI) cívky pomocí ohmmetru (multimetru).

- Změřte pro vhodné proudy (napětí) závislosti U=f(I), P=f(I), Q=(I), S=f(I), cosφ=f(I) a vypočítejte Z=f(I).

- Proveďte měření i pro malé hodnoty U a I   U=f(I)

(cca od 1mA do 50-500mA dle měřené cívky) a hodnoty opět

zakreslete do samostatného grafu

- Vypočítejte pomocí odečtů z grafu malých hodnot impedanci Z0  a cosφ0  při U=0V a I=0A (tuto impedanci Z0 a účiník cosφ0  označte v poznámce tabulky), cosφ0 vypočítejte ze zdánlivého a činného výkonu (pokud to bude možné)

- Naměřené závislosti bodu 2 zpracujte graficky do jednoho grafu a v grafu proveďte odečty všech veličin pro jmenovité napětí.

- Pomocí výkonů P, Q, a S vypočítejte hodnotu cosφ0 a sestrojte fázorový diagram Z, XL a RČ.

- Naměřené a vypočítané závislosti bodu 2 zpracujte graficky do jednoho grafu a v grafu proveďte odečty všech veličin pro jmenovité napětí.

- Podle Impedance Z0 a fázorového diagramu rozdělte ztráty dané cívky „na ztráty v mědi (Rvinutí ) a na ztráty v železe (RFE)“.

- Pro jmenovitou hodnotu U (I) odečtěte  hodnoty I, U, P, Q, S, cosφ a Z a tento řádek vyznačte v poznámce tabulky. Tyto hodnoty a odečty vyznačte rovněž do grafu.

- Jako příklad výpočtu zkontrolujte vzájemné vztahy mezi I, U, P, Q, S a cosφ.

- Funkce U=f(I) a Z=f(I) se podobají svým průběhem křivce prvotní magnetizace a závislosti permeability na magnetické intenzitě. Dokažte že tato podobnost není náhodná.

- Veškeré naměřené hodnoty (závislosti) patřičně zhodnoťte v závěru, včetně srovnání hodnot RVINUTI a Z0. Nezapomeňte uvažovat o obou ztrátách v železe.

- Pokuste se nakreslit fázorový diagram výkonů P, Q, S a cosφ, který je podobný fázorovému diagramu R, X, Z a cosφ zkuste odhadnout rozdělení ztrát na ztráty v mědi (Rvinutí) a ztráty v železe (RFE).

- Do závěru rovněž uveďte hodnoty ostatních veličin při jmenovitém napětí (proudu).

Schéma zapojení

Schéma zapojení pro měření malých hodnot U a I

(Je třeba snížit napětí pomocí odporového děliče)

Rozbor úlohy:

V obvodu střídavého proudu vzniká kolem cívky proměnné magnetické pole, které v cívce indukuje elektromotorické napětí. Indukované napětí působí vždy proti změnám, které je vyvolaly (Lenzův zákon), což má za následek vznik impedance, u ideální cívky reaktance, tj. „zdánlivý odpor“ cívky při průchodu střídavého proudu. Reaktance závisí přímo úměrně na indukčnosti cívky a frekvenci střídavého proudu.

Klasický odpor neposouvá fázi střídavého signálu, reaktance ano. V případě cívky reaktanci spočítáme ze vztahu XL=2πfL. V případě ideální cívky předbíhá napětí před proudem o 90°. Impedance Z je fázorovým součtem reaktance a činného odporu. Pokud cívka obsahuje železné jádro tak její indukčnost a tedy i reaktance závisí na magnetickém sycení jádra a na jeho magnetických vlastnostech. Proto měřené závislosti nebudou lineární. V obvodech s indukčností nebo kapacitou je nutno počítat s 	fázorovým součtem činného, jalového a zdánlivého výkonu (P, Q, S), kde P~R, Q~X, S~Z. Mezi těmito veličinami platí matematické vztahy:

Výpočet činného výkonu:		P = U.I.cosφ = S.cosφ

Výpočet jalového výkonu:		Q = U.I.sinφ  = S.sinφ

Výpočet zdánlivého výkonu:		S = U.I

Výpočet impedance:

Výpočet cosφ pro malé hodnoty U a I:  cosφ =

Abychom naměřili hodnoty, které odpovídají teoretickým předpokladům musíme měřit při hodnotách, kdy měřený předmět (cívka nebo transformátor) je cca 2x přetížen. Proto je nutné pro vyšší napětí a proud než jsou jmenovité případně mezní hodnoty měřit velmi rychle a kontrolovat, aby nedošlo ke spálení měřeného předmětu. Provozní (optimální) hodnoty jsou voleny v nejvýhodnější části magnetizační charakteristiky. Pokud minimální jmenovité napětí na primární straně transformátoru je 220V a vyšší je nutno měřit na sekundárním vinutí.

Postup při měření:

Je uveden v pracovním sešitě

Použité vztahy:

Výpočet činného výkonu:		P=U.I.cosφ			[W, V ,A]

Výpočet jalového výkonu:		Q=U.I.sinφ			[VAr,V,A]

Výpočet zdánlivého výkonu:  	S=U.I              		[VA, V, A]

Výpočet cosφ :  				cosφ =       	     	[-, W, V ,A,]

Výpočet impedance:						[Ω, V, A]

Přepočet hodnoty cosφ na sinφ:   sinφ =     	[-, -, -]

Zpracování měření:

-Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot cívky se železným jádrem

transformátor, Elektrokov Jevišovice, 230V/90V, 317-23-321, Ujm=90V

RVINUTÍ =  18,6Ω Ω,   f = 50Hz                                                                 ϑ = 22 ºC

| U | I | P | Q | S | cos | Z | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | A | W | VAr | VA | - | Ω |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 142,85 | Z0 |
| 10 | 0,012 | 0,074 | 0,09 | 0,11 | 0,67 | 833,3 |  |
| 20 | 0,017 | 0,22 | 0,26 | 0,34 | 0,64 | 1176,5 |  |
| 30 | 0,023 | 0,424 | 0,53 | 0,68 | 0,62 | 1304,3 |  |
| 40 | 0,029 | 0,684 | 0,93 | 1,14 | 0,59 | 1379,3 |  |
| 50 | 0,035 | 0,975 | 1,4 | 1,74 | 0,56 | 1428,6 |  |
| 60 | 0,044 | 1,33 | 2,2 | 2,6 | 0,51 | 1363,6 |  |
| 70 | 0,054 | 1,76 | 3,4 | 3,79 | 0,46 | 1296,3 |  |
| 80 | 0,068 | 2,23 | 4,9 | 5,42 | 0,41 | 1176,5 | Př.výpočtu |
| 90 | 0,091 | 2,84 | 7,7 | 8,25 | 0,35 | 989 | jm. hodnoty |
| 100 | 0,121 | 3,55 | 11,5 | 12,03 | 0,29 | 826,45 |  |
| 120 | 0,222 | 6,0 | 26 | 26,5 | 0,23 | 540,54 |  |
| 140 | 0,4 | 10,6 | 54 | 55,5 | 0,19 | 350 |  |
| 159 | 0,7 | 19 | 110 | 132 | 0,17 | 176,67 |  |
| 180 | 1,0 | 36.2 | 169 | 198 | 0,21 | 180 |  |
| 185 | 1,5 | 60 | 270 | 278 | 0,22 | 123,32 |  |
| 198 | 1,95 | 102 | 375 | 390 | 0,28 | 101,54 |  |
| 200 | 2,0 | 118 | 382 | 400 | 0,30 | 100 |  |
| 210 | 2,41 | 165 | 478 | 506 | 0,33 | 87,14 |  |
| 226 | 3,0 | 255 | 606 | 655 | 0,39 | 75,32 |  |
| 230 | 3,61 | 340 | 757 | 830 | 0,41 | 63,71 |  |

Příklad výpočtu pro 9. řádek:

- Výpočet činného výkonu

P = U.I.cosφ = 80 . 0,068 . 0,41 = 2,23 W        naměřeno: 2,23 W

- Přepočet hodnoty cosφ na sinφ

sinφ =  =  = 0,91

- Výpočet jalového výkonu

Q= U.I.sinφ = 80 . 0,068 . 0,91 = 4,9 Var	naměřeno:  4,9 W

- Výpočet zdánlivého výkonu

S = U.I = 80 . 0,068 = 5,44 VA			naměřeno:  5,42 VA

- Výpočet impedance:

-Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot cívky se železným jádrem pro malé hodnoty U a I pro malá napětí a proudy:

transformátor, Elektrokov Jevišovice, 230/90V, 317-23-321, Ujm=90V

RVINUTÍ =  18,6Ω Ω,   f = 50Hz                                                                 ϑ = 22 ºC

| U | I | P | Q | S | cos | Z | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | mA | mW | Var | mVA | - | Ω |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 142,85 | Z0 |
| 0,2 | 1 | - | - | 0,2 | - | 200 |  |
| 0,4 | 2 | - | - | 0,8 | - | 200 |  |
| 0,7 | 3 | 0,7 | 1,21 | 1,4 | 0,5 | 210 | cosφ 0 |
| 1,1 | 4 | 2 | 3,46 | 4 | 0,5 | 275 |  |
| 1,7 | 5 | 2 | 0,01 | 8 | 0,25 | 340 |  |
| 2,2 | 6 | 4 | 0,01 | 13 | 0,3 | 367 |  |
| 3,2 | 7 | 11 | 0,02 | 22 | 0,5 | 457 |  |
| 4,1 | 8 | 17 | 0,03 | 31 | 0,54 | 513 |  |
| 5,1 | 8 | 25 | 0,04 | 43 | 0,58 | 638 |  |
| 6,0 | 9 | 32 | 0,04 | 55 | 0,58 | 667 |  |
| 7,0 | 10 | 42 | 0,05 | 69 | 0,60 | 700 |  |
| 8,0 | 10,5 | 52 | 0,07 | 85 | 0,61 | 727 | Př. výpočtu |
| 12 | 13 | 99 | 0,12 | 158 | 0,62 | 923 |  |
| 14 | 14 | 126 | 0,15 | 200 | 0,63 | 1000 |  |
| 16 | 15 | 153 | 0,19 | 241 | 0,63 | 1067 |  |
| 18 | 16 | 185 | 0,22 | 290 | 0,64 | 1125 |  |
| 20 | 17 | 222 | 0,27 | 352 | 0,64 | 1176 |  |
| 22 | 18 | 255 | 0,31 | 400 | 0,63 | 1222 |  |
| 24 | 19 | 289 | 0,36 | 460 | 0,63 | 1263 |  |
| 26 | 20 | 334 | 0,41 | 532 | 0,63 | 1300 |  |
| 28 | 21 | 374 | 0,47 | 600 | 0,62 | 1333 |  |

Příklad výpočtu pro 9. řádek:

- Výpočet činného výkonu					naměřeno

P = U.I.cosφ = 8 . 11 . 0,61 = 51,24 mW				52mW

- Přepočet hodnoty cosφ na sinφ

sinφ =  =  = 0,79

- Výpočet jalového výkonu

Q= U.I.sinφ = 8 . 11 . 0,79 = 69,52 mVAr = 0,069 mVAr	0,070VAr

- Výpočet zdánlivého výkonu

S = U.I = 8 . 11 = 88 mVA 						85 mVA

- Výpočet impedance

Důkaz o podobnosti křivek

U = f (I) s křivkou prvotní magnetizace B= f (H) a

Z = f (I) s křivkou  μ = f (H)

Indukované napětí na cívce U = 4,44 . B.f.S.N

kde  hodnoty 4,44,  f (frekvence) , S (plocha) a N (počet závitů) jsou během měření neměnné (konstantní), pak platí:  U ~ B

nebo U = ω. Ф = 2.π.f . B.S kde  hodnoty 2, π, f, S jsou rovněž konstantní, potom opět platí:  U ~ B .

Jestliže B = μ . H    tak       kde      a

kde  a  kde H ~ I (N - počet závitů a l – střední délka siločáry jsou konstanty tak musí platit :  Z ~ μ  tedy podobnost uvedených křivek  není náhodná.

Závěr:

Měřením jsme v grafu zjistili že závislost cosφ je největší  cosφ = 0,67

při napětí U = 10 V a proudu I = 12mA. Toto je způsobeno zejména magnetizačním proudem. Tyto hodnoty jsou přibližné, neboť „Hameg“ neměří malé veličiny zcela přesně (což je vidět při srovnání  tabulek pro malé a velké hodnoty – chyba cca 10 %). Nejmenší cosφ = 0,17 je kolem napětí 160V a proudu  0,7 A. Při dalším zvyšování napětí cosφ pomalu roste, což je způsobeno postupným přesycováním jádra cívky (transformátoru).

Také jsme zjistili že Q a S se velmi podobají a že hodnoty Q jsou neparně menší jak hodnoty zdánlivého výkonu S. Je tomu tak, protože transformátor, jehož vinutí jsme využili jako cívku se železným jádrem, pracoval během celého měření naprázdno, tedy nedodával do zátěže žádný výkon a veškeré naměřené ztráty spotřebovával sám.

V druhém grafu závislosti malých hodnot U na I jsme odečetly orientační hodnotu Z0 = 142,85 Ω, tedy teoreticky impedanci při U=0V a I=0A . Pomocí cosφ0 a trojúhelníku impedance jsme zjistili, že činný odpor činí asi 70Ω po odečtu Rvinutí nám zbyl odpor RFE který je zhruba 51,4Ω tedy RFE činí asi  35,9 % impedance Z0 , tato hodnota je však velmi orientační.

Odečty jmenovitých hodnot I, P, Q, S, cosφ, Z při jmenovitém napětí (proudu) jsou následující: Ujm=90V, Ijm=0,09A, Pjm=2,84W, Qjm=7,7VAr, Sjm=8,72VA, cosφjm=0,35, Zjm=989Ω.

Podobnost křivek U = f (I) s křivkou prvotní magnetizace B= f (H) a

Z = f (I) s křivkou  μ = f (H) e dokázána ve zpracování měření.

Na závěr lze konstatovat, že veškeré výsledky odpovídají teoretickým předpokladům. Síťový analyzátor je až na měření extrémně malých hodnot do cca 10mA přesný měřicí přístroj.

Vzory odevzdávaných grafů:

Závislost U = f(I) pro „cívku se železným jádrem“ -transformátoru Elektrokov Jevišovice 230V/90V,  317-23-321v zapojení na prázdno při napájení do sekundárního vinutí Ujm = 90V