Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok

Autor: Ing. Jaroslav Pospíšil

Tématická sada: Laboratorní cvičení z elektrotechnických měření

Téma: Měření malých a velkých odporů

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_02_26_PJAR

Anotace:

Materiál je určen pro 3.ročníky studijního oboru 26-41-M/01 elektrotechnika v předmětu Elektrotechnická měření.

Jedná se o výkladovou prezentaci k problematice měření malých a velkých odporů. Cílem cvičení je srovnat měření jednotlivými metodami a zdůvodnit chyby, které při měření a vzniknou.

Úloha je vhodná pro všechny studijní obory SPŠEIT v předmětu Elektrotechnická měření.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.   Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Úloha č.: ……

Název úlohy:               Měření malých a velkých odporů.

Zkoušený předmět:     Zadané rezistory

Zadání úlohy:

- Změřte hodnoty všech daných rezistorů ohmmetrem

- Změřte hodnoty daných velkých rezistorů substituční metodou pro velké odpory

- Změřte hodnoty daných velkých rezistorů srovnávací metodou pro velké odpory

- Změřte hodnoty daných malých rezistorů substituční metodou pro malé odpory

- Změřte hodnoty daných malých rezistorů srovnávací metodou pro malé odpory

- Změřte hodnoty daných malých rezistorů Ohmovou metodou pro malé odpory

- U každé metody stanovte pro jeden řádek příklad výpočtu

- U každé metody stanovte přesnost měření (absolutní a relativní chybu)

- Vysvětlete proč je nevhodná (prakticky nepoužitelná substituční metody pro měření malých odporů.)

- Naměřené výsledky patřičně zhodnoťte v závěru

Schémata zapojení:

- Měření malých odporů

1.) Substituční metoda					2.) Srovnávací metoda

3.) Ohmova metoda

- Měření velkých odporů

1.) Substituční metoda					2.) Srovnávací metoda

Rozbor úlohy:

Teoretický rozbor úlohy vypracujte za domácí přípravu.

Postup měření:

Změřte hodnoty všech rezistorů ohmmetrem. Při měření nezapomeňte odečítat odpor přívodních vodičů ohmetru (zejména při měření malých odporů).

Při měření ostatními metodami je vhodné měřit na stejném rozsahu měřicího přístroje (i digitálního).

Velké odpory substituční metodou:

Ampérmetrem měříme proud přes rezistor RX. Poté změříme proud tekoucí přes RN a RN nastavíme tak, aby protékal stejný proud jako rezistorem RX . Jestliže IX = IN , pak platí RX = RN .

Velké odpory srovnávací metodou:

Změříme proud protékající rezistorem RN a následně RX. Podle vzorce vypočítáme hodnotu RX . RN je sériově zapojený odporový normál (případně odporová dekáda)  k rezistoru  RX. Hodnotu RN volte řádově stejnou jako RX. Předpokládaná chyba RN je zanedbatelná.

Malé odpory substituční metodou:

Připojíme voltmetr na odpor RN a jeho hodnoty nastavíme tak, aby voltmetr ukazoval přibližne ½ napájecího napětí. Poté přiložíme voltmetr na odpor RN, který nastavíme tak aby na něm bylo stejné napětí jako na RX . Při každé změně musíme měřit UX i UN . Jestliže UN = UX pak platí že RN = RX . Vhodnější je použít 2. Stejné voltmetry podle druhého schématu, abychom nemuseli při každé změně napětí přepínat přepínač. Při použití dvou voltmetrů vidíme přímo obě napětí.

Malé odpory srovnávací metodou:

Změřte napětí na RX a RN a podle vzorce vypočítáme RX. RN je odporový normál o velikosti 0,1 Ω.

Malé odpory Ohmovou metodou:

Dle schématu zapojíme ampérmetr před voltmetr, který nám měří úbytek napětí na RX a pomocí ohmova zákona vypočítáme velikost RX . Proud tekoucí do voltmetru můžete zanedbat .

Pro všechny změřené hodnoty vypočítejte absolutní a relativní chyby.

Použité vztahy:

Výpočet relativní chyby měř. odporu: δRx= δUX+δUN 	    [% ; % , %]

Výpočet absolutní chyby měř. odporu: ∆Rx=RX . δRX 100              [Ω ; Ω ,%]

Výpočet mezní absolutní chyby přístroje:

∆m= Xroz. . δroz.100+d

Výpočet relativní chyby údaje:

δm= ∆mXM.100			[%]

- srovnávací metoda

Výpočet měřeného malého odporu:  RX=RNUXUN		[Ω ; Ω , mV, mV]

Výpočet měřeného velkého odporu:  RX=RNINIX		[Ω ; Ω , μA, μA]

- substituční metoda

Měřený odpor:				     RX = RN			[Ω ; Ω]    jestliže

Pro velké odpory:		      IX = IN  			[mA ; mA]  nebo

Pro malé odpory:		    UX = UN			[V ; V]

- Ohmova metoda

Výpočet měřeného malého odporu: RX=UXIX			[Ω ; mV , mA]

Zpracování měření:   (VZOR)

-Velké odpory

-Tabulka naměřených hodnot velkých odporu ohmmetrem

Rx, předřadný odpor, Metra, 60V, 143.23

Xroz.Ω1 = 40000Ω, Xroz.Ω2 = 400000Ω  , δroz.Ω=0,2% , d = 2  ϑ=22°C

| RXΩ | ∆RXΩ | δRXΩ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| kΩ | kΩ | % |  |
| 6,02 | 0,082 | 1,36 |  |
| 18,05 |  | 0,45 |  |
| 24,08 |  | 0,34 | Př. výpočtu |
| 54,2 | 0,802 | 1,48 |  |
| 48,1 |  | 1,67 |  |
| 36,1 | 0,082 | 0,23 |  |
| 30,09 |  | 0,27 |  |
| 42,1 | 0,802 | 1,9 |  |
| 54,2 |  | 1,48 |  |
| 60,2 |  | 1,33 |  |

Příklad výpočtu pro 3. řádek:

- Výpočet absolutní chyby ohmmetru při měření velkého odporu

∆RXΩ=Xroz.Ω1 . δroz.Ω 100+d=40 000 .0,2100+2=82 Ω=0,082 kΩ

- Výpočet relativní chyby ohmmetru při měření velkého odporu

δRX[%]= ∆RXΩRXΩ.100=0,08224,08.100=0,34%

-Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot substituční metody – velké odpory  Rx, předřadný odpor, Metra, 60V, 143.23

ϑ=22°C

| RN | RXΩ | IX | IN | RX | δRX | ∆RX | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kΩ | kΩ | μA | μA | kΩ | % | Ω |  |
| 6,02 | 6,02 | 1005 | 1005 | 6,02 | 0,1 | 6,02 |  |
| 18,05 | 18,05 | 330 | 330 | 18,05 |  | 18,05 |  |
| 24,08 | 24,08 | 247 | 247 | 24,08 |  | 24,08 | Př.výp. |
| 54,2 | 54,2 | 110 | 110 | 54,2 |  | 54,02 |  |
| 48,1 | 48,1 | 124 | 124 | 48,1 |  | 48,1 |  |
| 36,1 | 36,1 | 165 | 165 | 36,1 |  | 36,1 |  |
| 30,09 | 30,09 | 198 | 198 | 30,09 |  | 30,09 |  |
| 42,1 | 42,1 | 142 | 142 | 42,1 |  | 42,1 |  |
| 54,2 | 54,2 | 110 | 110 | 54,2 |  | 54,2 |  |
| 60,2 | 60,2 | 99 | 99 | 60,2 |  | 60,2 |  |

Příklad výpočtu pro 3. řádek:

- Výpočet měřeného velkého odporu

RX=RN .  INIX=24,08 . 247247=24,08 kΩ

- Relativní chyba velkého odporu při použití substituční metody je

δRx= 0,1%

- Výpočet absolutní chyby velkého odporu

∆Rx=RX . δRX 100=24,08 .0,1100=0,02408 kΩ=24,08Ω

-Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot srovnávací metody – velké odpory  Rx, předřadný odpor, Metra, 60V, 143.23

Xroz.A1 = 4000μA, Xroz.A2 = 400μA  , δroz.A=0,7% , d = 3	           ϑ=22°C

| RN | RXΩ | IX | ∆IX | δIX | IN | ∆IN | δIN | RX | δRX | ∆RX | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kΩ | kΩ | μA | μA | % | μA | μA | % | kΩ | % | kΩ |  |
| 6,02 | 10 | 591 | 31 | 5,24 | 979 | 31 | 3,16 | 9,98 | 8,4 | 0,84 |  |
| 54,2 | 30 | 198 | 5,8 | 2,93 | 110 | 5,8 | 5,27 | 30,1 | 8,2 | 2,47 | Př.výp. |
| 60,2 | 30 |  |  |  | 99 |  | 5,86 |  | 8,79 | 2,65 |  |

Příklad výpočtu pro 2. řádek:

- Výpočet absolutní chyby ampérmetru při měření velkého odporu

∆IX= Xroz.A2 . δroz.A100+d=400 . 0,7100+3=5,8 μA

- Výpočet relativní chyby ampérmetru při měření velkého odporu

δIX= ∆IXIX.100=5,8198.100=2,93%

- Výpočet absolutní chyby ampérmetru při měření odporového normálu

∆IN= Xroz.A2 . δroz.A100+d=400 . 0,7100+3=5,8 μA

- Výpočet relativní chyby ampérmetru při měření odporového normálu

δIN= ∆ININ.100=5,8110.100=5,27%

- Výpočet měřeného malého odporu

RX=RN .  INIX=54,2 . 110198=30,1 kΩ

- Výpočet relativní chyby malého odporu

δRx= δIX+δIN=2,93+5,27=8,2%

- Výpočet absolutní chyby malého odporu

∆Rx=RX . δRX 100=30,1 .8,2100=2,47 kΩ

-Malé odpory

-Tabulka naměřených hodnot malých odporu ohmmetrem

Rx, odporový bočník, 0,6A, Metra BL 10, 0,6A, B20-320

Xroz.Ω1 = 1000 Ω  , δroz.Ω=0,1% , d = 8	, l = 0,01 Ω	  ϑ=22°C

| RXΩ | ∆RXΩ | δRXΩ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Ω | Ω | % |  |
| 0,12 | 0,09 | 75 |  |
| 0,29 |  | 31 | Př. výpočtu |
| 0,56 |  | 16 |  |

Příklad výpočtu pro 2. řádek:

- Výpočet absolutní chyby ohmmetru při měření velkého odporu

∆RXΩ=Xroz.Ω . δroz.Ω 100+d .l=1 000 .0,1100+8 .0,01=0,09Ω

- Výpočet relativní chyby ohmmetru při měření velkého odporu

δRXΩ= ∆RXΩRXΩ.100=0,090,12.100=75%

- Substituční metoda – malé odpory

Rx, odporový bočník, Metra - BL 10, 0,6A, B20-320

Při měření malých odporů substituční metodou jsme zjistili, že výsledky velikosti odporu v porovnání s hodnotou naměřenou  ohmmetrem se lišili mnohdy až o více jak 50% , tudíž jsme touto metodou dále neměřili a nebrali jsme tuto metodu jako platnou. Metoda není vhodná z důvodu použití dekády, která má velmi omezený krok, který byl  0,1Ω, a proto se substituční metoda hodí spíše pro měření velkých odporů kde lze odchylku ±0,1Ω zanedbat.

-Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot srovnávací metody – malé odpory  Rx, odporový bočník, 0,6A, Metra BL 10, 0,6A, B20-320

Xroz.V = 400mV , δroz.V=0,1% , d = 2				           ϑ=22°C

| RN | RXΩ | UX | ∆UX | δUX | UN | ∆UN | δUN | RX | δRX | ∆RX | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ω | Ω | mV | mV | % | mV | mV | % | Ω | % | Ω |  |
| 0,1 | 0,12 | 33,8 | 2,4 | 7,1 | 30,7 | 2,4 | 7,82 | 0,11 | 14,92 | 0,016 |  |
| 0,1 | 0,29 | 83,9 |  | 2,86 | 30,4 |  | 7,89 | 0,28 | 10,75 | 0,03 | Př.výp. |
| 0,1 | 0,56 | 135,7 |  | 1,77 | 24,6 |  | 9,75 | 0,55 | 11,52 | 0,063 |  |

Příklad výpočtu pro 2. řádek:

- Výpočet absolutní chyby voltmetru při měření malého odporu

∆UX= Xroz.V . δroz.V100+d=400 . 0,1100+2=2,4 mV

- Výpočet relativní chyby voltmetru při měření malého odporu

δUX= ∆UXUX.100=2,483,9.100=2,86%

- Výpočet absolutní chyby voltmetru při měření odporového normálu

∆UN= Xroz.V . δroz.V100+d=400 . 0,1100+2=2,4 mV

- Výpočet relativní chyby voltmetru při měření odporového normálu

δUN= ∆UNUN.100=2,430,4.100=7,89%

- Výpočet měřeného malého odporu

RX=RN .  UXUN=0,1 . 83,930,4=0,28 Ω

- Výpočet relativní chyby malého odporu

δRx= δUX+δUN=2,86+7,89=10,75%

- Výpočet absolutní chyby malého odporu

∆Rx=RX . δRX 100=0,28 .10,75100=0,03Ω

-Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot Ohmovy metody – malé odpory  Rx, odporový bočník, Metra - BL 10, 0,6A, B20-320

Xroz.V = 400mV , δroz.V=0,1% , d = 2

Xroz.A = 4000mA  , δroz.A=0,7% , d = 3				           ϑ=22°C

| RXΩ | UX | ∆UX | δUX | IX | ∆IX | δIX | RX | δRX | ∆RX | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ω | mV | mV | % | mA | mA | % | Ω | % | Ω |  |
| 0,12 | 54,62 | 2,4 | 4,39 | 503 | 31 | 6,16 | 0,108 | 10,55 | 0,011 |  |
| 0,29 | 140,73 |  | 1,71 |  |  |  | 0,28 | 7,87 | 0,022 | Př.výp. |
| 0,56 | 280,24 |  | 0,86 |  |  |  | 0,557 | 7,02 | 0,039 |  |

Příklad výpočtu pro 2. řádek:

- Výpočet absolutní chyby voltmetru při měření malého odporu

∆UX= Xroz.V . δroz.V100+d=400 . 0,1100+2=2,4 mV

- Výpočet relativní chyby voltmetru při měření malého odporu

δUX= ∆UXUX.100=2,4140,73.100=1,71%

- Výpočet absolutní chyby ampérmetru při měření malého odporu

∆IX= Xroz.A . δroz.A100+d=4000 . 0,7100+3=31 mA

- Výpočet relativní chyby ampérmetru při měření malého odporu

δIX= ∆IXIX.100=31503.100=6,16%

- Výpočet měřeného malého odporu

RX=UXIX= 140,73503=0,28 Ω

- Výpočet relativní chyby malého odporu

δRx= δUX+δUN=1,71+6,16=7,87%

- Výpočet absolutní chyby malého odporu

∆Rx=RX . δRX 100=0,28 .7,87100=0,022

Závěr:

Popište problémy při měření jednotlivými metodami. Jejich

použitelnost / nepoužitelnost v praxi (u nepoužitelnosti zdůvodněte proč). Srovnejte jejich přesnost.

Literatura:

Vlastní zdroje

Použité měřIcí přístroje a pomůcky   ????????

| Označení | Přístroj - pomůcka | Výrobce - typ přístroje | Rozsah | Evidenční číslo Výrobní číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | MULTIMETR | METRIX MX 545 | 0-1000V | 201-23-321 | VOLTMETR |
| A | MULTIMETR | METRIX MX 545 | 0-10A | 202-23-321 | AMPÉRMETR |
|  | MULTIMETR | METRIX MX 545 | NEUVEDEN (Ω) | 201-23-321 | OHMMETR |
|  | MULTIMETR | METRIX MTX 3283 | NEUVEDEN (Ω) | 142-23-321 | PŘESNĚJŠÍ OHMMETR |
| SZ | ZDROJ | DIAMETRAL | 0-40V/3A | 405-23-321 |  |
| RN | ODPOROVÝ NORMÁL | METRA | 0,1 Ω | 324-22-245 |  |
| RND | ODPOROVÁ DEKÁDA | METRA | 0,1-111 111 Ω | 837-23-321 |  |
| RS | REGULAČNÍ REZISTOR | METRA | 500 Ω/0,63A | 10 09 |  |

Následující tabulky bez hodnot si vytiskněte pro vlastní měření, jako přípravu

-Velké odpory

-Tabulka naměřených hodnot velkých odporu ohmmetrem

Rx, předřadný odpor, Metra, ………. V, ………

Xroz.Ω1 = 40000Ω ,Xroz.Ω2 = 400000Ω  , δroz.Ω=0,2% , d = 2  ϑ=.…..°C

| RXΩ | ∆RXΩ | δRXΩ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| kΩ | kΩ | % |  |
|  |  |  | Rozsah 40 000 Ω1 |
|  |  |  | Rozsah 400 000 Ω2 |

Příklad výpočtu pro …... řádek:

- Výpočet absolutní chyby ohmmetru při měření velkého odporu

∆RXΩ=Xroz.Ω1 . δroz.Ω 100+d=………*……...100+.……..=.…….. Ω=.…….. kΩ

- Výpočet relativní chyby ohmmetru při měření velkého odporu

δRXΩ= ∆RXΩRXΩ.100=.……..……..100=.…….%

-Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot substituční metody – velké odpory  Rx, předřadný odpor, Metra, ……V , ……..

ϑ=.…..°C

| RN | RXΩ | IX | IN | RX | δRX | ∆RX | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kΩ | kΩ | μA | μA | kΩ | % | Ω |  |
|  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Př.výp. |

Příklad výpočtu pro …… řádek:

- Výpočet měřeného velkého odporu

RX=RN .  INIX=.…….. .………..…….…..= .……. kΩ

- Relativní chyba velkého odporu při použití substituční metody je

δRx=.…….%

- Výpočet absolutní chyby velkého odporu

∆Rx=RX . δRX 100=.…….* .…….100=.….... kΩ=.…….Ω

-Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot srovnávací metody – velké odpory  Rx, předřadný odpor, Metra, ……..V, ……….

Xroz.A1 = 4000μA, Xroz.A2 = 400μA  , δroz.A=0,7% , d = 3	        ϑ=.…..°C

| RN | RXΩ | IX | ∆IX | δIX | IN | ∆IN | δIN | RX | δRX | ∆RX | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kΩ | kΩ | μA | μA | % | μA | μA | % | kΩ | % | kΩ |  |

Příklad výpočtu pro …… řádek:

- Výpočet absolutní chyby ampérmetru při měření velkého odporu

∆IX= Xroz.A2 . δroz.A100+d=.……. * .…….100+.…….=.……. μA

- Výpočet relativní chyby ampérmetru při měření velkého odporu

δIX= ∆IXIX.100=.…….…….100=.…....%

- Výpočet absolutní chyby ampérmetru při měření odporového normálu

∆IN= Xroz.A2 . δroz.A100+d=.…... .* .…....100+.……..=..…... μA

- Výpočet relativní chyby ampérmetru při měření odporového normálu

δIN= ∆ININ.100=.….....….....100=.……..%

- Výpočet měřeného malého odporu

RX=RN .  INIX=.……. . .………….…………=.….... kΩ

- Výpočet relativní chyby malého odporu

δRx= δIX+δIN=.…….+.…….=.…….%

- Výpočet absolutní chyby malého odporu

∆Rx=RX . δRX 100=.……. .*.…….100=.……. k

-Malé odpory

-Tabulka naměřených hodnot malých odporu ohmmetrem

Rx, odporový bočník, Metra, …….A, ………

Xroz.Ω1 = 1000 Ω  , δroz.Ω=0,1% , d = 8	, l = 0,01 Ω	  ϑ=.…..°C

| RXΩ | ∆RXΩ | δRXΩ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Ω | Ω | % |  |

Příklad výpočtu pro …… řádek:

- Výpočet absolutní chyby ohmmetru při měření velkého odporu

∆RXΩ=Xroz.Ω . δroz.Ω 100+d .l=.…....*.…...100+.…… .*.…...=.…….Ω

- Výpočet relativní chyby ohmmetru při měření velkého odporu

δRXΩ= ∆RXΩRXΩ.100=.……..….....100=..…...%

- Substituční metoda – malé odpory

Rx, odporový bočník, Metra , ……..A, …………

Při měření malých odporů substituční metodou jsme zjistili, že výsledky velikosti odporu v porovnání s hodnotou naměřenou  ohmmetrem se lišili mnohdy až o více jak 50% ,tudíž jsme touto metodou dále neměřili a nebrali jsme tuto metodu jako platnou. Metoda není vhodná z důvodu použití dekády, která má velmi omezený krok, který byl  0,1Ω. Odpory na dekádě můžou být také již  staré a proto se substituční metoda hodí spíše pro měření velkých odporů kde lze odchylku ±1Ω zanedbat.

-Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot srovnávací metody – malé odpory  Rx, odporový bočník, Metra, …………A, …………

Xroz.V = 400mV , δroz.V=0,1% , d = 2				        ϑ=.…..°C

| RN | RXΩ | UX | ∆UX | δUX | UN | ∆UN | δUN | RX | δRX | ∆RX | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ω | Ω | mV | mV | % | mV | mV | % | Ω | % | Ω |  |

Příklad výpočtu pro ……. řádek:

- Výpočet absolutní chyby voltmetru při měření malého odporu

∆UX= Xroz.V . δroz.V100+d=.…... .* .…....100+.…....=..….. mV

- Výpočet relativní chyby voltmetru při měření malého odporu

δUX= ∆UXUX.100=…..…...……....100=.……..%

- Výpočet absolutní chyby voltmetru při měření odporového normálu

∆UN= Xroz.V . δroz.V100+d=…... .*….…..100+.….=.….... mV

- Výpočet relativní chyby voltmetru při měření odporového normálu

δUN= ∆UNUN.100=.……...……...100=.……...%

- Výpočet měřeného malého odporu

RX=RN .  UXUN=.….. .. .………..……….=.….. ..Ω

- Výpočet relativní chyby malého odporu

δRx= δUX+δUN=.……+.……=.……%

- Výpočet absolutní chyby malého odporu

∆Rx=RX . δRX 100=.….. .*.…….100=.……Ω

-Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot Ohmovy metody – malé odpory  Rx, odporový bočník, Metra, ……….A, ………..

Xroz.V = 400mV , δroz.V=0,1% , d = 2

Xroz.A = 4000mA  , δroz.A=0,7% , d = 3				       ϑ=.…..°C

| RXΩ | UX | ∆UX | δUX | IX | ∆IX | δIX | RX | δRX | ∆RX | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ω | mV | mV | % | mA | mA | % | Ω | % | Ω |  |

Příklad výpočtu pro ……. řádek:

- Výpočet absolutní chyby voltmetru při měření malého odporu

∆UX= Xroz.V . δroz.V100+d=.…..*.…..100+.…..=.….. mV

- Výpočet relativní chyby voltmetru při měření malého odporu

δUX= ∆UXUX.100=.…...…...100=.…..%

- Výpočet absolutní chyby ampérmetru při měření malého odporu

∆IX= Xroz.A . δroz.A100+d=.….. .* .…..100+.…..=.….. mA

- Výpočet relativní chyby ampérmetru při měření malého odporu

δIX= ∆IXIX.100=.…...…...100=.…..%

- Výpočet měřeného malého odporu

RX=UXIX= .…………..…………..=.…….. Ω

- Výpočet relativní chyby malého odporu

δRx= δUX+δUN=.…..+.…..=.…..%

- Výpočet absolutní chyby malého odporu

∆Rx=RX . δRX 100=.…...*.…...100=.…….

Použité měřIcí přístroje a pomůcky

| Označení | Přístroj - pomůcka | Výrobce - typ přístroje | Rozsah | Evidenční číslo Výrobní číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | MULTIMETR | METRIX MX 545 | 0-1000V | 201-23-321 | VOLTMETR |
| A | MULTIMETR | METRIX MX 545 | 0-10A | 202-23-321 | AMPÉRMETR |
|  | MULTIMETR | METRIX MX 545 | NEUVEDEN (Ω) | 201-23-321 | OHMMETR |
|  | MULTIMETR | METRIX MTX 3283 | NEUVEDEN (Ω) | 142-23-321 | PŘESNĚJŠÍ OHMMETR |
| SZ | ZDROJ | DIAMETRAL | 0-40V/3A | 405-23-321 |  |
| RN | ODPOROVÝ NORMÁL | METRA | 0,1 Ω | 324-22-245 |  |
| RND | ODPOROVÁ DEKÁDA | METRA | 0,1-111 111 Ω | 837-23-321 |  |
| RS | REGULAČNÍ REZISTOR | METRA | 500 Ω/0,63A | 10 09 |  |