Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou

nejvyšší úrok

Autor: Ing. Jaroslav Pospíšil

Tématická sada: Laboratorní cvičení z elektrotechnických měření

Téma: Měření indukčnosti

metodou 3 voltmetrů a činitele jakosti

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_02_29_PJAR

Anotace:

Materiál je určen pro 3.ročníky studijního oboru 26-41-M/01 elektrotechnika v předmětu Elektrotechnická měření.

Jedná se o výkladovou prezentaci k problematice praktického měření indukčnosti metodou 3 voltmetrů, činitele jakosti rezonančního obvodu a cívky Na výukovém systému RC Didactic. Cílem cvičení je změřit danou indukčnost a vypočítat její další Parametry (RČ, Q, Rvinutí a RFe), dokázat platnost fázorového diagramu platícího pro cívku.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Název úlohy:

Měření indukčnosti a jakosti cívky metodou tří Voltmetrů

Zkoušený předmět:

Cívka 1H  RC Didactic  430-22-321

Zadání úlohy:

# Změřte odpor vinutí dané cívky multimetrem.

# Změřte indukčnost dané cívky metodou tří Voltmetrů (L, RČ).

# Vypočtěte činný odpor (RČ).

# Zapojte sériový LC obvod a uveďte jej do rezonance nastavením kondenzátoru.

# Vypočítejte rezonanční kmitočet a porovnejte jej se změřeným kmitočtem.

# Změřte činitel jakosti dané cívky pomocí poměru dvou napětí (dvě obrazovky, při měření ULC, je třeba zvýšit citlivost).

# Vypočítejte činitel jakosti Q dané cívky z naměřených parametrů cívky a obě hodnoty porovnejte.

# Vypočítejte šířku pásma zapojeného rezonančního obvodu

# Výsledky měření patřičně formulujte v závěru a porovnejte s teorií.

Schémata zapojení:

| Schéma č.1 (bod zadání č.2): | Schéma č.2 (bod zadání č.4): |
| --- | --- |

Schéma č.3 (bod zadání č.6):

283 nF

Rozbor úlohy:

Činný odpor RČ a indukčnost cívky L změříme pomocí metody tří voltmetrů. Tato metoda spočívá v tom, že měříme napětí na rezistoru, impedanci „Z“ - cívce včetně indukčnosti a činného odporu (nelze od sebe oddělit) a celkové napětí na této  impedanci a rezistoru. Z poměru těchto napětí a fázorového diagramu můžeme pomocí Kosinovy věty vypočíst . Z těchto hodnot vypočteme činný odpor a reaktanci. Následně vypočítáme indukčnost cívky L a činný odpor RČ, který rozdělíme na ztráty v mědi RCU a ztráty v železe RFE.

Podle  1. schéma platí:

Pro kosinovou větu v trojúhelníku ABC platí:

Kde UR je hodnota napětí na rezistoru

Kde UZC je hodnota napětí na měřené impedanci (cívce)

Kde U   je hodnota celkového napětí (na rezistoru i cívce) a fázový posuv

Se vypočítá:

Pro pravoúhlý trojúhelník cívky platí: UL = UZC . sin  a  URČ = UZC . cos

Z těchto vztahů po podělení proudem I platí:  ωL = Z . sin a RČ = Z . cos

kde

tedy platí:     a

Odpor RČ odpovídá ztrátám v činném odporu, které se skládají ze ztrát v železe RFe (v jádru cívky – hysteresní a vířivými proudy) a ztrátám v mědi RCu (ve vinutí). Hodnotu ztrátového odporu ve vinutí změříme dle bodu „1“ zadání pomocí  Ω-metru.

RČ = RFe + RCu       RFe = RČ + RCu

Činitel jakosti Q budeme měřit pomocí sériového rezonančního obvodu.

Pokud budeme předpokládat  že kondenzátor je ideální, potom činitel jakosti

v rezonančním obvodu bude roven činiteli jakosti cívky a napětí na cívce

bude Q krát větší, než napájecí napětí.

Výpočet rezonančního kmitočtu:

Za rezonance platí: UC = UL = Q . UCL

zároveň platí:

pro výpočet šířky pásma rezonančního obvodu platí:

Postup měření:

# Podrobný postup měření je uveden v pracovním sešitě.

# Pozn. R=1kΩ,  f= 250 – 600Hz

Použité vztahy

[Ω, Ω, V, V]  - výpočet impedance

[-, V, V]	 - výpočet pro cosφ  (Kosinová věta)

[Ω, Ω, -]    - výpočet činného odporu

Z -    Impedance
R -    Odpor
UL – Napětí na cívce
UR – Napětí na rezistoru
URL – Napětí na cívce a rezistoru
ULC – Napětí na cívce a

kondenzátoru
RČ – Činný odpor
XL – Reaktance (induktance)
L – Indukčnost cívky
C - Kapacita

Q – Činitel jakosti
   RV – Odpor vinutí cívky
   f0 – rezonanční kmitočet

B -  šířka pásma rezonančního

obvodu

[Ω, Ω, -]    - výpočet induktance  (reaktance)

[H, Ω, Hz]   - výpočet indukčnosti

[-, H, Ω]   - výpočet činitele jakosti

[-, V, V]   - výpočet činitele jakosti

[Hz, H, F]  - výpočet rezonanční frekvence

[-,Hz,-]

Zpracování měření:

Výpočty pro zjištění indukčnosti L a činného odporu RČ

ϑ=22 °C     f=300 Hz     RV=34,9 Ω     C=283 nF    Uz=5 V    R=1 kΩ

1878,79 Ω

0,0195

88° 53’

36,64 Ω

1878,43 Ω

0,9965 H

Rfe= Rč – Rv = 36,64 – 34,9 = 1,74 Ω

Obrazovky po uvedení obvodu do rezonance:

Výpočty:

f = 300 Hz    RČ = 36,64 Ω     L = 0,9965 H

51,23

47,9

299,7 Hz

=5,84 Hz

Závěr:

Měřením byla zjištěna hodnota měřené indukčnosti 0,9965H.  Porovnáním s hodnotou 1H (udávanou výrobcem), rozdíl je 0,0035H, chyba je 0,35 %. Výsledek měření můžeme považovat za velmi přesný.

Rezonanční kmitočet se od nastaveného kmitočtu se téměř nelišil (nastavený: 300Hz, vypočtený: 299.7Hz).

Činitel jakosti Q, počítaný pomocí indukčnosti a činného odporu vyšel 51,23, pomocí poměru napětí vyšel 47,9. Odchylka těchto dvou hodnot je nejspíš způsobena jednak zaokrouhlováním při mezivýpočtech a při počítání činitele jakosti z poměru napětí pravděpodobně nebyla změřena úplně přesně hodnota napětí

ULC = 190mV na cívce a kondenzátoru za rezonance.

Indukčnost H dané cívky vyšla 0,9965H. Činný odpor vyšel 36,64 Ω a odpor vinutí dané cívky jsme změřili 34,9Ω. Rozdíl obou odporů je 1,41Ω způsoben ztrátami v jádře cívky (RFe) což je vůči ztrátám ve vinutí velmi málo. Jádro cívky je tedy velmi kvalitní (při kmitočtu

f = 300 Hz).

Z fázorových diagramů je vidět, že kondenzátor neměl žádné ztráty (úhel je změřen 90°). Veškeré ztráty tedy vznikaly na cívce, jelikož úhel není přesně 90° nýbrž 88°53‘, (tato odchylka je velice malá, to znamená, že měřená cívka je kvalitní).

Šířka pásma měřeného rezonančního obvodu je 5,84 Hz.

Použitá literatura:

Vlastní zdroje

| Označení | Přístroj - pomůcka | Výrobce typ přístroje | Rozsah | Evidenční číslo výrobní číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ust | Funkční generátor | RC Didactic | neuvedeno | 411-22-321 |  |
| SA SB | Měřicí jednotka - Sondy Systému RC | RC Didactic | neuvedeno | 601-22-321 |  |
| R | Odporová dekáda | RC Didactic | 1kΩ - 999kΩ | neuvedeno | R=1kΩ |
| C | Kapacitní dekáda | RC Didactic | 1nF – 999nF | 432-22-321 | C= 283nF |
|  | Propojovací pole | RC Didactic | neuvedeno | 410-22-321 |  |
|  | Stejnosměrný zdroj pro napájení RC systému | ZPA Brno | 5V | 602-22-321 |  |

Použité měřIcí přístroje a pomůcky