Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok

Autor: Ing. Jaroslav Pospíšil

Tématická sada: Laboratorní cvičení z elektrotechnických měření

Téma: Měření indukčnosti, vzájemné indukčnosti a činitele vazby

Pracovní sešit

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_02_32_PJAR

Anotace:

Materiál je určen pro 3.ročníky studijního oboru 26-41-M/01 elektrotechnika v předmětu Elektrotechnická měření.

Jedná se o pracovní sešit  k problematice praktického měření L,M, æ cívek bez feromagnetického jádra.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Název úlohy:    Měření vlastní, vzájemné indukčnosti a činitele vazby.

Zkoušený předmět:     Daná soustava dvou cívek.

Zadání úlohy:

- Změřte činný odpor vinutí pevné a posuvné cívky L1 a L2 ohmmetrem

- Stanovte vlastní indukčnost pevné a posuvné cívky L1 a L2

- Změřte indukčnost cívek při souhlasné a nesouhlasné magnetizaci LA a LB a vzájemnou indukčnost MS výpočtem z LA a LB

- Změřte závislost vzájemné indukčnosti MP a činitele vazby æ na vzdálenosti cívek - změřené závislosti vyneste do grafu

Schéma zapojení:

- Měření vlastní indukčnosti cívek

Pomocí generátoru                                Pomocí autotransformátoru

2)  Měření LA a LB  				     3)  Měření MP a æ

- Souhlasně          b)  Nesouhlasně

Rozbor úlohy:

Teoretický rozbor úlohy vypracujte za domácí přípravu.

Postup měření:

- Nejprve změřteme odpor obou vinutí cívek pomocí ohmmetru (multimetru). Tento odpor změřte 4x dvěma různými ohmetry (2 + 2 měření). Z těchto hodnot vypočítejte aritmetický průměr. Při měření ohmmetrem nezapomeňte odečítat odpor přívodních vodičů. Toto je důležité zejména při měření malých odporů).

- Zapojte obvod podle schéma č.1 (měření vlastní indukčnosti cívek) a cívky vysuňte co nejdále od sebe.

- Při použití funkčního generátoru je třeba jej nejprve nastavit do výchozího stavu pomocí tlačítka Default. Stisknutím tlačítek Sine a Continuous uveďte funkční generátor do režimu generování souvislého sinusového průběhu. Tlačítkem Amplitude přepněte generátor  do režimu nastavení amplitudy.

- Při nastavování amplitudy nenastavujeme na generátoru napětí v efektivní hodnotě (VRMS), ale jako napětí špička-špička (VP-P). Je to z důvodu nízkého rozsahu generátoru a přehlednějších hodnot (napětí VP-P má maximální hodnotu 10V).

- Stisknutím tlačítka Frequency se přepneme do režimu nastavení frekvence.

- Pro měření „Velkých cívek“ je možno použít napájení ze sítě pomocí autotransformátoru, kterým nastavujte potřebné hodnoty napětí a proudů.

- Změřte alespoň tři hodnoty napětí a proudu pro každou cívku

- Změňte zapojení podle schéma 2a a následně 2b  a měření (sériové řazení cívek).

- Z těchto naměřených hodnot vypočítejte impedance Z a následně  aritmetický průměr ZPRUM  (pro všechna 4 zapojení)

- Vypočítejte indukčnosti cívek a jednotlivých jejich zapojení (L1, L2, LA, LB) a hodnotu vzájemné indukčnosti MS.

- Změňte zapojení dle schéma 3 pro měření závislosti činitele vazby æ a vzájemné indukčnosti MS na vzdálenosti cívek od sebe.

- Změřte indukované napětí na druhé cívce UL  při konstantním proudu I první cívkou. Vzdálenost cívek měňte po 5mm až 1cm.

- Vypočítejte jednotlivé hodnoty vzájemné indukčnosti MS a činitele vazby æ.

- Změřené hodnoty z předchozích dvou bodů vyneste do grafu.

- Naměřené výsledky srovnejte s teorií a patřičně formulujte v závěru.

Použité vztahy:

ω=2.π.f       Hz

Z=USTŘISTŘ             Ω;V, A                                               MP= U2ω.I        [H;V, Hz, A]

LA=ZPRUM2-R22.π.f  H; Ω, Ω, Hz                         æ= MPL1.L2        [-;H, H, H]

LA=L1+ L2+ 2M   [H;H, H, H]                LB=L1+ L2- 2M     [H;H, H, H]

LB=L1+ L2- 2M   H;H, H, H                         MS= |LA-LB|4     [H;H, H]

Zpracování měření:

Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot pro měření L1, L2, LA, LB, MS

f= 500 Hz	 (informační)        						      ϑ = 21°C

|  | RVIN |  | Ustř | Istř | Z | ZPRŮM | L | MS | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ω |  | V | mA | Ω | Ω | mH | mH |  |
| L1 | 157 | 156 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 156 |  | 6 | 4,974 | 1206,27 | 1216,1 | 0,384 | - |  |
| Pevná | 156 |  | 5 | 4,096 | 1220,70 |  |  | - |  |
| cívka | 156 |  | 4 | 3,275 | 1221,37 |  |  | - |  |
| L2 | 2475 | 2477 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2475 |  | 6 | 1,826 | 3285,87 | 3243,4 | 0,667 | - |  |
| Posuvná | 2479 |  | 5 | 1,546 | 3234,15 |  |  | - |  |
| cívka | 2479 |  | 4 | 1,246 | 3210,27 |  |  | - |  |
| LA | - | 2633 | 6 | 1,189 | 5046,26 | 5029,3 | 1,364 | 0,186 | Příklad výpočtu |
| směr 1 | - |  | 5 | 0,993 | 5035,25 |  |  |  |  |
|  | - |  | 4 | 0,799 | 5006,26 |  |  |  |  |
| LB | - | 2633 | 1,4 | 1,933 | 724,26 | 722,21 | 0,23 |  |  |
| směr 2 | - |  | 1,2 | 1,654 | 725,51 |  |  |  |  |
|  | - |  | 1,0 | 1,395 | 716,85 |  |  |  |  |

Příklad výpočtu:

Z= UstřIstř= …….…….=…………..  Ω

ZPRŮM=Z1+Z2+Z33= ………+……+…….. 3=………. Ω

LA=ZPRUM2-R22.π.f= ………2-………22.π. …….=………. H

MS= |LA-LB|4=  ………-……….4 =……… H

Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot pro měření pro měření závislosti MP = f(l) a æ = f(l)  (Informační hodnoty)

f= 500 Hz,	  L1 = 0,384 mH,    L2 = 0,667 mH,  			      ϑ = 21°C

| Ugen | l | IL | UL | MP | æ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | mm | mA | V | H | - |  |
| 6,15 | 0 | 5,085 | 2,491 | 0,15601 | 0,30826 |  |
|  | 5 |  | 2,435 | 0,15250 | 0,30133 |  |
|  | 10 |  | 2,323 | 0,14549 | 0,28747 |  |
|  | 15 |  | 2,149 | 0,13459 | 0,26594 |  |
|  | 20 |  | 1,941 | 0,12156 | 0,24020 |  |
|  | 25 |  | 1,707 | 0,10691 | 0,21124 |  |
|  | 30 |  | 1,494 | 0,09357 | 0,18488 |  |
|  | 35 |  | 1,256 | 0,07866 | 0,15543 |  |
|  | 40 |  | 1,241 | 0,07772 | 0,15357 |  |
|  | 45 |  | 0,845 | 0,05292 | 0,10457 |  |
|  | 50 |  | 0,689 | 0,04315 | 0,08526 | Příklad výpočtu |
|  | 55 |  | 0,574 | 0,03595 | 0,07103 |  |
|  | 60 |  | 0,463 | 0,02900 | 0,05730 |  |
|  | 65 |  | 0,38 | 0,02380 | 0,04703 |  |
|  | 70 |  | 0,268 | 0,01678 | 0,03317 |  |
|  | 75 |  | 0,222 | 0,01390 | 0,02747 |  |
|  | 80 |  | 0,188 | 0,01177 | 0,02327 |  |
|  | 85 |  | 0,157 | 0,00983 | 0,01943 |  |
|  | 90 |  | 0,137 | 0,00858 | 0,01695 |  |
|  | 95 |  | 0,117 | 0,00733 | 0,01448 |  |
|  | 100 |  | 0,102 | 0,006388 | 0,012623 |  |

Příklad výpočtu pro 11. řádek:

MP= ULω.I=UL2.π.f.I= ………2.π. ……=…………H

æ= MPL1.L2= …………..……*….. =…………

Závěr:

Srovnejte veškeré naměřené hodnoty včetně grafů s teorií. Popište průběhy grafů. Stručně popište vzniklé problémy při měření.

Použité přístroje:

Veškeré měřicí přístroje použité při měření mimo zkoušeného předmětu (tento nepatří mezi měřicí přístroje).

Po ukončení cvičení v laboratoři je třeba mít:

Změřené a vypočítané hodnoty 1. tabulky, změřené hodnoty  2.tabulky, vypočítané hodnoty MP  a zakreslený graf  2. tabulky  MP = f (l) (vzdálenosti). Zapsané údaje pro vyplnění hlavičky protokolu včetně data měření, pracoviště a názvu a identifikace zkoušeného předmětu a veškeré použité měřicí měřící přístroje a pomůcky.

Literatura:

Vlastní zdroje

Následující stránky je potřeba vytisknout pro vlastní měření v laboratoři.

Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot pro měření pro měření závislosti MP = f(l) a æ = f(l)

f= …… Hz, L1 = ………  mH,  L2 = ……… mH	                  ϑ = ..…….°C

| Ugen | l | IL | UL | MP | æ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | mm | mA | V | H | - |  |