PRACOVNÍ LIST

Instalační materiál pro elektroinstalace

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 3. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Instalační materiál pro elektroinstalace |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_01_02_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 3 |
| Třída: |  | Z3K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29. 8. 2013 |
| Datum ověření: |  | 16. 10. 2013 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 3. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list k tématu elektroinstalace. Cílem je ověřit znalosti základních elektrotechnických značek používaných v projektové dokumentaci, značení vodičů a orientace v základních pojmech inst. materiálů. |
| Klíčová slova: |  | Vodič, žíla, kabel, značky pro schémata, barvy vodičů |

ZADÁNÍ

- Nakreslete řez izolovaným vodičem a popište jeho části.

- Co je to žíla a z čeho se skládá?

- Co znamená značení „ CY“ dle starého značení a jaké je značení nové?

- Jak se značí lehká plochá šňůra?

- Jakou barvou se značí pracovní vodiče fázové u střídavých soustav nebo krajní vodiče u stejnosměrných soustav?

- Jakou barvou se značí jeden pracovní vodič fázový u střídavých soustav nebo jeden krajní vodič u stejnosměrných soustav, když ostatní fázové / krajní / vodiče jsou označeny černě?

- Jaký vodič se označuje modrou barvou?

- Jaký vodič se označuje zelenožlutou barvou?

- Co znamenají tyto značky?

ŘEŠENÍ

- Řez izolovaným vodičem a popis:

- Žíla – jádro s izolací, zpravidla z Cu nebo Al.

- „CY“ je vodič s plným jádrem pro všeobecné použití, nové značení  H07V - U .

- Lehká plochá šňůra se značí „ CYH“ nebo dle nové normy H03VH-H.

- Značí se barvou černou.

- Pracovní vodič fázový u střídavých soustav a jeden krajní vodič u stejnosměrných soustav se značí barvou hnědou.

- Světle modrou barvou se označuje pracovní střední vodič.

- Zelenožlutou barvou se označuje ochranný vodič, který slouží k ochraně před nebezpečným dotykovým napětím.

- Význam značek:

dvojitý spínač s ochranou IP 44

dvojpólová zásuvka

žárovkové světlo nástěnné

ohřev vody