PRACOVNÍ LIST

Vedení vn, vektorový diagram

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 3. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Vedení vn, vektorový diagram |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_01_17_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 3 |
| Třída: |  | Z3K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29. 8. 2013 |
| Datum ověření: |  | 5. 2. 2014 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro studenty 3. ročníku SPŠEIT. Navazuje na výkladovou prezentaci na téma vedení vn. Studenti si ověří vyhledávání parametrů v tabulkách a normách a vypočítají konkrétní vedení. Prakticky sestrojí i vektorový diagram vedení. |
| Klíčová slova: |  | Činný odpor, reaktance, úbytek napětí, procentní úbytek napětí |

ZADÁNÍ

Určete napětí na začátku třífázového vedení o průřezu 70 mm2  o délce 20 km z AlFe 6. Vedením se má přenášet MW při napětí kV a cos φ = 0,9. Střední vzdálenost vodičů je 2 m. Nakreslete vektorový diagram v měřítku a ověřte si výsledek.

Z tabulek stanovte Rk

Z tabulek stanovte Xk

Určete U2f

Určete proud a jeho jalovou a činnou složku

Vypočítejte U1

Vypočítejte úbytek napětí

Vypočítejte procentní úbytek napětí

Nakreslete vektorový diagram a výsledek si ověřte

ŘEŠENÍ

Pro vedení AlFe6 vyhledáme v tabulkách

Rk=0,5 Ωkm-1

Xk=0,330+0,0479=0,3779 Ωkm-1

Určíme

R=Rk∙I=0,5∙20=10 Ω

X=Xk∙I=0,3779∙20=7,56 Ω

Vypočítáme U2f

U2f=22 0003=12 702 V

Vypočítáme proud

I=  5 ×1063×22 . 103 ×0,8=164 A

Vypočítáme činnou a jalovou složku proudu

Ič=Icosφ=164∙0,9 =148 A

Ij=Isinφ=164∙0,436 =71,4 A

U1=U2+RIč+XIj+jXIč+RIj

U1=12 702+10∙148+7,56∙71,4+j 7,56∙148-10∙71,4 = 14 722+j 406V

U1= 14 7222+ 4062

U1=14 728 V

Úbytek napětí

∆U = U1-U2 =14 728-12 702 =2 026 V

Procentní úbytek

u% = 2 026∙10212 702 =15,95 %