PRACOVNÍ LIST

Vedení vvn – příklad řešený pomocí článku Γ

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 3. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Vedení vvn – příklad řešený pomocí článku Γ |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_01_24_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 3 |
| Třída: |  | Z3K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29. 8. 2013 |
| Datum ověření: |  | 3. 4. 2014 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 3. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list navazující na výkladovou prezentaci týkající se náhradních článků u vedení vvn. Studenti si výpočtem ověří svoje znalosti a jsou vedeni postupem výpočtu. |
| Klíčová slova: |  | Parametry vedení, náhradní schéma,Γ článek, Blondelovy konstanty vedení |

ZADÁNÍ

Určete poměry na začátku vedení, má – li se na konci vedení odebírat výkon 30 MW při napětí 110 kVa účiníku rovném 0,7. Délka vedení je 100 km.

Parametry vedení 	Rk = 0,16 Ω km-1

Lk = 1,24 mHkm-1

Ck = 9,25 nFkm-1

Gk = 0

Nakreslete zjednodušené schéma.

Stanovte Blondelovy konstanty pro příslušný článek.

Vypočítejte napětí a proud na počátku vedení.

ŘEŠENÍ

Překreslení do zjednodušeného tvaru

U2 = 110 0003 =63 509 V

I2 = P3 U cosφ = 30×1063×110 ×103 ×0,8 =224,9 A=225 A

X=ωLkl=2×π×50×1,24×10-3×100=38,93 Ω=39 Ω

R=Rkl=0,16×100=16 Ω

Z =R+jX =(16+j39) Ω

Y =jωCkl =2×π×50×9,25×10-9×100=j2,9 ×10-4S

Blondelovy konstanty

A=1

B=Z=16+j39

C=Y=j2,9×10-4S

D =1+ZY=1+16+j39j2,9×10-4=1+0,0122+j0,00084=1,0122+j0,00084

U1 =AU2+ BI2 =71639,5+j4884,1=71,8kV

I1 =CU2+ DI2 =182,3-j118,1=217A