PRACOVNÍ LIST

Přepětí

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 4. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Přepětí |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_03_02_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 4 |
| Třída: |  | Z4K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29.8.2013 |
| Datum ověření: |  | 19.9.2013 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 4. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list k tématupřepětí. Studenti si ověří znalosti z jednotlivých typů přepětí, kategorií přepětí, jednotlivých ochran proti přepětí. |
| Klíčová slova: |  | Přepětí, vnitřní přepětí, atmosférické přepětí, kategorie přepětí, ochrany |

ZADÁNÍ

- Co je to přepětí?

- Rozdělení přepětí

- Vyjmenujte 3 příčiny vzniku přepětí.

- Popište přepěťovou vlnu a vyjádřete její rychlost.

- Co je to vlnová impedance?

- Vyjmenujte a popište jednotlivé kategorie přepětí.

ŘEŠENÍ

- Co je to přepětí?

Přepětí je napětí jakéhokoliv druhu ohrožující izolaci zařízení, která je správně navržená a udržovaná.

- Rozdělení přepětí

- vnitřní (provozní) SEMP

- vnější (atmosférické) LEMP

nebo

- příčná (mezi fázemi)

- podélná (mezi dvěma místy jedné fáze)

- Vyjmenujte 3 příčiny vzniku přepětí

- Zapnutí vedení naprázdno

- Náhlé vypnutí nebo odlehčení sítě

- Rezonanční jevy při spínání

- Popište přepěťovou vlnu a popište její rychlost

Přepěťová vlna má tvar postupné vlny. Její rychlost pro venkovní vedení odpovídá rychlosti světla.  Vypočítá se dle vztahu
ν=1LCms-1

- Co je to vlnová impedance?

Vlnová impedance je impedance vedení

ui=LC=Zv    ( Ω )

- Vyjmenujte a popište jednotlivé kategorie přepětí.

Ilustrace: archiv autora