PRACOVNÍ LIST

Zkratový proud, průběh zkratového proudu, jeho složky

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 4. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Zkratový proud, průběh zkratového proudu, jeho složky |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_03_06_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 4 |
| Třída: |  | Z4K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29. 8. 2013 |
| Datum ověření: |  | 15. 10. 2013 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 4. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list k tématu zkraty. Studenti si ověří znalosti ze vzniku zkratových proudů, průběhu zkratového proudu a jeho jednotlivých složek. |
| Klíčová slova: |  | Zkratový proud, stejnosměrná složka, střídavá složka,… |

ZADÁNÍ

- Jak vzniká zkratový proud?

- Jaké znáte složky zkratového proudu?

- Co je to oteplovací proud?

- Popište průběh zkratového proudu.

- Co je to nomogram?

- Popište následující průběh:

ŘEŠENÍ

- Jak vzniká zkratový proud?

Vzniká při zkratu, při přechodu z normálního stavu na poruchový. Nevzniká skokem, ale po určitou dobu, která je závislá na velikosti elektromagnetické energie ve zkratovém obvodu.

- Jaké znáte složky zkratového proudu?

Stejnosměrná složka iszanikající po cca 0,25 s

Ikso	počáteční souměrný zkratový proud

Iks	střídavá složka, tedy souměrný zkratový proud

Ik0	počáteční rázový zkratový proud

Ikv	vypínaný zkratový proud

Ik	ustálený zkratový proud

Ike	ekvivalentní oteplovací zkratový proud

- Co je to oteplovací proud?

Je to fiktivní proud, který vyvine tolik tepla za stejnou dobu jako zkratový proud.

- Popište průběh zkratového proudu

- Co je to nomogram?

Pomocí něj určujeme hodnoty zkratového proudu pro jednotlivé reaktance.

- Popište následující průběh:

.