PRACOVNÍ LIST

Tepelné elektrárny

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 4. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Tepelné elektrárny |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_03_18_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 4 |
| Třída: |  | Z4K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29.8.2013 |
| Datum ověření: |  | 3. 2. 2014 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 4. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list k tématu tepelné elektrárny. Procvičí si její technologické schéma a základní pojmy. |
| Klíčová slova: |  | Základní části tepelné elektrárny, Clausiův-Rankinůvcyklus, .. |

ZADÁNÍ

- Vyjmenujte jednotlivé typy energetických výroben.

- Popište do daných polí jednotlivé části tepelné elektrárny.

- Co je to Clausiův-Rankinův cyklus? Popište jeho jednotlivé části.

- Popište fluidní kotel a jeho princip.

ŘEŠENÍ

- Vyjmenujte jednotlivé typy energetických výroben.

Kondenzační elektrárny

Teplárny

Kondenzační elektrárny s odběrem tepla

Paroplynové elektrárny

- Popište do daných polí jednotlivé části tepelné elektrárny.

- co je to Clausiův-Rankinův cyklus? Popište jeho jednotlivé části.

- Popište fluidní kotel a jeho princip.

Využívá spalování paliv ve fluidní vrstvě. Palivo hoří rovnoměrně v celém objemu. Spaliny obsahují menší procento zastoupení síry.

Spalování probíhá ve fluidní vrstvě. Fluidní vrstva se při teplotě kolem 825 °C chová jako vroucí kapalina. Dochází k hoření bez plamene. Spalované palivo plave ve fluidní vrstvě a odhořelé palivo je z povrchu zdrcováno a jako úletové částice opouští fluidní vrstvu spolu se spalinami.

Ilustrace: archiv autora