PRACOVNÍ LIST

Vodní elektrárny

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 4. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Vodní elektrárny |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_03_20_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 4 |
| Třída: |  | Z4K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29. 8. 2013 |
| Datum ověření: |  | 6. 2. 2014 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 4. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list k tématu vodních elektráren. Studenti si ověří znalosti z jednotlivých typů vodních elektráren, typů turbín,… |
| Klíčová slova: |  | Přehradní, jezová, derivační, přečerpávací elektrárna, kaplanova turbína,… |

Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

ZADÁNÍ

- Rozdělení vodních elektráren podle soustředění vodní elektrárny

- Rozdělení vodních elektráren podle velikosti spádu

- Základní části vodní elektrárny

- Princip přečerpávací vodní elektrárny.

- Pojmenuj jednotlivé typy vodních turbín a napiš, pro jaké spády jsou vhodné

ŘEŠENÍ

- Rozdělení vodních elektráren podle soustředění vodní elektrárny

Přehradní a jezové (vzdouvací zařízení)

Derivační (odvedení vody přivaděčem)

Přečerpávací

- Rozdělení vodních elektráren podle velikosti spádu

Nízkotlaké

Středotlaké

Vysokotlaké

- Základní části vodní elektrárny

Vzdouvací zařízení (přehrady, hráze,…)

Odběrná zařízení

Přivaděč

Česle

Vyrovnávací komora

Tlakové potrubí

Vodní motor (turbína,…)

Generátor

Odpadní kanál

- Princip přečerpávací vodní elektrárny.

Dvě vodní nádrže – horní a dolní spojené spádovým potrubím.

V době nízkého odběru (zpravidla v noci) se voda přečerpává z dolní do horní nádrže=spotřeba energie.

V době zvýšené poptávky je voda řízeně vypouštěna z horní nádrže přes turbínu do spodní nádrže = výroba energie.

- Pojmenuj jednotlivé typy vodních turbín a napiš, pro jaké spády jsou vhodné

Francisova turbína pro spády 10 – 700 m

Peltonova turbína pro spády do 1 800 m

Zdroj - http://3pol.cz/42/print

Kaplanova turbína pro spády do 70 m.