PRACOVNÍ LIST

Jaderné reaktory

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 4. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Jaderné reaktory |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_03_24_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 4 |
| Třída: |  | Z4K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29. 8. 2013 |
| Datum ověření: |  | 12. 3. 2014 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 4. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list k tématu jaderných reaktorů. Studenti si zopakují jednotlivé druhy, výhody a nevýhody. |
| Klíčová slova: |  | Reaktor, základní části, moderátor, VVER, BWR, … |

ZADÁNÍ

- Jaké dva základní principy reaktoru znáš?

- Jaké jaderné přeměny znáš a v čem se zásadně liší?

- Co je to poločas přeměny?

- Co to je regulační orgán a k čemu slouží?

- Jak se dělí reaktory dle chlazení?

- Vlastnosti tlakovodního reaktoru.

- Vlastnosti varného reaktoru.

- Jaký typ reaktorů se používá v JE v ČR?

ŘEŠENÍ

- Jaké dva základní principy reaktoru znáš?

Štěpné – jaderné štěpení

Termojaderné – termojaderná syntéza

- Jaké jaderné přeměny znáš a v čem se zásadně liší?

Alfa – vyzařuje se He

Beta minus – vyzáří se elektron a neutrino

Beta plus – vyzáří se pozitron a neutrino

Gama-vyzáří se foton

- Co je to poločas přeměny?

Doba, za kterou se přemění právě polovina všech radioaktivních jader přítomných na počátku děje.

- Co to je regulační orgán a k čemu slouží?

Absorbuje neutrony, řídí štěpnou reakci.

- Jak se dělí reaktory dle chlazení?

Chlazené plynem, vodou, organickými látkami, tekutým kovem

- Vlastnosti tlakovodního reaktoru. Vyjmenuj alespoň 4.

Jednoduchý chladicí systém, výměna paliva pod vodou, použití obohaceného paliva,ochranná obálka

- Vlastnosti varného reaktoru. Vyjmenuj alespoň 4.

Pára se tvoří přímo v aktivní zóně, nemusí se použít parní generátory, nižší tlak, společný režim pro reaktor i turbínu.

- Jaký typ reaktorů se používá v JE v ČR?

VVER-440 (Dukovany) a VVER-1000 (Temelín)