PRACOVNÍ LIST

Alternativní zdroje energie

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 4. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Alternativní zdroje energie |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_03_26_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 4 |
| Třída: |  | Z4K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29. 8. 2013 |
| Datum ověření: |  | 28. 3. 2014 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 4. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list k tématu alternativní zdroje energie. Studenti si ověří znalosti z jednotlivých typů zdrojů, větrné elektrárny i fotovoltaiky. |
| Klíčová slova: |  | Obnovitelné zdroje, sluneční energie, větrná energie, … |

ZADÁNÍ

- Jaké znáš alternativní zdroje energie?

- Využitelnost těchto zdrojů v ČR.

- Druhy větrných motorů, účinnost., při jaké rychlosti větru mohou pracovat?

- Co je to sluneční konstanta a součinitel znečištění?

- Popiš jednotlivé části fotovoltaického systému.

- Co je to biomasa a jak se spaluje? Popiš schéma spalování.

ŘEŠENÍ

- Jaké znáš alternativní zdroje energie?

Sluneční energie, geotermální energie, slapová energie, energie větru, biomasa,…

- Využitelnost těchto zdrojů v ČR.

V ČR je možnost využití skoro všech zdrojů energie, ale v množství, poskytujícím našimi geografickými podmínkami. Sluneční a větrná energie do 15 %, geotermální se skoro nevyužívá (nutnost hlubinných vrtů), biomasa – rozvoj použití.

- Druhy větrných motorů, účinnost., při jaké rychlosti větru mohou pracovat?

Odporové – plocha klade odpor větru a síla, která je na tuto plochu vyvozována se mění na rotační pohyb

Vztlakové – vrtulové, jsou účinnější cca 59 %

- Co je to sluneční konstanta a součinitel znečištění?

Sluneční konstanta je teoretické množství sluneční energie dopadající za jednotku času na jednotkovou plochu mimo atmosféru.

Součinitel znečištění je míra zmenšení intenzity slunečního záření. Závisí na příměsi a atm. tlaku.

- Popiš jednotlivé části fotovoltaického systému.

- Co je to biomasa a jak se spaluje? Popiš schéma spalování.

Biomasa je jakákoliv hmota organického rostlinného nebo živočišného původu.