PRACOVNÍ LIST

Ochrany alternátorů

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 4. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Ochrany alternátorů |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_03_28_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  | 4 |
| Třída: |  | Z4K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29.8.2013 |
| Datum ověření: |  | 9. 1. 2014 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 4. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list k tématu ochran alternátorů. Studenti si procvičí jednotlivé druhy a funkce ochran. |
| Klíčová slova: |  | Druhy poruch, zemní ochrana, zpětná wattová ochrana, relé, činný výkon, poruchy statoru a rotoru |

ZADÁNÍ

1. Vyjmenuj izolační poruchy statoru.

2. Doplň schéma zemní ochrany rotoru pro odhalení poruchy střídavou superpozicí.

3. Jak pracuje zpětná wattová ochrana?

4. Doplň ochranu proti druhému zemnímu spojení a napiš, jak toto spojení vzniká.

5. Jaké funkce mají moderní ochrany alternátorů?

ŘEŠENÍ

- Mezi izolační poruchy statoru patří

vnitřní zkrat,vnější zkrat, závitový zkrat, zemní spojení, druhé zemní spojení

2.   Schéma zemní ochrany

- Zpětná wattová ochrana

Zamezuje zpětnému toku výkonu ze sítě do generátorů nebo blokuje vypínač alternátoru. Základem je součinový měřicí člen, na jeho vstup přivedeme napětí a proud.

Činný výkon je poté 	u∙i∙cosφ=p

Jalovou ochranu získáme posunem fáze o π/2.

4. Ochrana proti druhému zemnímu spojení

Zemní spojení vznikne, pokud dojde k porušení izolace budicího vinutí a na železe rotoru se objeví napětí. Při druhém zemním spojení mohou v rotoru téct velké proudy. V praxi se tato porucha často objevuje. Při průtoku poruchového proudu sepne proudové relé.

5. Funkce moderních ochran

Mají celkem tři funkce – ochrannou, měřicí a ovládací.

- Ochranná –3f nadproudová ochrana, zemní ochrana, nesymetrie, přepěťové ochrany, tepelné přetížení, směrová zemní ochrana, diferenciální ochrana, podbuzení, zpětná wattová ochrana, …

- Měřicí – 3f proud, zemní proud, 3f napětí, činný a jalový výkon, účiník, frekvence, kontrola vypínacího proudu, ...

- Ovládací – vypínač, odpojovač, stavová indikace