PRACOVNÍ LIST

Energetika

| Název projektu: |  | Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok |
| --- | --- | --- |
| Číslo projektu: |  | CZ.1.07/1.5.00/34.0521 |
| Číslo a název šablony: |  | V/2 - Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol |
| Téma sady: |  | Elektroenergetika pro žáky 4. ročníků střední školy |
| Téma: |  | Energetika |
| Číslo materiálu: |  | VY_52_INOVACE_03_32_KEZU |
| Druh učebního materiálu: |  | Pracovní list |
| Předmět: |  | Elektroenergetika |
| Ročník: |  |  |
| Třída: |  | Z4K |
| Autor: |  | Ing. Zuzana Kerndlová |
| Datum vytvoření: |  | 29. 8. 2013 |
| Datum ověření: |  | 3. 4. 2014 |
| Ověřil: |  | Autor |
| Anotace: |  | Materiál je určen pro 4. ročníky SPŠEIT. Jedná se o pracovní list k tématu energetika obecně. Studenti si procvičí některé známé pojmy z výroby a distribuce el. energie. |
| Klíčová slova: |  | Distribuce a přenos el. energie, přenosová mapa ČR, distributoři el. energie, .. |

ZADÁNÍ

- Co je to přenosová soustava a z čeho je složena?

- Popiš přenosovou soustavu a správně zařaď jednotlivé části přenosové soustavy včetně napětí v síti.

- Co je to distribuční soustava? Jaké soustavy máme v ČR?

- Vyjmenuj provozovatele distribučních soustav v ČR.

- Napiš v procentech v pořadí od nejvyššího podílu zdroje výroby elektřiny v ČR.

- Vyjmenuj 3 obnovitelné zdroje energie používané v ČR.

ŘEŠENÍ

- Co je to přenosová soustava a z čeho je složena?

Slouží k dálkovému přenosu elektrické energie.

Je složena z transformátorů, stožárů, kabelů, kompenzačních prvků, ovládacích a ochranných prvků.

- Popiš přenosovou soustavu a správně zařaď jednotlivé části přenosové soustavy včetně napětí v síti.

Elektřina je vyrobena v alternátoru, transformuje se na vyšší napětí, přenáší se pomocí vedení a transformuje se na nižší napětí. Poté navazuje distribuční soustava.

- Co je to distribuční soustava? Jaké soustavy máme v ČR?

Je to souhrn vedení elektřiny a příslušných zařízení sloužících k její distribuci.

Soustavy  VVN 110 kV, VN 22-35 kV, NN 0,4 kV.

- Vyjmenuj provozovatele distribučních soustav v ČR.

E.ON Distribuce a.s.

ČEZ

Pražská energetická PRE

- Napiš v procentech v pořadí od nejvyššího podílu zdroje výroby elektřiny v ČR.

Hnědé uhlí 45%, jádro 35%, černé uhlí 5,6%, voda 3,5%

- Vyjmenuj 3 obnovitelné zdroje energie používané v ČR.

Biomasa, větrná energie, sluneční  energie,...