[image: image1.emf]

Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             technologií Brno


Autor: Zbyněk Lecián


Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                kompetencí žáků středních škol

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_04_31_LEZB


Předmět: Odborný výcvik elektro
Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 2 ( Světelné zdroje, 
                     jejich tech. parametry, provedení, zapojení, řazení 1-7, 
                     zapojení SA 10, CRM-91H atd. )
Anotace: Odpovědět v testu na souhrnné otázky týkající se světelných 
                 rozvodů a základů elektrotechniky.                  

Očekávaný výstup: Vyřešit testovací otázky dle zadání – kontrola 
                                  všeobecných znalostí studenta

Druh učebního materiálu: Souhrnný test
Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.
Souhrnný test
Světelný okruh 1
1. Jakým typem kabelů se provádí bytový rozvod světelných obvodů:

a)  CYSY , CYLY
b)  SCyFy
c)  CMFM , CMSM
d)  CYKY , CYKYLo
2.Jak velkou zátěž můžeme připojit na světelný okruh jištěný jističem o hodnotě 10A/B:

a)  2,3kW
b)  2,3W
c)  23kW
d)  23000W 
[image: image1.emf]3. Co znamenají tyto schématické značky:

a)  svítidlo halogen ; konec vedené ; panelové svítidlo
b)  kolébkový spínač ; žárovkové svítidlo ; svítidlo zářivkové
c)  svítidlo halogen ; žárovkové svítidlo ; svítidlo zářivkové 
d)  kolébkový spínač ; svítidlo zářivkové ; žárovkové svítidlo
4. Jakým směrem by se měl spínač (vypínač) vypínat:

a)  Jen u páčkových  spínačů pokud to jde směrem dolů
b)  U páčkových či kolébkových spínačů pokud to jde směrem nahoru
c)  Jen u  kolébkových spínačů pokud to jde směrem nahoru
d)  U páčkových či kolébkových spínačů pokud to jde směrem dolů
5. Jaký je úbytek napětí na dvouvodičovém vedení dlouhém 200 m, průřezu 1 mm2,

     měrný odpor 0,0175:

a) 4,75 Ω

b) 7 Ω

c) 3,5 Ω
d) 9,5 Ω

6.  Schématické značky znázorňují spínače řazení č.:

[image: image2.emf]

[image: image3.png]



a)  1 ; 3 ; 03
b)   1S ;  03 ; 4         
c)   1S ;  3 ; 03
d)   1S ;  3 ; 4

7. Křížovým přepínačem rozumíme spínač řazení č.: :

a)  5
b)  5A
c)  6
d)  7
[image: image4.wmf]8.  Schématická značka znázorňuje spínač řazení č.:

a)  5A
b)  5B          
c)   5
d)   4
9. Elektrická kamínka mají dvě přepínatelná topná tělesa, která se zapínají samostatně, s 
     příkony 2500W a 1250 W, Un=230 V.  Odpory topných těles jsou: 


a)  230 Ω, 115 Ω
b)  21 Ω, 42 Ω
c)  32 Ω, 64 Ω
d)  23 Ω, 46 Ω
10.  Na wattmetru jsou nastaveny rozsahy 2 A a 240 V, ručka ukazuje výchylku 50 dílků. Stupnice má 
       100 dílků. Měřený výkon je :

a)  240W
b)  100W
c)  480W
d)  120W
11.  O jakém maximálním průměru se obvykle používají vodniče na světelné obvody :

a)  1,5mm
b)  1,5nm2
c)  1,5m2
d)  1,5mm2
[image: image5.wmf]Rv

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R

10

12.  Všechny odpor ve schématu mají hodnotu 100 (. Výsledný odpor Rv těchto zapojených odporů je:

a)  90 Ω
b)  10 Ω
c)  20 Ω
d)    5 Ω
13. Snížení úbytku napětí na vedení docílíme:

a)  snížením průřezu vedení
b)  snížením ani zvětšením nic nedocílíme, nezáleží na průřezu vedení
c)  změnou tvaru vodiče při zachování průřezu vodiče
d)  zvětšením průřezu vedení
[image: image6.png]©



14. Vypočtěte výstupní napětí U2 nezatíženého děliče 
       když  je  R1 = 400 (, R2 = 600 (, U1 = 20V

a)   18V
b)   12V
c)   10V
d)     8V

15. Druhá číslice u označení stupně krytí IP4x udává:

a)  stupeň ochrany proti vodě a doteku živých částí
b)  stupeň ochrany před vniknutím vody a pohybujícími předměty
c)  stupeň ochrany před vniknutím vody
d)  stupeň ochrany před vniknutím pevných předmětů či části těla  
Souhrnný test
Světelný okruh 1 (řešení)
Správné odpovědi
	1 
2 
3  
4 
5
	D
A
C
D
B
	6
7
8
9
10
	C
D
C
B
A
	11
12
13
14
15
	D
B
D
B
C


� EMBED Word.Picture.8 ���








[image: image7.png]e



[image: image8.png]©

X



_1264238382.doc



