[image: image1.emf]

Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních  
             technologií Brno


Autor: Zbyněk Lecián


Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521

Šablona: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných   
                kompetencí žáků středních škol

Číslo materiálu: VY_52_INOVACE_04_30_LEZB


Předmět: Odborný výcvik elektro
Téma sady: Elektrotechnika - Základy silnoproudu 1 (Výroba,bezpečnost,
 




   přenos a rozvody el. energie, zkratky,
 




   značení, práce tech. dokumentací)

Anotace: Odpovědět v testu na otázky týkající se bezpečnosti při práci na EZ                  

Očekávaný výstup: Vyřešit testovací otázky dle zadání – kontrola 
                                  všeobecných znalostí studenta

Druh učebního materiálu: Souhrnný test

Jiné zdroje: http://kutilska.poradna.net/file/view/2008-objp-gif
Souhrnný test
Bezpečná práce na EZ 2
1.  Čím se projevuje stárnutí izolace?


a) Snížením izolační pevnosti a izolačního odporu

b) Zvýšení izolační pevnosti a izolačního odporu

c) Snížením izolační pevnosti a zvýšením izolačního odporu 
d)   Snížením  izolačního odporu a zvýšení izolační pevnosti
2. Která vyhláška stanoví stupeň odborné způsobilosti v elektrotechnice?


a) 20/2008 Sb.

b) 50/1978 Sb. 

c) 50/2008 Sb.

d) 40/2000 Sb.

3. Přezkoušení pracovníků znalých je nutné provádět jednou za: 
 
a) 5 let
b) 2 roky
c) 4 roky
d) 3 roky

4. Vodiče PEN ani vodiče PE se:

a) může jistit pouze tehdy, slouží-li zároveň jako střední
b) jistí pouze ve starých rozvodech, kde není rozlišen od fázového
c) nesmějí jistit
d) pokud je na vodiči spínač musí se jistit  

5.  Jakou barvu izolace se značí ochranný vodič:

a) Modrá
b) Hnědá
c) Kombinace zelené/žluté
d) Oranžová

6.  Co signalizuje červená signálka na EZ?


a)  Přítomnost napětí 

b)  Chod

c)  Nebezpečí 

d) zvláštní  situace
7. Jaké je telefonní číslo první pomoci (záchranné služby) :

a)  150
b)  155
c)  112
d)  158
8.  Jaké je normalizované napětí elektrické sítě NN všeobecného užití v ČR?

a) 220 V / 380 V
b) 220 V / 400 V
c) 110 V / 230 V
d) 230 V / 400 V 

9.   Podle účelu se el. zařízení dělí na :

a) silová, sdělovací, řídící a zvláštní
b) průmyslová, bytová, vojenská
c) silnoproudá, slaboproudá, sdělovací
d) malé napětí, nízké napětí a vysoké napětí 

[image: image1.emf]
10.   Na kterou svorku připojíme fázi a na kterou nulák:  

a)   A - Střední vodič ; B - fázový vodič
b)   A - Ochranný vodič ; B - pracovní vodič
c)   A - Vodič  L  ;  B - střední vodič
d)   A - Vodič  fázový ; B - ochranný vodič
11.  O jakém maximálním průměru se obvykle používají vodniče na zásuvkové obvody :

a)  2,5mm
b)  2,5nm2
c)  2,5m2
d)  2,5mm2
12.  Jaké je hlavní rozdělení elektrických zařízení podle napětí:

a) Do 2500 V a nad 2500 V
b) Do 1000 V a nad 1000 V
c)  malé a velké
d)  Do 230 V a nad 400 V 
13. Jaké jsou základní stupně odborné způsobilosti v elektrotechnice:

a) Pracovníci seznámení, poučení, znalí, znalí s vyšší kvalifikací.
b) Pracovníci seznámení, poučení, znalí s vyšší kvalifikací, revizní technici.
c)  Pracovníci vyučení, s vyšší kvalifikací, revizní technici.
d)  Pracovníci seznámení, znalí, poučení, znalí s vyšší kvalifikací, revizní technici.
14. Co je to ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí SELV a PELV:


a) Ochrana napětí do 25 V

b) Ochrana napětí do 60 V

c) Ochrana malým napětím 

d) Ochrana napětím do 230V

15. První číslice u označení stupně krytí IPx2 udává:

a)  stupeň ochrany proti vodě a doteku živých částí
b)  stupeň ochrany před vniknutím vody a pohybujícími předměty
c)  stupeň ochrany před vniknutím vody
d)  stupeň ochrany před vniknutím pevných předmětů či části těla  
Souhrnný test
Bezpečná práce na EZ 2 (řešení)
Správné odpovědi
	1 
2 
3  
4 
5
	A
B 
D
C
C
	6
7
8
9
10
	C
B 
D
A
D
	11
12
13
14
15
	D
B 
A
C
D








[image: image2.png]i



