Projektové odpoledne číslo 14

Hrátky s iTriangle

16. 5. 2018

V tomto projektovém odpoledni vyzkoušíme další možnosti modulu iTriangle

Cíl:

Vyzkoušíme možnosti tlakového čidla ke zvýšení motivace a zájmu žáků o fyziku

Potřebujeme:

Potřebujeme: 
- Programovatelný modul iTriangle
- čidlo tlaku 
- plastovou lahev
- propojovací hadičky 
- uzavírací ventily

Popis pokusu:

Naplníme plastovou lahev z 90% vodou, do uzávěru vzduchotěsně připevníme tlakové čidlo. Čidlo připojíme k modulu iTriangle. K iTriangle dále připojíme zvukový signalizátor.

Na modulu nastavíme vhodnou mezní hodnotu tlaku vzduchu v lahvi. Při jeho dosažení začne zvukový signalizátor pískat.

Začneme stlačovat lahev tak dlouho, až dosáhneme mezní hodnoty. Průběh tlaku se vyznačí na grafu, zároveň dosažený tlak oznámí zvukový signalizátor.

Závěr:

Sestavu můžeme používat pro demonstraci přenosu tlakové síly kapaliny na vzduch, zvukový signalizátor je pro žáky výborný mozivační prvek – hra na „největšího siláka“ nebo „kdo udrží nastavený tlak nejdéle“.

Klíčová slova:

OPVVV/010/509, PO-1804-14, iTriangle, tlakové čidlo