Projektové odpoledne číslo 22

Pokročilé programování robota

24. 4. 2019

V tomto projektovém odpoledni vytvoříme a následně otestujeme algoritmus, který v nekonečném cyklu zajistí, že robot při svém cestování nespadne ze stolu a nenarazí do žádné překážky.

Cíl:

Vyzkoušíme možnosti programování LEGO MINDSTORMS formou pokročilého algoritmu, který využívá větvení, cykly, princip náhodnosti a logické operátory v kombinaci s čidlem barev a infračerveným čidlem.

Potřebujeme:

- programovací prostředí LEGO MINDSTORMS Home Edition

- programovatelný modul LEGO MINDSTORMS

- díly LEGO pro stavbu robota

- barevné čidlo pro měření barvy

- infračervené čidlo pro měření vzdálenosti

- černou lepící pásku

- stůl a libovolnou překážku

Popis pokusu:

Připravíme si ze stavebnice LEGOMINDSTORMS jednoduché vozidlo (robota).

Doplníme jej o 2 čidla na měření barev a infračervené čidlo. Pro testování si připravíme černou lepící pásku, kterou připevníme na okraj stolu. Dále si na stůl připravíme libovolnou překážku. Stůl nesmí mít černou barvu. Vytvoříme vhodný program.

Popis programu: Po zmáčknutí tlačítka robot v cyklu provádí následující instrukce:

- Pomocí infračerveného čidla zjisti, zda před tebou je překážka

- Pomocí čidel barev zjisti, zda pod tebou je černá barva (černá lepící páska)

- Pokud jsou body 1) a 2) nepravdivé, posuň se o pár kroků dopředu.

- Pokud je alespoň jeden z bodů 1) a 2) pravdivý, tedy robot stojí před překážkou, nebo je na konci stolu, náhodně si vyber, zda se otočíš doprava, doleva či dozadu.

Body 1) až 4) opakuj v nekonečné smyčce, dokud nebude zmáčknuto tlačítko.

Závěr: Stavebnici LEGO MINDSTORMS lze využít i pro pokročilé algoritmy a je tedy plně dostačující pro výuku programování s využitím základních programových struktur.

Klíčová slova:

OPVVV/010/509, PO-1904-14, LEGO MINDSTORMS, program, cyklus, větvení, LEGO MINDSTORMS Home Edition,