Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Hradec Králové, Vocelova 1338

Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0245

Číslo DUM:	VY_32_INOVACE_07_A_16

Tematická oblast:	Stejnosměrný proud a Elektrochemie

Téma:	Ověření Ohmova zákona

Autor:	Ing. Lukáš Nepokoj

Datum vytvoření:	září 2012

Anotace

Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – žáci mohou vyplňovat protokol pomocí výpočetní techniky, případně učitel může využívat interaktivní tabuli spolu s tímto protokolem při laboratorním měření.

Metodický pokyn

Materiál používá učitel při laboratorním měření – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro zapisování naměřených hodnot a tvorbu měřicího protokolu.

| Protokol z laboratorního cvičení č. |  | Hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měřeno dne: | Jméno: |  |  |  |
| V místnosti č. | Třída: |  | Předm.: |  |
| Odevzdáno: | Spolupracoval: |  |  |  |
| Ověření Ohmova zákona |  |  |  |  |

## Cíl:

Měřením napětí a proudu na rezistoru ověřit Ohmův zákon ve tvaru R = U/I.

## Teorie:

Co popisuje Ohmův zákon? Jak se bude chovat odpor rezistoru, pokud budeme zvyšovat napětí?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## Přístroje a pomůcky:

- propojovací vodiče

Rezistor – cca 100, typ:.............................................

Ampérmetr - ........................

Voltmetr - ...........................

Regulovatelný zdroj - ..........................

## Schéma zapojení pro měření:

## Pracovní postup:

- Ovládací prvky zdroje nastavte na minimum

Obvod zapojte podle schématu: jako ampérmetr použijte multimetr přepojený do polohy měření ss proudu „mA“:  vstupní  svorka  (+ zdroje)  „mA“,   výstupní svorka „COM“.

Jako voltmetr použijte multimetr přepojený na měření ss napětí „-V“,  vstupní svorka  (+)  „V“,  výstupní svorka  (- zdroje) „COM“.

Zapněte zdroj. Postupně zvyšujte napětí zdroje a sledujte proud.

Vždy po dvou voltech zapisujte hodnoty napětí a proudu do tabulky. Měřte do 20 V.

Po ukončení měření vypněte zdroj a měřidla přepínačem funkcí do polohy  „OFF“.

Ke každé naměřené dvojici hodnot vypočtěte podle Ohmova zákona odpor  a výkon vyzářený rezistorem

Závislost proudu na napětí vyneste do grafu.

Vyhodnoťte měření!

## Tabulky :

Tabulka č. 1 – Naměřené a vypočtené hodnoty:

| č. měř. | U [V] | I [A] | R [] | P [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

## Grafy:

Závislost proudu na napětí:

I [mA]

0

0         2       4         6         8       10       12      14      16      18       20           U  [V]

## Závěr

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

# Použité zdroje

- TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.

- Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.