Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Hradec Králové, Vocelova 1338

Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0245

Číslo DUM:	VY_32_INOVACE_07_A_19

Tematická oblast:	Stejnosměrný proud a Elektrochemie

Téma:	Řazení rezistorů

Autor:	Ing. Lukáš Nepokoj

Datum vytvoření:	září 2012

Anotace

Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru MIEZ, předmětu ELEKTROTECHNIKA, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – žáci mohou vyplňovat protokol pomocí výpočetní techniky, případně učitel může využívat interaktivní tabuli spolu s tímto protokolem při laboratorním měření.

Metodický pokyn

Materiál používá učitel při laboratorním měření – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro zapisování naměřených hodnot a tvorbu měřicího protokolu.

| Protokol z laboratorního cvičení č. |  | Hodnocení: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měřeno dne: | Jméno: |  |  |  |
| V místnosti č. | Třída: |  | Předm.: |  |
| Odevzdáno: | Spolupracoval: |  |  |  |
| Řazení rezistorů |  |  |  |  |

## Cíl:

Měřením ověřit platnost vzorců pro stanovení výsledné hodnoty odporu rezistorů řazených sériově a paralelně.

## Teorie:

Bude výsledný odpor při sériovém a paralelním spojení menší nebo větší než jednotlivé odpory?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

## Přístroje a pomůcky:

- propojovací vodiče

Rezistor R1 – typ:............................... hodnota:...................................

Rezistor R2 – typ:............................... hodnota:...................................

Rezistor R3 – typ:............................... hodnota:...................................

Ohmmetr – typ:........................................

## Schéma zapojení pro měření:

č. 1					č. 2						č. 3

## Pracovní postup:

- Použijte katalog nebo internet ke zjištění jmenovitých hodnot použitých součástek a zapište tyto katalogové údaje do seznamu přístrojů a pomůcek!

- Nakreslete schéma měření č. 1 (rezistor a paralelně připojený ohmmetr)

- Nakreslete schéma č. 2 (tři sériově spojené rezistory a paralelně k nim připojený ohmmetr)

- Nakreslete sch. č. 3 (tři paralelně spojené rezistory a k nim paralelně připojený ohmmetr)

- Propojte obvod postupně podle schématu č. 1, č. 2, č. 3.

- Nastavte rozsah na měřicím přístroji, odečtěte hodnotu odporu a zapište do tabulky.

- Spočítejte odpor pro sériová a paralelní spojení rezistorů (Jako referenční hodnotu odporu zvolte naměřenou hodnotu z tabulky č. 1).

- Porovnejte a diskutujte změřené a vypočtené hodnoty odporů!

## Výpočty:

sériové spojení rezistorů:

paralelní spojení rezistorů:

## Tabulky:

Tabulka č. 1 – naměřené a jmenovité hodnoty rezistorů:

| Rezistor | Jmenovitá hodnota [Ω] | Naměřená hodnota [Ω] | rozdíl [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |
| R2 |  |  |  |
| R3 |  |  |  |

Tabulka č. 2 – naměřené a vypočtené hodnoty odporů při sériovém spojení rezistorů:

| Rezistor | Vypočtená hodnota [Ω] | Naměřená hodnota [Ω] | rozdíl [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 + R2 |  |  |  |
| R2 + R3 |  |  |  |
| R1 + R2 + R3 |  |  |  |

Tabulka č. 3 – naměřené a vypočtené hodnoty odporů při paralelním spojení rezistorů:

| Rezistor | Vypočtená hodnota [Ω] | Naměřená hodnota [Ω] | rozdíl [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 // R2 |  |  |  |
| R2 // R3 |  |  |  |
| R1 // R2 // R3 |  |  |  |

## Závěr:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

# Použité zdroje

- TKOTZ, Klaus a kol. PŘÍRUČKA PRO ELEKTROTECHNIKA. Praha: Europa-Sobotáles cz, s.r.o., 2006, ISBN 80-86706-13-3.

- Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.