[image: image2.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI






Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí

CZ.1.07/1.5.00/34.0448
	Číslo projektu
	CZ.1.07/1.5.00/34.0448

	Číslo materiálu
	OV-MS1-1/4 Měření a rýsování

	Název školy
	Střední odborná škola elektrotechnická, 
Centrum odborné přípravy, 
Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

	Autor
	Bc. Martin Řeřicha

	Tématický celek
	Opracování kovů a plastů, spojování materiálů

	Ročník
	1. ročník SOŠ

	Datum tvorby
	27.11.2012

	Anotace
	Pracovní list – rýsování na plech

	Metodický pokyn
	DUM pro praktický výcvik z měření a rýsování


	Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora


Jméno : ……………………..





Třída : ……..

Pracovní list – rýsování hvězdy na plech
[image: image1.wmf]
Řešení:
Materiál: plech 60 x 60 mm tloušťky 0,8 mm
Nářadí: ocelové kružítko, ocelové měřítko, rýsovací jehla, úhelník.
Postup:
· rýsovací jehlou a s pomocí úhelníku narýsujeme ve středu plechu 60x60 mm dvě osy x a y navzájem kolmé.

· Ze středu os ocelovým kružítkem narýsujeme dvě soustředné kružnice o průměru 30 a 60 mm.

· Do kružnice 60 mm rýsovací jehlou za pomoci ocelového kružítka vrýsujeme šestiúhelník s vrcholem nahoře
· Do kružnice 30 mm rýsovací jehlou za pomoci ocelového kružítka vrýsujeme šestiúhelník pootočený o 90° oproti úhelníku v 60 mm kružnici.

· Jednotlivé vrcholy šestiúhelníků navzájem spojíme a vytvoříme hvězdu dle obrázku
Zdroje:
Seznam literatury a pramenů
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

[image: image2.jpg]