[image: image2.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI






Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí

CZ.1.07/1.5.00/34.0448
	Číslo projektu
	CZ.1.07/1.5.00/34.0448

	Číslo materiálu
	OV-MS1-1/24 Nýtování

	Název školy
	Střední odborná škola elektrotechnická, 
Centrum odborné přípravy, 
Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

	Autor
	Bc. Martin Řeřicha

	Tématický celek
	Opracování kovů a plastů, spojování materiálů

	Ročník
	1. ročník SOŠ

	Datum tvorby
	28.11.2012

	Anotace
	Pracovní list – nýtování

	Metodický pokyn
	DUM pro praktický výcvik rýsování, řezání, pilování, vrtání a nýtování.


	Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora


Jméno : ……………………..





Třída : ……..

Pracovní list – nýtování
[image: image1.emf]
Řešení:
Materiál: 

· plech o rozměrech 100 x 100 mm tloušťky 5 mm

· nýty hliníkové 4x15 mm

     Nářadí: ocelové měřítko, rýsovací jehla, úhelník, pilka na železo, pilník, svěrka, vrták průměr 4 mm, 
                   kladivo, důlčík, nýtovací nářadí (utahovák, podpěrný hlavičkář, závěrný hlavičkář).

     Postup:  díly výrobku narýsujeme, vyřízneme a pilníkem opracujeme. Při následné operaci navzájem   

                  sevřené díly svěrkou svrtáme a díry začistíme. Následně snýtujeme pomocí nýtovacího nářadí.  

                  A to tak, že s nasazenými  nýty utahovákem díly stáhneme k sobě a pak podpěrným 

                  hlavičkářem podepřeme spodní hlavičku nýtu a horní část nýtu lehce rozklepeme a poté  

                  upravíme a dokončíme nýtování údery na závěrný hlavičkář. 
Zdroje:
Seznam literatury a pramenů
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jákékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

[image: image2.jpg]