Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí

CZ.1.07/1.5.00/34.0448

| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0448 |
| --- | --- |
| Číslo materiálu | ICT-ZE-1_17 Stejnosměrný proud I – základní poznatky |
| Název školy | Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou |
| Autor | Mgr. Petr Danihelka |
| Tematický celek | Stejnosměrný proud |
| Ročník | 1. ročník SOŠ |
| Datum tvorby | 16. 10. 2012 |
| Anotace | Pracovní list – Stejnosměrný proud I – základní poznatky |
| Metodický pokyn | Lze použít při výuce k zopakování učiva buď pro práci ve dvojicích, nebo jako samostatnou práci |
| Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora |  |

Jméno: ……………………..						Třída: ……..

Pracovní list – Stejnosměrný proud I – základní poznatky

1. Uveďte, jaký je rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým elektrickým proudem.

2. Dokreslete schéma jednoduchého elektrického obvodu, popište jeho jednotlivé části.

3. Doplňte obvod pro měření proudu procházejícího rezistorem.

4. Dokreslete zapojení voltmetru pro měření napětí na rezistoru.

5. Vysvětlete, jak a proč závisí elektrický odpor na teplotě:

6. Spojte mezi sebou správné výrazy. Maximálně pěti slovy zdůvodněte u každého výrazu své rozhodnutí.

Větší elektrický odpor

Menší elektrický odpor

Menší teplota

Větší teplota

Větší průřez vodiče

Kratší vodič

Delší vodič

Menší průřez vodiče

7. Popište druhy rezistorů podle jejich konstrukce.

8. Jak bychom mohli změřit napětí o velikosti kolem 500V, když máme k dispozici pouze dva voltmetry s měřícím rozsahem 300 V? Nakreslete.

9. Jsou dány tři rezistory: R1 = 1 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 3 Ω. Sestavte pomocí těchto rezistorů maximální počet obvodů a vypočítejte jejich celkový odpor. Postupujte tak, že nakreslíte schéma zapojení a k němu provedete výpočet. Jednotlivá schémata číslujte.

Příklad:

1. R = R1 + R2 = 1 + 2 = 3 Ω

Řešení:

1. Uveďte, jaký je rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým elektrickým proudem.

Řešení: U stejnosměrného proudu se elektrony pohybují pouze jedním směrem, u střídavého se smysl jejich pohybu periodicky mnění

2. Dokreslete schéma jednoduchého elektrického obvodu, popište jeho jednotlivé části.

Řešení:

spotřebič napětí

vedení

spínač

zdroj napětí

3. Doplňte obvod pro měření proudu procházejícího rezistorem.

Řešení:

4. Dokreslete zapojení voltmetru pro měření napětí na rezistoru.

Řešení:

5. Vysvětlete, jak a proč závisí elektrický odpor na teplotě:

Řešení: Zahřejeme-li vodič, zvětší se rozkmit atomů kolem jejich rovnovážných poloh a tím se zvětší počet srážek s jednotlivými elektrony – znesnadňuje se uspořádaný pohyb elektronů- vzrůstá elektrický odpor.

6. Spojte mezi sebou správné výrazy. Maximálně pěti slovy zdůvodněte u každého výrazu své rozhodnutí.

Delší vodič

Větší teplota

Větší elektrický odpor

Řešení:

Menší průřez vodiče

Kratší vodič

Menší elektrický odpor

Větší průřez vodiče

Menší teplota

7. Popište druhy rezistorů podle jejich konstrukce.

Řešení: 	1. vrstvové rezistory

2. drátové rezistory

3. potenciometry

8. Jak bychom mohli změřit napětí o velikosti kolem 500V, když máme k dispozici pouze dva voltmetry s měřícím rozsahem 300 V? Nakreslete.

Řešení:

Voltmetry zapojíme do série. Napětí se na ně rozloží a pak hodnoty naměřené jednotlivými voltmetry sečteme.

9. Jsou dány tři rezistory: R1 = 1 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 3 Ω. Sestavte pomocí těchto rezistorů maximální počet obvodů a vypočítejte jejich celkový odpor. Postupujte tak, že nakreslíte schéma zapojení a k němu provedete výpočet. Jednotlivá schémata číslujte.

Příklad:

1. R = R1 + R2 = 1 + 2 = 3 Ω

Řešení:

R1, R2, R3, sériově 12,23,13, 123, paralelně 12,23,13, 123, smíšeně 1+23par (kombinace 3x), 1+23ser (kombinace 3x) = celkem 17 zapojení

Zdroje:

Seznam literatury a pramenů:

DANIHELKA, Petr. Základy elektrotechniky. 1. vydání. České Budějovice: ROČNÍ OBDOBÍ, 2004.

NAHODIL, Josef. Fyzika v běžném životě. 1. vydání. Praha : Prometheus, 1996. 149 s. ISBN 80-7196-005-5

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.