[image: image1.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI






Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí

CZ.1.07/1.5.00/34.0448
	Číslo projektu
	CZ.1.07/1.5.00/34.0448

	Číslo materiálu
	ICT-PG1-1/12 Podprogramy, časové smyčky – pracovní list

	Název školy
	Střední odborná škola elektrotechnická, 
Centrum odborné přípravy, 
Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

	Autor
	Bc. Zdeněk Boháč

	Tématický celek
	Programování jednočipových mikropočítačů

	Ročník
	2.-4. ročník SOŠ

	Datum tvorby
	prosinec 2012

	Anotace
	Pracovní list – procvičování podprogramů

	Metodický pokyn
	Lze použít při výuce k zopakování učiva jako samostatnou práci

	Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora


Jméno : ……………………..





Třída : ……..

Pracovní list – Podprogramy, časové smyčky
1) Podprogramy se používají:

a) v každém programu. Bez použití podprogramů nelze žádný program pro jednočipový mikroprocesor napsat.
b) tam, kde je potřeba nějakou činnosti provádět opakovaně na různých částech programu.
c) pouze u časových smyček.
2) Pro volání podprogramu se používá instrukce:
a) CALL k
b) GOTO k
c) DECFSZ f,d
d) RETURN 
3) Pro návrat z podprogramu se používá instrukce:

a) CALL k
b) GOTO k

c)RETURN
d) DECFSZ f,d
[image: image1.jpg]4) Doba 1 instrukčního cyklu u PIC16F84A je:

a) je odvozena od frekvence oscilátoru a odpovídá vztahu 
b) pevně stanovena na dobu 1 µS
[image: image2.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




c) době 1 taktu oscilátoru
d) je odvozena od frekvence oscilátoru a odpovídá vztahu 

[image: image3.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




5) Očíslujte akce čísly od 1 do 4 tak, jak jdou se postupně při volání podprogramu se provádějí:
Provede se samotný podprogram. 
K hodnotě v programovém čítači se přičte číslo 1 a výsledek se uloží na vrchol zásobníku.

Instrukce RETURN sáhne na vrchol zásobníku, kde je uložena návratová hodnota buňky paměti od které pokračuje vykonávání programu. 
Instrukce CALL zjistí hodnotu, která je obsažena v programovém čítači.
6) Kolik instrukčních cyklů bude trvat následující časová smyčka:
CNT   EQU   0X0C 

CEKEJ
MOVLW D’10’



MOVWF
CNT
LOOP
NOP 
NOP


DECFSZ  CNT,1


GOTO LOOP


RETURN
7) Jak dlouho bude trvat následující časová smyčka u mikroprocesoru s taktovací frekvencí oscilátoru 4MHz:
CNT1   EQU   0X0C ; definice registru citace

CNT2   EQU   0X0C ; definice registru citace 

CEKEJ
MOVLW D’10’



MOVWF
CNT2 ; naplneni registru citace hodnotou 100

LOOP_A
MOVLW D’100’



MOVWF
CNT1 ; naplneni registru citace hodnotou 10

LOOP_B
NOP ; telo smycky



NOP ; telo smycky



DECFSZ  CNT1,1 ; odecte od CNT1 1, pokud je vysl. 0



GOTO LOOP_B ; tak je GOTO nahrazeno instrukci NOP



DECFSZ
CNT2,1 ; odecte od CNT2 1, pokud je vysl. 0



GOTO LOOP_A ; tak je GOTO nahrazeno instrukci NOP 

Řešení:

1) Podprogramy se používají:

a) v každém programu. Bez použití podprogramů nelze žádný program pro jednočipový mikroprocesor napsat.

b) tam, kde je potřeba nějakou činnosti provádět opakovaně na různých částech programu.

c) pouze u časových smyček.
2) Pro volání podprogramu se používá instrukce:

a) CALL k
b) GOTO k
c) DECFSZ f,d
d) RETURN 
3) Pro návrat z podprogramu se používá instrukce:

a) CALL k
b) GOTO k

c)RETURN
d) DECFSZ f,d
[image: image4.wmf]4

osc

ic

f

t

=

4) Doba 1 instrukčního cyklu u PIC16F84A je:

a) je odvozena od frekvence oscilátoru a odpovídá vztahu 

b) pevně stanovena na dobu 1 µS
[image: image5.wmf]2

osc

ic

f

t

=

c) době 1 taktu oscilátoru
d) je odvozena od frekvence oscilátoru a odpovídá vztahu 

[image: image6.wmf]2

osc

ic

f

t

=

5) Očíslujte akce čísly od 1 do 4 tak, jak jdou se postupně při volání podprogramu se provádějí: 
3) Provede se samotný podprogram. 
2) K hodnotě v programovém čítači se přičte číslo 1 a výsledek se uloží na vrchol zásobníku.

4) Instrukce RETURN sáhne na vrchol zásobníku, kde je uložena návratová hodnota buňky paměti od které pokračuje vykonávání programu. 
1) Instrukce CALL zjistí hodnotu, která je obsažena v programovém čítači.
6) Kolik instrukčních cyklů bude trvat následující časová smyčka:

CNT   EQU   0X0C;      (1)
CEKEJ
MOVLW D’10’;     (1)


MOVWF
CNT;       (1)
LOOP
NOP 
NOP;       (1)


DECFSZ  CNT,1;   (1)


GOTO LOOP;       (1) nebo (2)


RETURN; navrat z podprogramu není součásti casove smycky
(1+1+2)*100+1+1-1=401 instrukčních cyklů

7) Jak dlouho bude trvat následující časová smyčka u mikroprocesoru s taktovací frekvencí oscilátoru 4MHz:
CNT1   EQU   0X0C ; definice registru citace

CNT2   EQU   0X0C ; definice registru citace 

CEKEJ
MOVLW D’10’



MOVWF
CNT2 ; naplneni registru citace hodnotou 100

LOOP_A
MOVLW D’100’



MOVWF
CNT1 ; naplneni registru citace hodnotou 10

LOOP_B
NOP ; telo smycky



NOP ; telo smycky



DECFSZ  CNT1,1 ; odecte od CNT1 1, pokud je vysl. 0



GOTO LOOP_B ; tak je GOTO nahrazeno instrukci NOP



DECFSZ
CNT2,1 ; odecte od CNT2 1, pokud je vysl. 0



GOTO LOOP_A ; tak je GOTO nahrazeno instrukci NOP 
(1+1+1+2)*100+1+1-1=501 vnitřní smyčka

Výpočet vnitřní časové smyčky:

- sečteme počet instrukčních cyklů instrukcí v těle smyčky včetně rozhodovací instrukce a instrukce skoku na začátek smyčky, tj. NOP(1 cyklus) + NOP(1 cyklus) + DECFSZ(1 cyklus) + GOTO(2 cykly) = 5 cyklů

- počet cyklů, potřebných k jednomu průchodu smyčkou vynásobíme počtem opakování: 5 x 100 = 500

- k vypočítané hodnotě musíme přičíst i instrukce, které naplňují registr čítače MOVLW (1 cyklus) a MOVWF (1 cyklus)

- protože je při posledním průchodu smyčkou nahrazena instrukce GOTO (2 cykly) instrukcí NOP (1 cyklus), musíme odečíst jeden cyklus.

- 500 + 2 - 1 = 501 tj. při instrukčním cyklu 1 µs  je to 501 µs.

Výpočet kompletní časové smyčky:

- k počtu instrukčních cyklů vnitřní smyčky přičteme instrukce DECFSZ (1 cyklus), GOTO (2 cykly) a dostaneme tak počet instrukčních cyklů těla vnější smyčky: 501 + 2 + 1 = 504

- vynásobíme počet instrukčních cyklů těla vnější smyčky počtem jejích opakování, tj. konstantou vnější smyčky: 504 x 10 = 5040

- přičteme instrukce, které naplňují registr vnější smyčky, a odečteme jeden instrukční cyklus, protože GOTO je při posledním průchodu vnější smyčkou nahrazeno instrukcí NOP.

- celá časová smyčka trvá 5040 + 2 - 1 = 5041 cyklů
Zdroje:
Seznam literatury a pramenů
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jákékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
PIC krok za krokem ASIX [online]. 2000 [cit. 2012-10-05]. Dostupné z: http://www.asix.cz/download/other/pic_krok_za_krokem.pdf
� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���








Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

[image: image7.wmf]4

osc

ic

f

t

=

[image: image8.wmf]2

osc

ic

f

t

=

[image: image9.png]Sackiroven T

ok Graver &

Voo pro feset

eHlo pro prerute

volna pamst pro uZvatele




[image: image10.wmf]4

osc

ic

f

t

=

[image: image11.png]PC<120>

CALL, RETUR] 13,

B rerpt 1
¥ Stack droven 1

Stack troven 8

Vektor pro reset

vektor pro preruser

2
E
5
&
°




_1418800228.unknown

_1418800176.unknown

