[image: image3.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI






Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí

CZ.1.07/1.5.00/34.0448
	Číslo projektu
	CZ.1.07/1.5.00/34.0448

	Číslo materiálu
	ICT-PG1-1/13 Adresování přímé a nepřímé – pracovní list

	Název školy
	Střední odborná škola elektrotechnická, 
Centrum odborné přípravy, 
Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

	Autor
	Bc. Zdeněk Boháč

	Tématický celek
	Programování jednočipových mikropočítačů

	Ročník
	2.-4. ročník SOŠ

	Datum tvorby
	leden 2013

	Anotace
	Pracovní list – Adresování přímé a nepřímé

	Metodický pokyn
	Lze použít při výuce k zopakování učiva jako samostatnou práci

	Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora


Jméno : ……………………..





Třída : ……..

Pracovní list – Adresování přímé a nepřímé
1) V zapojení níže jsou k mikroprocesoru připojeny 4 tlačítka a 8 LED diod (dle č. obr. 1).
Vstupně-výstupní brány, kde jsou připojena tlačítka nastavte jako vstupy a vstupně-výstupní brány s připojenými LED diodami, nastavte jako výstupy.

[image: image1]
Obr. č. 1 Schéma zapojení

Doplňte do registrů TRISA, TRISB, PORTA a PORTB správné hodnoty pro případ, že LED 1 až LED4 mají svítit a LED 5 až LED8 mají být zhasnuty:
                                                                                                                                    TRISA  
	RA7


	RA6


	RA5


	RA4


	RA3


	RA2


	RA1


	RA0




           





                                                TRISB 
	RB7


	RB6


	RB5


	RB4


	RB3


	RB2


	RB1


	RB0




                                                       


                                                 PORTB    06h

	RB7


	RB6


	RB5


	RB4


	RB3


	RB2


	RB1


	RB0




RISB    86hh výstupyako vstupy,pojte jako vstupy, 













































































2) U nepřímého adresování se adresa registru, do kterého chceme zapsat, zapisuje do registru nazvaného:
a) STATUS
b) FSR
c) PORTA
d) OPTION 
3) Rozsviťte LED diodu připojenou na I/O bránu RB5 dle obr. č. 1. Seřaďte instrukce do správného pořadí, jak mají po sobě následovat. 

INDF EQU 0x00; FSR EQU 0x04; STATUS EQU 0x03; TRISB  EQU 0x06; TRISB  EQU 0x86; PORTB EQU 0x06; 
#DEFINE RP0 STATUS,5; #DEFINE LED PORTB,5;
BCF RP0; BSF RP0; MOVLW B’11011111’; MOVWF TRISB; BSF LED;  
ORG 0x00; 
END; 
Napište úlohu s využitím: 

a) přímého adresování,                                                            b) nepřímého adresování.
Řešení:

2) V zapojení níže jsou k mikroprocesoru připojeny 4 tlačítka a 8 LED diod (dle č. obr. 1).
Vstupně-výstupní brány, kde jsou připojena tlačítka nastavte jako vstupy a vstupně-výstupní brány s připojenými LED diodami, nastavte jako výstupy.

[image: image2]
Obr. č. 1 Schéma zapojení

Doplňte do registrů TRISA, TRISB, PORTA a PORTB správné hodnoty pro případ, že LED 1 až LED4 mají svítit a LED 5 až LED8 mají být zhasnuty:

                                                                                                                                    TRISA  
	RA7

0
	RA6

0
	RA5

0
	RA4

1
	RA3

1
	RA2

1
	RA1

1
	RA0

1


           





                                                TRISB 
	RB7

0
	RB6

0
	RB5

0
	RB4

0
	RB3

0
	RB2

0
	RB1

0
	RB0

0


                                                       


                                                 PORTB    06h

	RB7

0
	RB6

0
	RB5

0
	RB4

0
	RB3

1
	RB2

1
	RB1

1
	RB0

1


RISB    86hh výstupyako vstupy,pojte jako vstupy, 













































































2) U nepřímého adresování se adresa registru, do kterého chceme zapsat, zapisuje do registru nazvaného:

a) STATUS
b) FSR
c) PORTA
d) OPTION 
3) Rozsviťte LED diodu připojenou na I/O bránu RB5 dle obr. č. 1. Seřaďte instrukce do správného pořadí, jak mají po sobě následovat. 

INDF EQU 0x00; FSR EQU 0x04; STATUS EQU 0x03; TRISB  EQU 0x06; TRISB  EQU 0x86; PORTB EQU 0x06; 

#DEFINE RP0 STATUS,5; #DEFINE LED PORTB,5;

BCF RP0; BSF RP0; MOVLW B’11011111’; MOVWF TRISB; BSF LED;  

ORG 0x00; 
END; 
Napište úlohu s využitím: 

a)přímého adresování:

; *******************************************************

; rozsviceni LED diody, ktera je pripojena na RB5 anodou

; ukazka primeho adresovani

; *******************************************************

; ********* Speciální funkcni registry ***********************************

STATUS 
EQU
03h ; STATUS je na adrese 0x03

PORTB

EQU
06h

TRISB

EQU
06h ; použijeme prime adresovani – adresa PORTB a TRISB stejna

; ********* Definice bitu ************************************************ 

#DEFINE
RP0
STATUS,5 ; RP0 je paty bit registru STATUS

#DEFINE
LED
PORTB,5 ; LED je na RP5
; ********* Hlavni program *********************************************** 



ORG
0x00 ; program je ulozen od adresy 0x00



BSF
RP0 ; Bank 1



MOVLW
B'110111111'



MOVWF
TRISB ; pin RB5 jako vystup



BCF
RP0
; Bank 0



BSF
LED ; rozsviti LED



END
; konec programu

b) nepřímého adresování:
; *******************************************************

; rozsviceni LED diody, ktera je pripojena na RB5 anodou

; za pouziti neprimeho adresovani

; *******************************************************

; ********* Speciální funkcni registry ***********************************

INDF

EQU
00h

FSR

EQU
04h

PORTB

EQU
06h

TRISB

EQU
86h ;použijeme neprime adresovani

; ********* Definice bitu ************************************************ 

#DEFINE
LED
PORTB,5 ; LED je na RP5

; ********* Hlavni program *********************************************** 



ORG
0x00 ; program je ulozen od adresy 0x00



MOVLW
TRISB



MOVWF
FSR ; adresu registru TRISB ulozime do FSR



MOVLW
B'110111111'



MOVWF
INDF ; pin RB0 jako vystup



BSF
LED ; rozsviti LED



END
; konec programu
Zdroje:
Seznam literatury a pramenů
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jákékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
PIC krok za krokem ASIX [online]. 2000 [cit. 2012-10-05]. Dostupné z: http://www.asix.cz/download/other/pic_krok_za_krokem.pdf















Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

[image: image3.jpg][image: image4.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




[image: image5.emf]RA2

RA3

RA4/RTCC

-MCLR

GND

RBO/INT

REB1

RB2

RB3

RA1

RAO

OSC1

OSC2

VCC

RB7

RB6

RB5

RB4

PIC 16F84A

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

C1

22p

R9

4K7

R12

2K2

5V

+

LED 7 LED 6 LED 5 LED 4 LED 3

LED 2 LED 1

-

TL1

R10

4K7

TL2

R11

4K7

TL3 TL4

R13

4K7

R14

4K7

R8

LED 8

