VÝROBNÍ POSTUPY

metodika

Doplňte co nejvýstižněji chybějící části definic u jednotlivých organizačních typů výroby:

- U proudové výroby odpovídá rozmístění výrobního zařízení

technologickému postupu výroby ……………………………………………………………………………………………………….…

- U dílenské výroby jsou výrobní zařízení

se stejným typem operace soustředěny do jedné dílny ..................................................................................................................................................

- Skupinová výroba je kombinace dílenské a proudové výroby, kdy se výrobní zařízení,

typické pro určité operace, sdruží do skupiny a v rámci této skupiny může být využito proudové uspořádání ……………………………………………………………….………………..

Doplňte přesné názvy typů proudové výroby podle jednotlivých charakteristik:

- Operace na sebe časově navazují bez přestávek.

Pásová výroba ………………………………………………………………………………………..

- Výroba je plně automatizovaná včetně kontroly.

Transferová linka ……………………………………………………………………………………..

- Mezi jednotlivými výrobními operacemi chybí přesná časová koordinace.

Proudová výroba s volným rytmem ……………………………………….………………………..

Doplňte do tabulky libovolné 2 výhody a nevýhody u jednotlivých organizačních typů výroby, aniž byste se u jednotlivých typů výroby opakovali:

|  | Výhody | Nevýhody |
| --- | --- | --- |
| Proudová výroba | vysoké pracovní tempo | nízká flexibilita |
|  | přehlednost výroby | vysoké pořizovací náklady |
| Dílenská výroba | všestranná pracovní síla | problém meziskladů |
|  | zřízení nových míst | vyšší náklady |
| Skupinová výroba | zrychlení výrobního procesu | problém dopravních cest |
|  | snížení skladovacích nákladů | nerovnoměrné využívání dílen |
| Výroba na pracovišti | vysoká flexibilita | dlouhé dodací lhůty |
|  | univerzální VZ | organizační složitost |

Vysvětlete podstatu uvedeného druhu výroby a uveďte u každého jeden jakýkoliv konkrétní příklad z praxe:

- Interní výroba na stanovišti

výroba se s ohledem na velikost výrobku odehrává v podniku na jednom montážním místě a potřebné výrobní zařízení je dopravováno k výrobku …………………………………….……

příklad: výroba lodí

- Externí výroba na stanovišti

Výroba se odehrává mimo podnik, protože hotový výrobek není možné později přemístit …………………………………………………………………………………………………….…....

příklad: výstavba rodinného domu

Doplňte do tabulky následující údaje tak, abyste vyjádřili podstatu daného ukazatele pro jednotlivé typy výrob:

individuální, standardizovaný, široký, střední, úzký, desetitisíce, tisíce, stovky, desítky, kusy, běžně, často, někdy, zřídka, malá, střední, velká, kvalita, cena, univerzální, specializované, linky, dílenská, specializovaná, proudová, nízká, částečná, dobrá, vysoká, žádné, nepravidelné, pravidelné, nepřetržité, snadná, obtížná, měsíce, týdny, dny, hodiny, dlouhý, střední, krátký, minimální, náročné, obtížné, snadné, vysoké, nízké

| Ukazatel | Kusová výroba | Sériová výroba | Druhová výroba | Hromadná výroba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobek |  |  |  |  |
| typ výrobků | individuální | standardizovaný | standardizovaný | standardizovaný |
| nabízený sortiment | široký | střední | relativně úzký | úzký |
| počet druhů | stovky | desítky | desítky | kusy |
| množství od 1 druhu | kusy | desítky stovky | stovky tisíce | tisíce desetitisíce |
| inovace výrobků | běžně | často | někdy | zřídka |
| Trh |  |  |  |  |
| velikost objednávky | malá | střední | velká | velká |
| opakovatelnost obj. | zřídka | někdy | často | běžně |
| vliv zákazníka | běžně | často | někdy | zřídka |
| rozhodující vlastnost | kvalita | kvalita/cena | cena | cena |
| Výrobní zařízení |  |  |  |  |
| charakter | univerzální | univerzální specializované | specializované, část linky | jednoúčelové linky |
| uspořádání | dílenská | dílenská skupinová | skupinová proudová | proudová |
| kvalifikace dělníků | velká | střední | střední | nízká |
| seřizování | běžně | často | někdy | zřídka |
| využití | nízké | částečné | dobré | vysoké |
| Výroba |  |  |  |  |
| flexibilita | velká | střední | střední | malá |
| opakování výroby | žádné | nepravidelné | pravidelné | nepřetržité |
| možnost změny | snadná | relativně obtížná | obtížná | velmi obtížná |
| délka výroby | měsíce | týdny | dny | hodiny |
| materiálový tok | dlouhý | střední | krátký | minimální |
| výrobní zásoby | velké | relativně velké | malé | minimální |
| řízení výroby | náročné | obtížné | relativně snadné | snadné |
| jednicové náklady | vysoké | střední | poměrně nízké | nízké |

Doplňte v tabulce jakéhokoliv výrobce včetně předmětu jeho činnosti:

Pozn.: Pracovní list je určen pro studenty oboru Nábytkářská a dřevařská výroba.

| Výroba |  | Podnik v libovolném odvětví | Podnik ve vašem oboru |
| --- | --- | --- | --- |
| Kusová | název | Danuše Trnavská | soukromý podnikatel |
|  | činnost | zakázková výroba obuvi | výroba nábytku na míru |
| Sériová | název | ŠKODA AUTO a.s. | Jelínek – výroba nábytku s.r.o. |
|  | činnost | výroba aut | výroba nábytku z masivu |
| Druhová | název | Blažek Praha a.s. | Sapeli Polná a.s. |
|  | činnost | výroba pánských obleků | výroba dveří |
| Hromadná | název | ArcelorMittal Ostrava a.s. | Biocel Paskov a.s. |
|  | činnost | výroba surového železa | výroba bělené buničiny |