Základní  škola a mateřská škola J. A. Komenského

v Novém  Strašecí

Komenského nám. 209, 271 01 Nové Strašecí

tel. 311 240 401, 311 240 400, email: zsnovstra@iol.cz

- ČÍSLO PROJEKTU: 1.4 OP VK

- NÁZEV: VY_32_INOVACE_05

- AUTOR: Mgr., Bc. Daniela Kalistová

- OBDOBÍ: 2011-12

- ROČNÍK: 9

- VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda

- VZDĚLÁVACÍ OBOR: Fyzika

- TÉMATICKÝ OKRUH: Elektromagnetické a světelné děje

- TÉMA: Sériové zapojení spotřebičů

- ANOTACE: V pracovním listě si žáci zopakují Ohmův zákon a použijí již prakticky ověřené vzorce pro výpočty U, I, R v sériovém zapojení spotřebičů.

- Napiš znění a vzorec Ohmova zákona.

- Převeď:

5,6 kV = ……….. V

250 V = ……… kV

0,4 A = ……..... mA

230 mA = ……..A

10 kΩ = ………Ω

352 Ω = …….kΩ

- Doplň tabulku:

| Odpor | 25 Ω | 0,1 Ω |  |  | 10 kΩ | 250 Ω |  | 50 Ω | 50 Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Napětí | 100 V |  | 9 V | 24 V | 10 V |  | 6 V | 10 V |  |
| Proud |  | 0,2 A | 0,3 A | 800mA |  | 100mA | 0,1 A |  | 200mA |

- Zakresli sériové zapojení dvou spotřebičů se zdrojem napětí a spínačem. Do schématu zakresli směr proudu, voltmetr, kterým změříš napětí na zdroji a ampérmetr, kterým změříš proud v obvodu. Zapiš, co platí pro napětí v obvodu (U, U1, U2) a celkový odpor v obvodu (R, R1, R2).

- Vypočítej zbylé hodnoty proudu, napětí a odporu v obvodu.

R1		R2	R1 = 12 Ω

R2 = 8 Ω

+ -

U = 6 V

R = ………………….

U1 = …………………

U2 = …………………

I = …………………..

- Vypočítej zbylé hodnoty proudu, napětí a odporu v obvodu.

R1		R2                     R3			R1 = 3 Ω

R2 = 2 Ω

+ -

U3 = 3 V

U = 6 V

R3 = ………………….				R = …………………………….

U1 = …………………				 I = …………………..

U2 = …………………

Řešení:

- Napiš znění a vzorec Ohmova zákona.

Velikost proudu v obvodu je nepřímo úměrná odporu vodiče.

I = U/R

- Převeď:

5,6 kV = …5600…….. V

250 V = …0,25…… kV

0,4 A = …400…..... mA

230 mA = 0,23……..A

10 kΩ = 10 000………Ω

352 Ω = 0,352…….kΩ

- Doplň tabulku:

| Odpor | 25 Ω | 0,1 Ω | 30 Ω | 30 Ω | 10 kΩ | 250 Ω | 60Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Napětí | 100 V | 0,02V | 9 V | 24 V | 10 V | 25V | 6 V | 10 V | 1V |
| Proud | 4V | 0,2 A | 0,3 A | 800mA | 0,001A | 100mA | 0,1 A | 0,2A | 200mA |

- Zakresli sériové zapojení dvou spotřebičů se zdrojem napětí a spínačem. Do schématu zakresli směr proudu, voltmetr, kterým změříš napětí na zdroji a ampérmetr, kterým změříš proud v obvodu. Zapiš, co platí pro napětí v obvodu (U, U1, U2) a celkový odpor v obvodu (R, R1, R2).

U = U1 + U2

A

R = R1 + R2

+ -

V

- Vypočítej zbylé hodnoty proudu, napětí a odporu v obvodu.

R1		R2	R1 = 12 Ω

R2 = 8 Ω

+ -

U = 6 V

R = …20 Ω ………….

U1 = …3,6V………………

U2 = …2,4V………………

I = ……0,3 A……………..

- Vypočítej zbylé hodnoty proudu, napětí a odporu v obvodu.

R1		R2                     R3			R1 = 3 Ω

R2 = 2 Ω

+ -

U3 = 3 V

U = 6 V

R3 = ……5 Ω …………….				R = …10 Ω ………………………….

U1 = …1,8 V………………				 I = ……0,6 A……………..

U2 = …1,2 V………………