Základní  škola a mateřská škola J. A. Komenského

v Novém  Strašecí

Komenského nám. 209, 271 01 Nové Strašecí

tel. 311 240 401, 311 240 400, email: zsnovstra@iol.cz

- ČÍSLO PROJEKTU: 1.4 OP VK

- NÁZEV: VY_32_INOVACE_07

- AUTOR: Mgr., Bc. Daniela Kalistová

- OBDOBÍ: 2011-12

- ROČNÍK: 9

- VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda

- VZDĚLÁVACÍ OBOR: Fyzika

- TÉMATICKÝ OKRUH: Elektromagnetické a světelné děje

- TÉMA: Paralelní zapojení spotřebičů

- ANOTACE: V pracovním listě žáci znázorní využití paralelního zapojení spotřebičů v praxi a ověří své znalosti s výpočty U, I, R v paralelním zapojení spotřebičů.

- Zakresli schematické značky těchto elektrických součástek:

| Žárovka |  | Vodič |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spínač |  | El. uzel |  |
| Odpor |  | Elektrický článek |  |

- Zakresli paralelní zapojení dvou spotřebičů se zdrojem napětí a spínačem. Do schématu zakresli směr proudu, voltmetr, kterým změříš napětí na zdroji,                            a ampérmetr, kterým změříš proud v obvodu. Zapiš, co platí pro proud v obvodu (I, I1, I2) a celkový odpor v obvodu (R, R1, R2).

- Uveď alespoň dva příklady použití paralelního zapojení žárovek nebo jiných spotřebičů.

- Proč jsou žárovky předních světel automobilů zapojeny paralelně?

- Vypočítej zbylé hodnoty proudu, napětí a odporu v obvodu.

R1		R1 = 6 Ω		R = ………………………..

R2 = 18 Ω		U = ……………………….

R2			I =2 A			U1 = ………………………

+  -

U2 = ……………………….

I1 = ………………………..

I2 = ………………………..

- Vypočítej zbylé hodnoty proudu, napětí a odporu v obvodu.

R1		I1 = 0,1 A		R1 = ………………………..

U2 = 6 V		R2 = ……………………….

R2			R= 12 Ω		U1 = ………………………

+  -

U = ……………………….

I = ………………………..

I2 = ………………………..

Řešení:

- Zakresli schematické značky těchto elektrických součástek:

| Žárovka |  | Vodič |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spínač |  | El. uzel |  |
| Odpor |  | Elektrický článek |  |

- Zakresli paralelní zapojení dvou spotřebičů se zdrojem napětí a spínačem. Do schématu zakresli směr proudu, voltmetr, kterým změříš napětí na zdroji a ampérmetr, kterým změříš proud v obvodu. Zapiš, co platí pro proud v obvodu (I, I1, I2) a celkový odpor v obvodu (R, R1, R2).

R1

I = I1 + I2

R2

R= R1+ R2R1R2

A

+  -

V

- Uveď alespoň dva příklady použití paralelního zapojení žárovek nebo jiných spotřebičů.

Světla v lustru, zásuvky, rozdvojka na spotřebiče

- Proč jsou žárovky předních světel automobilů zapojeny paralelně?

Kdyby jedna praskla, ještě svítí druhá, pokud by byly zapojeny do série, nesvítila by ani jedna

- Vypočítej zbylé hodnoty proudu, napětí a odporu v obvodu.

R1		R1 = 6 Ω		R = …4,5 Ω……………………..

R2 = 18 Ω		U = ……9V………………….

R2			I =2 A			U1 = ……9V…………………

U2 = ……9V………………….

+  -

I1 = ……0,5A…………………..

I2 = ………1,5A………………..

- Vypočítej zbylé hodnoty proudu, napětí a odporu v obvodu.

R1		I1 = 0,1 A		R1 = ……60 Ω…………………..

U2 = 6 V		R2 = ……15 Ω………………….

R2			R= 12 Ω		U1 = …6V……………………

+  -

U = ……6V………………….

I = ……0,5A…………………..

I2 = ……0,4A…………………..

Obrázky autorka