PRACOVNÍ LIST

| Název SŠ: | SOU Uherský Brod |
| --- | --- |
| Autor: | Bc. Jan Smrtka |
| Název: | Vlečení vozidla |
| Tematická oblast: | Teorie jízdy |
| Ročník: | 2. – 3. |
| Číslo projektu: | CZ.1.07/1.5.00/34.0369 |
| Datum vzniku: | Srpen 2012 |

ANOTACE:

- Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Teorie jízdy je poskytnout žákům informace potřebné k získání teoretických dovedností pro řízení silničních motorových vozidel. Naučit žáky základním úkonům při ovládání vozidla.

- Jednotlivé DUMy (prezentace, pracovní listy a testy) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Motorová vozidla na SOU.

- Konkrétně tento pracovní list je zaměřen na vlečení vozidla.

Návod:	Tento pracovní list č. 14 navazuje na vědomosti žáků získané ve vyučovacích hodinách.

Pracovní list je možné využít jak k samostatné práci během vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů.

Cílová skupina: 17-19 let

Stupeň a typ vzdělání: Motorová vozidla, 2. ročník

Zdroj: Veškeré texty, tabulky, úkoly jsou dílem autora.

PRACOVNÍ LIST

TÉMA: Vlečení vozidla

Pracovní list č. 14

Úkol č. 1.

V jakých případech je třeba použít vlečení vozidla?

Úkol č. 2

Jaké rozlišujeme druhy vlečení vozidel?

Úkol č. 3

Jakým zařízením lze spojit před vlečením osobní vozidla a jakým nákladní vozidla a autobusy?

Úkol č. 4

Popiš podmínky a postup pro připojení tažné tyče.

Úkol č. 5

Popiš podmínky a postup pro připojení tažného lana.

ŘEŠENÍ

TÉMA: Vlečení vozidla.

Pracovní list č. 14

Úkol č. 1.

V jakých případech je třeba použít vlečení vozidla?

- V případě poruchy, kdy vozidlo není schopno pohybu vlastní silou.

- Když okolnosti vyžadují jeho odstranění z místa, kde tvoří překážku provozu, na bezpečné místo nebo k opravě.

Úkol č. 2

Jaké rozlišujeme druhy vlečení vozidel?

- Roztahování (nelze-li motor vozidla spustit pro poruchu spouštěče nebo vybité akumulátory).

- Odvlečení (odstranění nepojízdného vozidla z místa, kde tvoří překážku provozu, na nejbližší místo pro bezpečné odstavení nebo k nejbližší opravně).

- Tažení (vlečení na větší vzdálenosti, než při odvlečení).

Úkol č. 3

Jakým zařízením lze spojit před vlečením osobní vozidla a jakým nákladní vozidla a autobusy?

- Osobní vozidla – tažná tyč nebo lano.

- Nákladní vozidla a autobusy –vzhledem k hmotnosti výhradně tažná tyč!

Úkol č. 4

Popiš podmínky a postup pro připojení tažné tyče.

- Vozidlo musí mít funkční řízení.

- Před tažením je nutné u některých vozidel podle instrukcí výrobce vozidla provést předem všechny předepsané úkony (např. demontáž spojovacího hřídele ap.)

- Do závěsu vlečeného vozidla zasuneme oko tažné tyče a zajistíme čepem	.

- Závěsem vlečného vozidla nacouváme co nejblíže k druhému oku tažné tyče, které zasuneme do závěsu a zajistíme.

- Jsou-li brzdy vlečeného vozidla bez závad, lze propojit vzduchotlakové soustavy obou vozidel propojovací vzduchovou hadicí.

- Tyč musí být opatřena bílými a červenými proužky tloušťky 75 mm.

- Vzdálenost mezi vozidly je v rozmezí 1,5 – 6 m

Úkol č. 5

Popiš podmínky a postup pro připojení tažného lana.

- Řízení i brzdy vlečeného vozidla musí být funkční.

- U vozidel se vzduchotlakovou nebo vzduchokapalinovou brzdou musí být motor v chodu.

- Lano použijeme u nákladních vozidel a autobusu jen pro případ vyproštění.

- Jeden konec lana, případě oko, upevníme v závěsu nebo jiném vhodném místě vlečeného vozidla.

- Druhý konec lana upevníme v závěsu vlečného (vyprošťovacího) vozidla.

- Při rozjezdu je nutné lano nejdříve napnout a potom lze vlečným vozidlem vyvinout potřebnou sílu k vyproštění.

- Na laně musí být praporek 300 x 300 mm

- Vzdálenost mezi vozidly je v rozmezí 2,5 – 6 m.

- Max. rychlost 60 Km/h (v obci 50 Km/h).

- Vzadu na nepojízdném voze musí být umístěn výstražný trojúhelník.

- Tažné vozidlo svítí potkávacími světly.

- Za snížené viditelnosti musí být tažené vozidlo opatřeno bílým světlem vepředu a červeným vzadu na straně přivrácené ke středu vozovky.

Pracovní list č.

Úkol č. 1.